|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

#### PROJETO BÁSICO

OBRA: EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL: CAMPUS/UFSM – SANTA MARIA-RS.

- OBJETIVOS: A presente Projeto Basico tem por objetivo definir os trabalhos a ser executado na Quadra Poliesportiva do Centro de Educação Física da Universidade Federal de Santa  Maria, com área de 1092,00 m².

2. PRAZO DE EXECUÇÃO: prazo de execução dos serviços é de 150(cento e cinqüenta) dias corridos.

  - O CALCULO: O calculo da estrutura metálicas deverá ser executado pela empresa executante do serviço

- SERVIÇOS A EXECUTAR

3.1- Serviços iniciais;

3.2- Fundação dos banheiros masculino e feminino;

3.3- Alvenaria;

3.4- Estrutura metálica;

3.5- Revestimentoo;

3.6- Aberturas;

3.7- Pinturas

3.8 – Instalações hidro-sanitárias;

4 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES: –PROJETO – A empreiteira contratada, deverá manter contato com a Coordenadoria de planejamento Físico – UFSM - para analise Técnica e receber informações necessárias com relação ao projeto. Deverá ser enviado em anexo o Currículo comprovado do Calculista, que devera ser anexado a documentação. O calculo estrutura da estrutura metálica deverá ser apresentado pela empresa vencedora cinco dias antes do inicio da obra, por meio magnético e cópia em papel assinada, com respectivo memorial de calculo, ART do Responsável Técnico.

4.2 – SERVIÇOS INICIAIS

4.2.1 - LIMPEZA DO TERRENO – O terreno deverá ser limpo e isento de matéria orgânica, antes da execução das fundações.

4.2.2 - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessária à execução da obra, devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias, a partir de pontos já existentes junto ao prédio.

4.2.3 - BARRAÇÃO - Deverá ser construído um galpão para almoxarifado e escritório para a fiscalização, em local a ser definido pela fiscalização próximo a obra.

4.2.4 – PLACA - Deverá ser colocado duas placas de obra, uma conforme modelo fornecido pela UFSM com os dados da obra.

5. - FUNDAÇÕES

5.1 – FUNDAÇÃO - A fundação será do tipo profunda, micro-estaca broca escavada com diametro  26 Cm com profundidade mínima de 3,00 metros e resistir as solicitações definidas no calculo estrutural, executads de concreto armado com FCK de 20Mpa e adensada mecanicamente por vibrador elétrico.

5.2 – VIGA BALDRAME – As vigas baldrame de concreto armado e serão executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura, O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=20MPa) conforme projeto estrutural, sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. No fundo das vigas de fundação, deverá ser colocado uma camada de concreto magro ou brita argamassada para evitar a drenagem do concreto durante o lançamento e adensamento.

5.3 – IMPERMEABILIZAÇÃO – Será com hidro-asfalto, Vedapren ou equivalente, com no mínimo 2 demãos, no respaldo das vigas de fundação, serão aplicadas cruzadas, e nas duas primeiras fiadas das alvenarias, será obrigatório o uso de Impermeabilizante, tipo Sika 1 ou similar, na argamassa de assentamento, e esta será feita com  traço de 1:4 de cimento e areia, conforme recomendação do fabricante.

6 - PAREDES E PAINÉIS

6.1.- Paredes de alvenaria : Nos locais indicados em projeto, serão executadas paredes com blocos cerâmico de primeira qualidade, 6 furos deitados com largura mínima de 14cm em osso nas paredes externas e  6 ou 4 furos com largura mínima de 14 e 11cm em osso nas paredes internas. O assentamento dos blocos será com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniformes, de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser amarradas à estrutura por meio de ferragens, a cada 30cm. Todas as paredes deverão ter na altura de fechamento das portas e nas duas últimas fiadas dos peitoris uma amarração com 3 ferros 6,3mm, colocados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. As vergas sobre o vão até 1 (um) metro, serão executadas com 2 ferros, diâmetro 8mm, assentados com argamassa de cimento e areia, apoiado em 50cm para cada lado do vão. As vergas maiores deverão ser em concreto armado, dimensionadas para as respectivas cargas. Para o encunhamento das Alvenarias, será utilizado uma Argamassa com Expansor, os blocos cerâmicos deverão ser abundantemente molhados, antes do assentamento.

6.2 - Janelas e portas metálicas – as portas e janelas metálicas deverão ser executadas conforme projeto devendo ser aprovada previamente pela fiscalização, as janelas basculantes deverão ser de cantoneira metálica, e perfil T ¾ / 1/8,

6.3 – Fechaduras - Nas portas as externas e internas as fechaduras serão de embutir tipo 356 com maçaneta tipo haste e espelhos retangulares marca Papiz ou equivalente, espera para cadeado 50mm em dois pontos para cada porta externa. Nas portas dos banheiros serão fechaduras de embutir com peças móveis e testada de latão tipo 540, maçaneta de haste e espelho retangular Papaiz ou equivalente.

6.4 - Portas de madeira – Nas portas de madeira serão completas, marcos, tacos para fixação, folhas, ferragens, prendedor, guarnições, etc. As portas de madeira, conforme as dimensões indicadas em projeto, com marco de madeira de Angelim, folhas da porta de madeira pinho com espessura mínima de 35mm e montante com largura superior a 10Cm, Fixadas com dobradiças de latão cromadas 3/1/2” de primeira qualidade fixadas com parafusos de fenda. E guarnições de cedrinho, considerar todas as madeiras secas, não serão aceitos serviços executados em madeira de pinus, que seja colocado como definitivo.

6.5 – ALTERAÇÕES – Qualquer alteração de marca ou madeira, deverá ter aprovação prévia da fiscalização.

6.6 – CHAVES - Deverá a empreiteira entregar à fiscalização duas vias de chave de cada porta, junto em uma plaqueta de alumínio 2x4cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto as plaquetas como as chaves deverão ter gravados o número da porta correspondente.

6.7 – OS MARCOS – Os marcos deverão ser de madeira angelim, fixados com no mínimo 12 parafusados a em tacos em madeira de lei apropriados, devidamente imunizados contra cupim.

6.8 - VIDROS - Os vidros de todas as janelas, serão canelados, com 4mm de espessura de primeira qualidade.

7 - COBERTURA E PROTEÇÕES

7.1 - ESTRUTURA. A estrutura da cobertura será metálica em arco parabólico, sendo o das extremidades arcos aliviados sobre os oitões e 8 arcos metálicosnormais com 26,25m, apoiados sobre estrutura de concreto existente.

7.2 – COBERTURA. As telhas de Aluzinc, 0,5mm sem pintura.

8 - REVESTIMENTOS

8.1 – CHAPISCO - As paredes serão molhadas abundantemente antes de serem chapiscadas com massa de cimento e areia grossa no traço (1:4) e curadas por 72 horas antes de receber o emboço.

8.2 - MASSA ÚNICA -  Constituído de massa grossa e uma camada de regularização será executada  após a cura do chapisco e com a superfície devidamente molhada o traço recomendado é ( 1 : 2 : 7 ) – cimento, cal e areia média peneirada , com impermeabilizante nas paredes externas.

8.2 - AZULEJOS -  OS azulejos serão brancos 20x20 classe A, devidamente assentados com afastamento de 3mm, a prumo e alinhados verticalmente e horizontalmente, rejuntados com massa própria para o fim com rebaixamento de 1mm.

9 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

9.1 – REDE DE ESGOTO – A rede de esgoto, que recolherão as águas servidas dos banheiros e das cubas das bancadas, serão executadas com tubos de PVC Tigre ou equivalente, conforme projeto, essa rede será ligada á fossa séptica a ser construida.

9.2 – BACIAS SANITÁRIAS – As bacias sanitárias serão de louça vitrificadas marca Deca – modelo Ravena ou equivalente, fixadas com parafusos próprios, o assento será branco da Astra ou equivalente, com válvula de descarga Docol ou equivalente. Para fins de orçamento considerar todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento.

9.3 – LAVATÓRIOS – Nos locais indicados em projeto serão instalados os lavatórios de louça Marca Deca Modelo Ravena ou equivalente com coluna, fixados por meio de parafusos adequados para esse fim, válvula metálica, torneira metálica cromada Docol ou equivalente, considerar todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento.

9.4 – ACESSÓRIOS – Em cada banheiro deverá ser instalado um conjunto completo de acessórios de louça da Docol ou equivalente, o conjunto deverá ter: porta toalha, porta papel higênico, saboneteira.

9.5 – REDE HIDRAÚLICA – O prédio será alimentado a partir da rede existente no Campus, com todas as conexões necessárias da marca tigre ou equivalente e a distribuição conforme projeto anexo, com dois reservatório de PVC a ser colocado sobre a laje com capacidade de 1.000 litros cada.

9.6 – PONTOS DE ALIMENTAÇÃO – Em todos os pontos de alimentação para torneiras de lavatórios serão com conexões com bucha de latão. Nos lavatórios serão colocadas as torneiras Meber 1193 classe C26. Torneiras para limpeza Meber tipo jardim 1130,140mm C26, instalada próximo aos ralos sifonados.

9.7 – REGISTROS -  Os registros de gaveta a de pressão serão instalados conforme indicação em projeto, sendo que da Marca Docol ou equivalente com acabamento cromado, com os devidos acessórios para instalação.

9.8 – CAIXAS DE INSPEÇÃO -  Nos locais indicados em projeto serão executadas caixas de inspeção com dimensão indicada, estas serão de alvenaria de tijolos maciços 15 Cm, devidamente impermeabilizada, e revestida com argamassa se cimento e areia no traço 1 : 3 com impermeabilizante. As tampas serão de concreto armado com alças ou orifícios que facilitem a remoção para inspeção, a profundidade será a adequada que permita o escoamento dos dejetos até fossa existente.

9.9 – FOSSA; Serão instaladas duas fossas sépticas com diâmetro interno de 95 centímetros e 1 metro de profundidade com profundidade tomando os devidos cuidados com os níveis de escoamento.

10 - PINTURA

10.1. Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante, desde a preparação da superfície e aplicando-se tantas demãos for necessário de selador, massas e material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

10.2. As esquadrias metálicas, serão limpas, lixadas e pintadas com fundo antiferruginoso Zarcão e obrigatoriamente na obra e duas demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

10.3. Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da fiscalização, para posterior aprovação e liberação para aplicação da tinta.

10.4. As superfícies em reboco, só deverão ser seladas, depois da cura total das argamassas e com a superfície completamente seca, devendo ser liberadas pela fiscalização.

10.5 – SELADOR – A parede de alvenaria serão seladas com selador pigmentado em toda a sua extensão, sendo corrigida as imperfeições  somente após a cura deste será liberado para a pintura.

10.6 – PINTURA INTERNA -  As paredes internas serão pintadas com tinta Látex  PVA Suvinil ou equivalente, em duas demãos ou quantas se fizer necessário para obter um bom acabamento.

10.7 – PINTURA EXTERNA - As paredes externas serão pintadas com tinta Látex Acrílica Suvinil ou equivalente em duas demãos ou quantas se fizer necessário para obter um bom acabamento.

10.8 – PINTURA EM MADEIRA – As portas internas de madeira deverão ser lixadas, aplicado fundo nivelador para madeira, emassadas, lixadas, e pintadas com tinta esmalte Suvinil ou equivalente, em duas demãos ou quantas se fizer necessário para obter um bom acabamento.