|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL FONE: (0xx55) 220-8047 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

#### MEMORIAL DESCRITIVO

###### OBRA:  Implantação do Sistema de Áudio e Vídeo no Auditório do Colégio Técnico Industrial, Prédio 5 do Campus da UFSM

OBJETIVOS: O presente memorial tem por objetivo definir os trabalhos de execução da  Implantação do Sistema de Áudio e Vídeo no Auditório do CTISM, Prédio 5 do Campus da UFSM, conforme abaixo.

- INSTALAÇÕES:

  - Os serviços de instalações deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverá ser instalado um suporte para projetor multimídia (datashow), para fixação em tetos, adaptável em diversos modelos de projetores, produzido em aço com acabamento em pintura eletrostática, altura mínima 28cm, com encaixe para instalação de cadeado de segurança e com proteção para fiação. Neste suporte será instalado um cadeado de 25mm.

  - Deverão ser instaladas dez tomadas 2P+T de sobrepor, completa com todos os acessórios necessários para fixação em parede, incluindo caixa LS, com tampa e parafusos, cor bege, tipo Sistema X ou equivalente (mesmo padrão de qualidade).

  - Deverá ser instalado 30m de canaleta PVC, tamanho mínimo 60x34mm, em material termoplástico auto-extinguível, com tampa, na cor branca.

  - Deverão ser instalados 4 suportes de parede para Caixa acústica, com capacidade mínima de 35Kg e acabamento na cor preta;

  - Para instalação elétrica deverá ser utilizado cabo PP 3 x 1,50 mm2, com condutor de cobre nu, tempera mole, com encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico de PVC flexível anti-chama, com isolação preta, branca e azul clara ou preta, azul clara e verde-amarela, enchimento em composto termoplástico de PVC preto com gravação metro a metro, projetados para suportar temperaturas de pelo menos 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito, em acordo com as normas brasileiras NBR 13249 e NBR NM280, acondicionado na canaleta descrita no item 1.5.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), instaladas em caixa LS, com tampa e parafusos, cor bege, tipo Sistema X ou equivalente (mesmo padrão de qualidade). Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO.

  - Deverá ser acondicionado na canaleta descrita no item 1.5 cabo multimidia profissional - 10 m, com conectores padrão VGA em ambas as extremidades, na cor preta;

  - Deverá ser acondicionado na canaleta descrita no item 1.5 cabo de video blindado, 10 m de comprimento, com conectores RCA em ambas as extremidades.

  - Deverá ser acondicionado na canaleta descrita no item 1.5 cabo de S-Video, com comprimento de 10 m, com conectores padrão S-Video em ambas as extremidades.

  - Serão instalados 3 suportes de mesa para microfone, c/ regulagem de altura e inclinação, acabamento cromado ou preto.

  - Serão instalados 3 microfones de mão, com corpo metálico, pintura eletrostática preta, globo em aço niquelado, cabo coaxial blindado e balanceado, com cinco metros,  Peso aproximado de 290 g (microfone), com chave ON-OFF no corpo,  cápsula dinâmica, resposta de frequências mínima de 50 Hz a 13 kHz, impedância de 300 Ohm, sensibilidade à 1kHz: -56 dB (0 dB = 1V/ Pa); conectores P10 (Ø 6,3mm) e XLR 3 pinos (tipo cannon).

  - Os microfones serão interligados ao rack com cabos de interligação para microfones, composto de cabo coaxial blindado e balanceado, com cinco metros, conectores P10 (Ø 6,3mm) e XLR 3 pinos (tipo cannon) em ambas as extremidades.

  - As caixas acústicas serão interligadas ao rack com cabo polarizado 2 x 1,5 mm2, paralelo, com condutor de cobre nu, têmpera mole, com encordoamento classe 5, isolação em termoplástico de PVC flexível anti-chama, isolação branca, com friso na isolação de um dos condutores, projetados para suportar temperaturas de pelo menos 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito, em acordo com as normas brasileiras NBR 13249 e NBR NM280

- MOBILIÁRIO:

  - O rack de MDF será executado de acordo com projeto arquitetônico – planta de layout  e  detalhamentos, obedecendo as seguintes características:

  - Madeira: MDF 20 mm;

  - Revestimento em fórmica líquida

  - Dobradiças: Do tipo  “caneca”;

  - Fechaduras: Do tipo cilíndrico, da Papaiz ou similar;

  - Fechos: Do tipo magnético

  - Puxadores: Metálico, tipo alça.

  - Tampos em madeira c/ revestimento de Laminado Melamínico liso.

  - Todas as gavetas deverão apresentar corrediça metálica.

  - Os móveis deverão ter rodapés reentrantes e removíveis.

  - Internamente os móveis deverão ser lustrados e as gavetas deverão ter fundo em laminado melamínico.