|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA – PROEJA - CTISM

LOCAL: CAMPUS/UFSM – SANTA MARIA-RS.

- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Ampliação e reforma CTISM, da Universidade Federal de Santa  Maria, com área de 409,75 m².

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos fornecidos e projetos a serem elaborados

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto ao passeio publico e a obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

  - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

  - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

  - Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidro-sanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub-empreiteiros quando empresa, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

  - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empreiteira deverá visitar o local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificultem ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto a Coordenadoria de Obras e Manutenção (COM).

  - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos,  para um local onde não venha causar transtornos.

  - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total em moeda corrente, todo o transporte de materiais e operários, que se fizer necessário para a execução da obra, deverá ser incluído nos encargos de execução dos itens da planilha.

  - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - Forma de Pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta e mediante medição.

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra e total), subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - VISITA TÉCNICA: 5 dias úteis antes da abertura da licitação, em horário a ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas deverão comparecer na Prefeitura da Cidade Universitária (Reitoria – 8º andar), com seu responsável técnico vinculado a empresa para que, em reunião, possa ser sanada qualquer de dúvida relativa ao projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

  - PRAZO DE EXECUÇÃO : prazo de execução dos serviços é de 150( cento e cinqüenta ) dias corridos.

  - O CALCULO : No calculo e orçamento da estrutura de concreto armado deverá ser considerado, futura ampliação para mais dois pavimentos e continuação na área marcada em projeto.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

3.1- Serviços preliminares.

3.2- Serviços iniciais

3.3- Fundações;

3.4- Super-estrutura;

3.5- Paredes, painéis e vidros

3.6- Cobertura

3.7- Revestimento

3.8 – Pavimentação

3.9 – Hidrossanitário

3.10 – Pintura

3.11  - Elétrico

4 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES: –PROJETO – A empreiteira contratada, deverá manter contato com a Coordenadoria de planejamento Físico – UFSM - para analise pelo Técnicos desta  e também receber informações necessárias com relação ao projeto. Deverá ser enviado em anexo o Currículo comprovado do Calculista. O calculo estrutural deverá ser apresentado pela empresa vencedora cinco dias antes do inicio da obra, por meio magnético e cópia em papel assinada, com respectivo memorial de calculo, ART do Responsável Técnico.

4.2 – SERVIÇOS INICIAIS

4.2.1 - LIMPEZA DO TERRENO – O terreno deverá ser limpo e isento de matéria orgânica, antes da execução das fundações.

4.2.2 - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessária à execução da obra, devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias, a partir de pontos já existentes junto ao prédio.

4.2.3 - BARRAÇÃO - Deverá ser construído um galpão para almoxarifado e escritório para a fiscalização, em local a ser definido pela fiscalização próximo a obra.

4.2.4 – PLACA - Deverá ser colocado uma placa de obra, conforme modelo fornecido pela UFSM e outra conforme modelo da empreiteira

5. - FUNDAÇÕES

5.1 – FUNDAÇÃO - A fundação será do tipo profunda, estaca broca escavada com diametro  conforme o calculo e profundidade não inferioor de 6,00 metros, sendo o diâmetro a ser definido pelo calculo, FCK de 20Mpa e adensada mecanicamente por vibrador elétrico.

5.2 – VIGA BALDRAME – As vigas baldrame de concreto armado e serão executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura, O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=20MPa) conforme projeto estrutural, sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 7 e 28 dias. No fundo das vigas de fundação, deverá ser colocado uma camada de concreto magro ou brita argamassada para evitar a drenagem do concreto durante o lançamento e adensamento.

5.3 – IMPERMEABILIZAÇÃO – Será com hidro-asfalto, Vedapren ou equivalente, com no mínimo 2 demãos, no respaldo das vigas de fundação, serão aplicadas cruzadas, e nas duas primeiras fiadas das alvenarias, será obrigatório o uso de Impermeabilizante, tipo Sika 1 ou similar, na argamassa de assentamento, e esta será feita com  traço de 1:4 de cimento e areia, conforme recomendação do fabricante, todas as Impermeabilizações realizadas, deverão apresentar uma garantia de bom funcionamento, por um período de no mínimo 5 anos, que deverá ser comprovado através de um certificado, emitido pela empresa e entregue a UFSM, antes do término da Obra.

6.- SUPRA ESTRUTURA

6.1 – VIGAS DE CONCRETO ARMADO e PILARES – Nas vigas e pilares de concreto armado deverá ser considerado o concreto, a armadura de ferro, escoras, formas, lançamento, cura e desmoldagem, Concreto armado: Pilares, lajes, vigamento, vergas e cintamento serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=20MPa) conforme projeto estrutural. Sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 7 e 28 dias.

Formas: As formas deverão ser com chapas de compensado de primeira qualidade (trata-se de concreto aparente) com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamento. As escoras de eucalipto não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos.

6.2 - LAJES – As lajes serão do tipo pré-moldada nas alturas de 12 Cm e 20Cm conforme, indicado em projeto executadas conforme projeto estrutural a ser fornecido pela contratada.

6.3 – CONCRETO – Todo o concreto empregado deverá ser usinado e com resistência conforme o calculo estrutural, sendo adensado mecanicamente, com cura ininterrupta no mínimo de 7 dias a partir da concretagem, pela saturação de toda a superfície do concreto em contato com o meio ambiente.

6.4 – CONCRETAGEM – Antes do inicio da concretagem de qualquer etapa, deverá ser feita a conferência dos serviços de formas, escoras e ferragem, conforme os projetos e Normas Técnicas.

7 - PAREDES E PAINÉIS

7.1.- Paredes de alvenaria : Nos locais indicados em projeto, serão executadas paredes com blocos cerâmico de primeira qualidade, 6 furos com largura mínima de 19cm em osso nas paredes externas e  6 ou 4 furos com largura mínima de 11cm em osso nas paredes internas. O assentamento dos blocos será com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniformes, de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser amarradas à estrutura por meio de ferragens, a cada 20cm. Todas as paredes deverão ter na altura de fechamento das portas e nas duas últimas fiadas dos peitoris uma amarração com 3 ferros 6,3mm, colocados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. As vergas sobre o vão até 1 (um) metro, serão executadas com 2 ferros, diâmetro 8mm, assentados com argamassa de cimento e areia, apoiado em 50cm para cada lado do vão. As vergas maiores deverão ser em concreto armado, dimensionadas para as respectivas cargas. Para o encunhamento das Alvenarias, será utilizado uma Argamassa com Expansor, os blocos cerâmicos deverão ser abundantemente molhados, antes do assentamento.

7.2 - Janelas e portas metálicas – as portas e janelas metálicas deverão ser executadas no mesmo padrão das existentes no prédio ao lado

7.3 – Fechaduras - Nas portas as externas e internas as fechaduras serão de embutir tipo 356 com maçaneta tipo haste e espelhos retangulares marca Papiz ou equivalente. Nas portas dos banheiros serão fechaduras de embutir com peças móveis e testada de latão tipo 540, maçaneta de haste e espelho retangular Papaiz ou equivalente.

7.4 - Portas de madeira – Nas portas de madeira serão completas, marcos, tacos para fixação, folhas, ferragens, prendedor, guarnições, etc. As portas de madeira, conforme as dimensões indicadas em projeto, com marco de madeira de Angelim, folhas da porta de madeira pinho com espessura mínima de 35mm e montante com largura superior a 10Cm, Fixadas com dobradiças de latão cromadas 3/1/2” de primeira qualidade fixadas com parafusos de fenda. E guarnições de cedrinho, considerar todas as madeiras secas, não serão aceitos serviços executados em madeira de pinus, que seja colocado como definitivo.

7.5 – Prendedor de porta – Todas as portas internas e externas levarão um prendedor metálico ref. fx 95 marca Brasil ou  equivalente, com três parafusos fixados com bucha plástica .

7.6 – ALTERAÇÕES – Qualquer alteração de marca ou madeira, deverá ter aprovação prévia da fiscalização.

7.7- PINGADEIRAS - Em todas as janelas deverão ser colocados pingadeiras de concreto com espessura de 3 Cm e comprimento tal que fique sob a esquadria e 5,0 Cm de balanço com relação ao revestimento.

7.8 – CHAVES - Deverá a empreiteira entregar à fiscalização duas vias de chave de cada porta, junto em uma plaqueta de alumínio 2x4cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto as plaquetas como as chaves deverão ter gravados o número da porta correspondente.

7.9 – OS MARCOS – Os marcos deverão ser de madeira angelim, fixados com no mínimo 12 parafusados a em tacos em madeira de lei apropriados, devidamente imunizados contra cupim.

7.10 - VIDROS - Os vidros de todas as janelas, serão fantasia canelado, com 4mm de espessura de primeira qualidade.

8 - COBERTURA E PROTEÇÕES

8.1 - ESTRUTURA. A estrutura da cobertura será com madeira de eucalipto seca e aplainada e com altura mínima de 8Cm na extremidade mais fina, isenta de rachaduras, a madeira deverá ser devidamente entalhada e encaixada, interligada por pregos de tamanho adequado que proporcione rigidez à estrutura e devidamente imunizada com cupinicida, aplicado conforme orientação do fabricante.

8.2 – COBERTURA. As telhas de fibro-cimento tipo ondulada 6mm, da marca Brasilit ou equivalente. A fixação será com parafusos próprios de e demais acessórios segundo orientação do fabricante, com cumeeiras convencionais e cumeeiras ventiladas que permitam a troca de ar entre a laje e a cobertura.

8.3 – ALGEROZ . As algeroz terão no mínimo 20cm fixadas internamente nas paredes com buchas, posteriormente chumbadas, entre a algeroz e a telha, será fechado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

9 - REVESTIMENTOS

9.1 – CHAPISCO - As paredes serão molhadas abundantemente antes de serem chapiscadas com massa de cimento e areia grossa no traço (1:4) e curadas por 72 horas antes de receber o emboço.

9.2 – EMBOÇO – ( massa grossa ) esta camada de regularização será executada  após a cura do chapisco e com a superfície devidamente molhada o traço recomendado é ( 1 : 2 : 8 ) – cimento, cal e areia média, com impermeabilizante nas paredes externas.

9.3 – REBOCO – ( massa fina ) após a cura do emboço por 5 dias será executada a massa fina ( 1 : 3 ) cal e areia fina peneirada adicionado de 10% de cimento.

10 – PAVIMENTAÇÃO

10.1 – ATERRO – O aterro com arenito em camadas de 15 Cm devidamente compactado mecanicamente com umidade adequada, isento de matéria orgânica, após a ultima camada deverá ser taqueado a cada 2,50m x 2,50m, para conferência da espessura da camada de brita e concreto.

10.2 – LEITO DE BRITA – Após a base devidamente compactada e nivelada será assentada uma camada de brita 2 com espessura mínima de 10 Cm, devidamente compactada mecanicamente.

10.3 – CONTRA-PISO - O contra-piso de concreto armado 15fck 15Mpa com impermea-bilizante com no mínimo 8cm, deverá ser energicamente vibrado com régua vibratória e alisado mecanicamente.

10.4 –PISO – O piso dos banheiros e segundo pavimento serão de cerâmica PEI V Eliane na cor a ser definida pela fiscalização. Devidamente rejuntado com argamassa própria e executados por mão-de-obra qualificada.

10.5 –RODA-PÉ - O roda-pé de cerâmica será na mesma tonalidade do piso e terá dimensões de  10 Cm, e serão colocados com saliência de 1,0 Cm da parede, devidamente alinhados e prumados.

10 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

10.1 – REDE DE ESGOTO – A rede de esgoto, que recolherão as águas servidas dos banheiros e das cubas das bancadas, serão executadas com tubos de PVC Tigre ou equivalente, conforme projeto, essa rede será ligada á fossa séptica existente.

10.2 – BACIAS SANITÁRIAS – As bacias sanitárias serão de louça vitrificadas marca Deca – modelo Ravena ou equivalente, fixadas com parafusos próprios, o assento será branco da Astra ou equivalente, com válvula de descarga Docol ou equivalente. Para fins de orçamento considerar todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento.

10.3 – LAVATÓRIOS – Nos locais indicados em projeto serão instalados os lavatórios de louça Marca Deca Modelo Ravena ou equivalente com coluna, fixados por meio de parafusos adequados para esse fim, válvula metálica, torneira metálica cromada Docol ou equivalente, considerar todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento.

10.4 – ACESSÓRIOS – Em cada banheiro deverá ser instalado um conjunto completo de acessórios Single da Docol ou equivalente, o conjunto deverá ter: porta toalha, porta papel higênico, saboneteira e cabide (kit 5 peças).

10.5 – REDE HIDRAÚLICA – O prédio será alimentado a partir do reservatório existente no Prédio – 42 com tubo de PVC 40mm com todas as conexões necessárias e distribuição conforme projeto anexo, com um reservatório de PVC a ser colocado sobre a laje com capacidade de 500l.

10.6 – PONTOS DE ALIMENTAÇÃO – Em todos os pontos de alimentação para torneiras de lavatórios e cubas serão com conexões com bucha de latão. Nas cubas não serão colocadas as torneiras, somente deixas os pontos de água com tampão plástico devidamente vedado.

10.7 – REGISTROS -  Os registros de gaveta a de pressão serão instalados conforme indicação em projeto, sendo que da Marca Docol ou equivalente com acabamento cromado, com os devidos acessórios para instalação.

10.8 – CAIXAS DE INSPEÇÃO -  Nos locais indicados em projeto serão executadas caixas de inspeção com dimensão indicada, estas serão de alvenaria de tijolos maciços 15 Cm, devidamente impermeabilizada, e revestida com argamassa se cimento e areia no traço 1 : 3 com impermeabilizante. As tampas serão de concreto armado com alças ou orifícios que facilitem a remoção para inspeção, a profundidade será a adequada que permita o escoamento dos dejetos até fossa existente.

11 - PINTURA

11.1. Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante, desde a preparação da superfície e aplicando-se tantas demãos for necessário de selador, massas e material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

11.2. As esquadrias metálicas, serão limpas, lixadas e pintadas com fundo antiferruginoso Zarcão e obrigatoriamente na obra e duas demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

11.3. Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da fiscalização, para posterior aprovação e liberação para aplicação da tinta.

11.4. As superfícies em reboco, só deverão ser seladas, depois da cura total das argamassas e com a superfície completamente seca, devendo ser liberadas pela fiscalização.

11.5 – SELADOR – A parede de alvenaria serão seladas com selador pigmentado em toda a sua extensão, sendo corrigida as imperfeições  somente após a cura deste será liberado para a pintura.

11.6 – PINTURA INTERNA -  As paredes internas serão pintadas com tinta Látex  PVA Suvinil ou equivalente, em duas demãos ou quantas se fizer necessário para obter um bom acabamento.

11.7 – PINTURA EXTERNA - As paredes externas serão pintadas com tinta Látex Acrílica Suvinil ou equivalente em duas demãos ou quantas se fizer necessário para obter um bom acabamento.

11.8 – PINTURA EM MADEIRA – As portas internas de madeira deverão ser lixadas, aplicado fundo nivelador para madeira, emassadas, lixadas, e pintadas com tinta esmalte Suvinil ou equivalente, em duas demãos ou quantas se fizer necessário para obter um bom acabamento.

- - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

  - Deverão ser instalados os centros de distribuição metálicos de embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDETG-UX.

  - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os de proteção dos CDs deverão ser tripolares curva C de 5kA, referência Siemens.

  - As descidas da instalação elétrica serão embutidas em eletrodutos de PVC rígido roscável de bitola indicada em planta. Bitola mínima ¾”.

  - No teto deverão ser instalados perfilados perfurados 38x38mm, suspensos através de tirantes roscados no nível abaixo das vigas. Os perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão 2 demãos (com fundo galvanoplast).

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem.

  - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo de embutir 4”x2” de ferro esmaltado moldados por prensa.

  - As tomadas indicadas como baixa deverão estar a 0,30m do piso medido na face inferior. As tomadas indicadas como média deverão estar a 1,20m do piso medido na face inferior.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2X32-220 02425.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1X32-220 02482.

  - Deverão ser instaladas luminárias tipo refletor vapor de sódio 250W de alumínio anodizado com abas de alumínio fundido, com reator/ignitor para uso externo, 220V, 60Hz e relé fotoelétrico, como indicado em projeto. A luminária existente deverá ser retirada e reinstalada na fachada lateral direita do prédio (fundos).

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados cabos de cobre monopolares flexíveis 750V, com isolação de PVC 70°C antichama. As cores deverão ser de acordo com a NBR5410/2004.

  - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.