Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA GUARITA MODELO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: Campus Universitário de Santa Maria - RS.

1- OBJETIVOS- A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção da Guarita Modelo da Universidade Federal de Santa Maria, localizada na rua “T” esquina rua “G”, com área aproximada de 14,44m².

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.5- Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.6- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: Instalações Mecânicas, Elétricas, Telefônicas, Lógicas, Hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

2.9- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.10- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.11- Forma de pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.12- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.13- As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.14- O prazo de execução dos serviços é de 60 dias corridos.

3- SERVIÇO A EXECUTAR:

3.1- Serviços iniciais;

3.2- Infra-estrutura;

3.3- Supra-estrutura;

3.4- Paredes e painéis;

3.5- Cobertura e proteções;

3.6- Revestimentos;

3.7- Pavimentações;

3.8- Instalações hidrossanitárias;

3.9- Instalações elétricas;

4- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1- Serviços iniciais:

4.1.1- Instalações provisórias:

4.1.1.1- Tapumes:

O canteiro de obra deverá ser fechado, em todo o seu perímetro, com chapa de compensado 10mm, ou chapa galvanizada, tendo uma altura mínima de 2,20m.

4.1.1.2- Barracões:

Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, banheiro.

4.1.1.3- Extensão de luz, água e força:

A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes.

4.1.1.4- Locação da obra:

A  obra deverá ser locada rigorosamente, de acordo com o projeto.

4.1.1.5- Placa da obra:

A empresa deverá colocar uma placa de identificação da obra. Esta deverá ser de chapa metálica (1,8x1,2m), fixada em uma estrutura de madeira em todo o seu perímetro, corretamente pintada nas cores indicadas em projeto. Na placa deverá constar o nome da empresa, nome da obra, área etc. conforme projeto.

4.1.2- Limpeza permanente da obra:

A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis para um local, no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

4.1.3- Transporte interno e externo:

Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

4.1.4- Trabalho em terra:

4.1.4.1- Retirada de solo vegetal:

No local da obra (Prédio, calçadas), deverá ser retirada uma camada de solo vegetal e grama (decapagem), em torno de 20cm. Este solo deverá ser transportado para um local, dentro do CAMPUS, indicado pela fiscalização.

4.1.4.2- Aterro de solo compactado:

O aterro (locais de contrapiso e calçada) será feito com material de boa qualidade (arenito) em camadas de no máximo 15cm e compactado mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente nivelado.

4.1.4.3- Abertura de valas:

Nos locais indicados em projeto serão abertas valas, para colocação da tubulação para água, esgoto e pluvial. Estas valas deverão ter uma profundidade mínima de 50cm. Nos locais de execução das vigas de fundação serão abertas valas, estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto.

4.1.4.4- Reaterro compactado de valas:

As valas que foram abertas, após a colocação dos tubos, serão reaterradas e compactadas adequadamente. Será usado o mesmo material retirado. Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida

4.2- Infra-estrutura:

4.2.1- Fundação:

As fundações serão do tipo micro estaca, diâmetro conforme necessidade de projeto, moldada no local, vibradas, devendo considerar a profundidade média de 3,0m.

4.2.2- Vigas de fundação, completas:

As vigas de fundação, no nível da pavimentação, serão de acordo com o projeto.

4.2.3- O concreto empregado na infra-estrutura e supra-estrutura deverá ser usinado e ter resistência, de acordo com o projeto estrutural. Sendo preparado lançado e adensado mecanicamente com vibrador de imersão, de modo a se obter a máxima compacidade para o concreto, quando necessário será obrigado o uso de bomba. A cada 25m3 de concreto deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 7, 14 e 28 dias, sendo que o resultados dos ensaios deverão ser entregues a Fiscalização, periodicamente.

4.3- Supra-estrutura:

4.3.1. A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo-se os dispositivos constantes da NBR 6118, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

4.3.2- Concreto armado:

Vigas, pilares, laje, platibandas serão executados conforme projeto estrutural.

O projeto estrutural deverá ser apresentado pela empresa cinco dias antes do início da obra, em arquivo de computador, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART.

4.3.3- Formas:

As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas com espessura uniforme adequada e deverão ser estanques para evitar vazamento. As escoras de eucalipto não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunha nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização da UFSM para que se faça as devidas verificações e posteriormente a liberação para a concretagem.

4.3.4- Laje de concreto armado:

A laje será de concreto armado, (e=12cm) executada conforme projeto estrutural, a canaleta deverá ter um extravasor com tubo de PVC na extremidade.

A cura úmida do concreto se fará pôr um período mínimo de 7 dias consecutivos e ininterruptos a partir da concretagem, pela saturação de todas superfícies do concreto em contato com o meio ambiente. Será iniciada imediatamente após a evaporação da água exsudada superficialmente, sendo obrigatório este procedimento em feriado e fins de semana.

A desmoldagem deverá ser realizada com a idade do concreto prevista na dosagem experimental, quando deverá apresentar resistência característica estimada, calculada a partir dos resultados dos corpos de prova, igual ou superiora 90% do fck de projeto.

Eventuais falhas de Concretagem, serão recuperadas pala remoção de todo concreto solto ou inaderente e a reconcretagem será com traço adequado, utilizando-se aditivos expansores ou adesivos sintéticos, para garantir perfeita aderência entre os concretos novo e velho.

4.4- Paredes e painéis:

4.4.1- Paredes:

4.4.1.1- Parede com bloco cerâmico:

Nos locais indicado em projeto, serão executadas paredes com blocos cerâmicos de seis furos, de primeira qualidade, espessura mínima 15cm ou 20cm, conforme projeto. O assentamento dos blocos será com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniforme.

As paredes serão amarradas na estrutura de concreto armado (pilares) a cada 40cm, com ferragem adequada. A espessura das juntas verticais e horizontais, serão uniformes, não devendo ultrapassar espessura de 1,5 cm.

Todas as paredes deverão ter na altura de fechamento das portas e nas duas últimas fiadas dos peitoris uma amarração com 3 ferros 6,0mm, colocados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

4.4.1.2- Parede bloco cerâmico maciço:

Nos locais indicado em projeto, serão executadas paredes de alvenaria, que servirão de contenção de aterro  Estas serão com tijolos maciço de primeira qualidade, disposto em tição espessura 20cm, conforme indicações do projeto. Os tijolos serão assentados com argamassa de cimento e areia traço 1:6,com aditivo impermeabilizante Sika 1 ou equivalente.

4..4.2- Esquadrias, peitoris, ferragens:

4.4.2.1- Janelas de alumínio:

Nos locais indicados em projeto serão colocadas janelas de alumínio tipo de correr ou tipo basculante, executadas conforme projeto e devidamente fixadas. Os vidros das janelas serão lisos transparente, espessura 6mm, sendo que o vidro da janela do banheiro deverá ser fantasia canelado.

4.4.2.2- Porta metálica:

No local indicado em projeto será colocado uma porta metálica, metalon 4x4, baguetes de alumínio 1x1cm, chapa de ferro nº 16, e ferragem completa, executadas conforme projeto e devidamente fixadas com chumbadores.

4.4.2.3- Porta de madeira, completa:

No banheiro, conforme indicado em projeto, será colocada porta de madeira. A porta será completa (marco, folha e ferragem). A porta terá marco de madeira com 35mm de espessura e guarnição de cedrinho devidamente seca e aplainada. O marco será fixado com doze parafusos em taco de madeira de lei apropriado; folha semi-oca de compensado de pinho e reforço interno de 10cm em todo o seu perímetro com madeira de lei, com 35mm de espessura, nas dimensões indicadas em projeto.

4.4.2.4- Ferragens:

4.2.2.4.1- Fechaduras:

Na porta do banheiro será usada fechadura de embutir com peças móveis do miolo e a testa do latão tipo 540, maçaneta de haste MZ-30 e espelho retangular E-67, acabamento cromado, da Papaiz ou equivalente.

4.2.2.4.2- Dobradiças:

Nas portas serão usadas três dobradiças de latão cromadas, 3,1/2”x2,1/2”, de primeira qualidade.

4.4.2.4.3- Prendedor de portas:

Todas as portas internas e externas levarão prendedor ref. Fx 95, marca Brasil ou equivalente, com três parafusos fixados com buchas plásticas em cada folha.

4.4.2.4.4- A empreiteira deverá entregar à Fiscalização duas vias de chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm.

4.4.2.5- Peitoril:

Em todas as janelas deverá ser colocado peitoril de basalto, de primeira qualidade devidamente lixado e polido, com espessura compatível em pedras com comprimento necessário (sem emenda) para cada janela e largura aproximadamente 20cm, tal que fique sob a esquadria 2cm de balanço com a prumada do revestimento.

4.4.2.6-Tampo de granito:

Na cozinha, conforme projeto, será colocado um tampo de granito que deverá ter espessura mínima de 2cm, fixado em alvenaria. O tampo será de 25x85cm e não deverá ter emendas.

4.4.3- Vidros:

4.4.3.1- Vidros liso:

O vidro da porta metálica será liso transparente 6mm e será fixado com baguetes de alumínio 1x1cm.

4.5- Cobertura e proteções:

4.5.1- Proteções:

4.5.1.1- Algeroz:

Todas as platibandas do prédio deverão ter proteção (capa) com chapa galvaniza nº 20, em “U”, acompanhando a platibanda e descendo 3cm na face externa e interna. As capas deverão ser pintadas e fixadas com parafusos e buchas plásticas e nas emendas deverão ser soldadas.

4.5.1.2- Impermeabilização das fundações:

As vigas de fundações, no nível da pavimentação, serão pintadas com impermeabilizante Neutrol ou equivalente, em até três demãos cruzadas. Serão pintadas a face superior e 20cm em cada face lateral das vigas, seguindo as recomendações do fabricante do impermeabilizante.

4.5.1.3- Impermeabilização com manta asfáltica:

A laje de cobertura do Prédio, a marquise e a canaleta de concreto deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica. Após a limpeza adequada, preparar a superfície executando em primeiro lugar chapisco de cimento e areia, traço 1:2. Vinte horas quatro depois, executar o revestimento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparada com solução impermeabilizante (uma parte de aditivo impermeabilizante para dez partes de água), deixando a superfície desempenada. Após o período de cura a superfície receberá uma impermeabilização com manta de base asfáltica, com 4mm de espessura, colocada conforme as recomendações do fabricante. Junto a platibanda a manta deverá ter 10cm de altura.

4.6- Revestimentos interno e externo:

4.6.1- Com chapisco:

Serão chapiscadas todas as superfícies interna e externas da obra, paredes, vigas, pilares, lajes (inclusive: platibandas nas duas faces, parede de contenção de aterro, parede de apoio do tampo de granito e parede da canaleta de drenagem). Antes da execução a superfície deverá ser limpa e molhada, chapiscada com argamassa 1:4, cimento e areia grossa.

4.6.2- Com emboço (argamassa grossa):

Em todas as superfícies, indicadas no item anterior, deverá ser executado o emboço. Este será executado após a cura adequada do chapisco, com cimento, cal e areia média, traço 1:2:8 com impermeabilizante, em superfície externas.

4.6.3- Com reboco (argamassa fina):

Após a cura da argamassa grossa todas as superfícies externas e internas, conforme código de acabamento, indicados em projeto, será executado a argamassa fina com cimento, cal e areia fina.

4.6.4- Com azulejo:

A superfície prevista para receber azulejo (conforme código de acabamento) levará chapisco e emboço com argamassa 1:0,5:5 (cim. cal areia). O azulejo empregado será 30x30cm de primeira qualidade, do tipo liso, da marca Incepa, Eliane ou equivalente. Os azulejos serão fixado com adesivo, segundo orientação do fabricante. No encontro do azulejos, nas arestas das paredes, não deverá aparecer toda a espessura do azulejo, fazendo-se então a colocação a 45º. As juntas dos azulejos deverão ser uniforme e as peças alinhada na vertical e na horizontal.

4.6.5- Pinturas:

4.6.5.1- Com tinta acrílica em paredes e teto

Nos locais com argamassa fina (externa e interna) as superfícies deverão ser adequadamente preparadas (lixadas e limpas) para receberem uma demão de fundo e, no mínimo, duas demãos de tinta acrílica da Sherwin Williams ou equivalente.

4.6.5.2- Com tinta esmalte em porta de madeira:

A porta de madeira que será colocada, deverá receber aplicação de fundo e massa (nas seis faces), para após ser pintada. Deverá ser adequadamente preparada (emassada, lixada e limpa), para receber no, mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente.

4.6.5.3- Com tinta esmalte em porta metálica:

A porta metálica que foi colocada será pintada (no local da obra). Deverá ser corretamente preparada para receber uma demão de fundo anti-ferruginoso e, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente.

4.6.5.4- Com tinta esmalte em grelha metálica:

A grelha metálica deverá ser corretamente preparadas para receber uma demão de fundo anti-ferruginoso e, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente.

4.6.6- As alvenarias e as aberturas só poderão receber pinturas, quando estiverem com a superfície preparada, devendo receber a liberação da Fiscalização. As cores das tintas serão indicadas oportunamente pela Fiscalização da UFSM.

4.7- Pavimentações:

4.7.1- Contrapiso de concreto armado:

No local indicado em projeto, o contrapiso será de concreto armado, 8,0cm de espessura, (malha 20x20cm com  4.2), fck=150kg/cm², com impermeabilizante, assentado sobre um colchão de brita de 5,0cm, compactado mecanicamente e nivelado.

4.7.2- Piso cerâmico:

Todo o piso da Guarita deverá ser revestidos com cerâmica. Esta será esmaltada, primeira qualidade, dimensões 30x30cm, PEI 4, antiderrapante, da Eliane ou equivalente. As cerâmicas serão fixadas com adesivo próprio, segundo a orientação do fabricante. As juntas entre as peças serão uniformes, alinhadas e no máximo 5mm, corretamente rejuntadas, conforme orientação do fabricante. No banheiro o piso deverá ficar com uma inclinação adequada para o escoamento da água. A cor da cerâmica será definida pela UFSM.

4.7.3: Rodapé cerâmico:

Nos locais onde o piso for de cerâmica deverá ser colocado rodapé cerâmico (exceto no banheiro). Estes serão de cerâmica idêntico ao do piso (espessura, cor, etc.), sendo a largura de 7cm.

4.7.4- Calçada com bloco de concreto:

Nos locais indicados em projeto será executada calçada com blocos sextavados de concreto pré-moldados. Estes terão 6,0cm de espessura, padrão da UFSM. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Os blocos serão assentados em colchão de pó de brita, com afastamento correto, que permita um rejunte com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Nas laterais das caçadas será colocado um cordão de concreto (meio fio) nas dimensões 8,0x50x100cm. A calçada deverá ter uma inclinação adequada para um perfeito escoamento da águas pluviais.

5- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

5.1- Instalações sanitárias:

5.1.1- Rede de esgoto:

A rede de esgoto, que recolherá as águas servidas do banheiro e a da cozinha, serão executadas com tubo de PVC da Tigre ou equivalente, conforme projeto. Porém as conecções deverão ser da mesma marca dos tubos. Esta rede será ligada a rede já existente.

5.1.2- Instalação de caixa de inspeção sifonada:

Será instalada no banheiro, conforme projeto, caixa de inspeção sifonada monobloco, de PVC, bitola 150x150x50mm com grelha.

5.1.3- Instalação de caixa de inspeção sifonada

Será instalada na cozinha caixa de inspeção (de gordura) sifonada monobloco, de PVC bitola 250x250x50.

5.1.4- Instalação de vasos sanitários:

O vaso sanitário será de louça branca vitrificada, tipo P-9 da Deca ou equivalente, com parafusos de fixação e assento plástico branco da Astra ou equivalente. O vaso será com caixa acoplada, instalações completas, inclusive com anel de vedação.

5.1.5- Instalação de lavatórios:

No local indicado em projeto será instalado lavatório de louça vitrificada, branca, modelo L10, da Deca ou equivalente, corretamente fixados. Este será com coluna, válvula de escoamento metálica cromada e com instalações hidrossanitárias completas.

5.1.6- Conjunto de acessórios para banheiro (Kit):

No banheiro deverá  ser instalado um conjunto completo de acessórios Single da Docol ou equivalente. O conjunto terá cinco acessórios (porta toalhas, porta papel higiênico, saboneteira, cabide).

5.1.7- Caixa de inspeção:

Nos locais indicados em projeto serão executadas caixas de inspeção 60x60cm. Estas serão de alvenaria de tijolos maciços (15cm), corretamente impermeabilizadas e revestidas com argamassa (cim. cal e areia). A tampa será de concreto armado e chumbada com argamassa fraca. A profundidade será conforme a necessidade do projeto.

5.2- Instalações hidráulicas:

5.2.1- Rede hidráulica:

A rede de água para o Prédio que será construído, deverá partir do ponto existente do Prédio ao lado, conforme projeto, sendo feita as adaptações necessárias. Serão usados tubos de PVC, rígido soldável, da Tigre ou equivalente. Porém as conecções deverão ser da mesma marca dos tubos.

5.2.2- Registro:

O registro de gaveta será instalado no local indicado em projeto. Este será metálico com acabamento cromado.

5.2.3- Torneiras:

As torneiras a serem utilizadas serão metálicas cromadas, 1/2”, da Docol ou equivalente.

5.2.4- Torneira:

No local indicado em projeto será instalada uma torneira convencional, metálica com adaptador, para limpeza.

5.3- Instalações pluviais:

5.3.1-Rede Pluvial:

As águas pluviais da cobertura a ser construída, serão recolhidas por canaleta de concreto. Estas serão conduzida por tubo de queda em PVC rígido 100mm, da Tigre ou equivalente, com conecções obrigatoriamente da mesma marca, até à caixa de alvenaria e desta a rede a ser executada, conforme projeto.

5.3.2- Caixa de inspeção:

No local indicado em projeto será executada caixa de inspeção 60x60cm. Esta será de alvenaria de tijolos maciços (15cm), corretamente impermeabilizada e revestida com argamassa (cim. cal e areia). A tampa será de concreto armado, com orifícios retangulares para a colocação das chaves. A profundidade será conforme a necessidade do projeto.

5.3.3- Canaleta de bloco cerâmico:

Na calçada existente da Rua G deverá aberta uma vala de 20 x 15cm para execução de uma canaleta para drenagem de águas pluviais. A canaleta a ser executada deverá ser de tijolo maciço sendo revestida com chapisco, argamassa grossa e argamassa fina.

5.3.4- Grelha metálica:

Sobre a canaleta será colocada uma grelha metálica, conforme projeto.

5.4- Todas as redes, quando concluídas e antes do fechamento da canalização, deverão ser testadas na presença da Fiscalização. O teste não exime a empreiteira de recuperar qualquer defeitos que por ventura venham a ocorrer futuramente.

5.5- Instalações de combate a incêndio:

No local indicado em projeto, será colocado um extintor do tipo gás carbônico, com capacidade de 6kg (B, C ).

6.- COMPLEMENTO DA OBRA:

6.1- Módulo Compacto:

Na cozinha será instalado um módulo compacto, composto de balcão com pia inoxidável, fogão de dois queimadores, refrigerador e prateleira, com válvula de pia tipo Americana, com instalações hidrossanitárias completa.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverá ser instalada a entrada de serviço em cabo multiplex biplex #10+#10 de alumínio com isolamento de 1kV, derivando do poste existente.

  - Deverá ser instalado um pontalete em aço galvanizado tipo pesado com pingadeira de 1” fixado junto à parede como indicado em projeto.

  - Deverá ser instalado o alimentador derivando do pontalete até o CD em eletroduto galvanizado ¾” com pintura. No eletroduto deverá ser instalado o alimentador em cabo flexível #6,0mm² de cobre 750V PVC 70°C antichama. Deverá ser feito o aterramento junto ao CD com haste de aço cobreada copperweld 2,0m x 3/8”.

  - Deverá ser instalado um centro de distribuição metálico de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 6 disjuntores tipo DIN, referência CEMAR.

  - Os disjuntores do CD deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Deverão ser instalados perfilados perfurados 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado para as descidas do tipo semi-pesado com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos e perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=0,9; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382.

  - Deverão ser instaladas luminárias para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377.

  - Deverão ser instaladas luminárias vapor de mercúrio tipo refletor de alumínio, hermeticamente fechado, com abas em alumínio fundido, base E40 de porcelana, reator externo, potência de 250W e lâmpada tipo ovóide - completa - iluminação externa.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

- RELAÇÃO DE DESENHOS;

- PLANTA BAIXA;

- CORTES.