|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: REFORMA / MODIFICAÇÕES NA SALA 321 – CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – C.T.

LOCAL: CAMPUS/UFSM – SANTA MARIA-RS.

- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Reforma/Modificações  da Sala 321 no 3º pavimento do Centro de Tecnologia, onde funciona o curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa  Maria - RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos fornecidos e projetos a serem elaborados

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto ao passeio publico e a obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

  - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

  - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

  - Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidro-sanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub-empreiteiros quando empresa, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

  - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empreiteira deverá visitar o local da obra antes da licitação e apresentar Declaração de ter realizada tal visita.

  - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos,  para um local onde não venha causar transtornos.

  - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total em moeda corrente.

  - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras” ou “Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - Forma de Pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta e mediante Boletim de Medição.

  - PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços é de 60 ( sessenta ) dias corridos.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

3.1. Remoção de tubulação,  fiação, interruptores e tomadasAlvenaria de Tijolos Furados (

3.2. Fechamento de vão de ap. Ar Condicionado (alvenaria tijolos furados)

3.3. Colocação de Divisória de Gesso acartonado, conforme Projeto

3.4. Colocação de portas semi-ocas 80 x 2,10

3.5. Recuperação de revestimento com reboco

3.6. Recuperação de esquadrias metálicas existentes

3.7. Pintura com tinta PVA em paredes de alvenaria e placa de Eucatex

3.8. Pintura com tinta PVA em paredes de gesso acartonado, incluindo massa corrida

3.9. Pintura em portas de madeira com tinta Esmalte Sintético

3.10. Repintura em esquadrias metálicas com Tinta Esmalte Si ntético

3.11. Lixamento e aplicação de LACA em piso com Parquet

3.12. Instalação de pontos de iluminação e tomadas elétricas

3.13. Instalação de pontos de rede lógica completos

3.14. Instalação de Suporte Metálico para Projetor.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – SERVIÇOS INICIAIS

4.1.1 - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessária à execução da obra, devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias, a partir de pontos já existentes nas proximidades da obra.

4.1.2 – PLACA - Deverá ser colocado duas placas de obra, uma delas conforme modelo fornecido pela UFSM com os dados da obra.

4.2 - PAREDES E PAINÉIS

4.2.1- Paredes de alvenaria : Nos locais indicados em projeto, serão executadas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, 6 furos, com largura mínima de 14cm em osso nas paredes externas e   internas. O assentamento dos blocos será com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniformes, de no máximo 1,5cm, devendo os blocos serem abundantemente molhados antes do assentamento. e areia, traço 1:3. As vergas sobre o vão até 1 (um) metro, serão executadas com 2 armaduras, diâmetro 8mm, assentados com argamassa de cimento e areia, apoiado em 50cm para cada

4.2.2. Parede de Gesso Acartonado:  Nos locais indicados em projeto serão executadas paredes de gesso acartonado. Estas serão construídas com uma chapa de gesso acartonado tipo Placostil ou equivalente de cada lado, com 13mm de espessura para cada chapa, separada entre si por perfis de aço galvanizado do tipo M70 com largura de 70mm, colocados à cada 400mm. As placas de gesso deverão ser aparafusadas nos perfis galvanizados e nas juntas entre as placas será colada uma fita. Depois de montada, a superfície será regularizada com massa corrida e lixada até que se obtenha uma superfície lisa e sem ondulações. As paredes serão executadas conforme a orientação do fabricante e colocadas após o piso pronto.

Entre as placas de gesso será colocada lã de rocha, conforme indicado em Projeto.

4.3- ESQUADRIAS E FERRAGENS

4.3.1- Janelas  Metálicas – As  janelas metálicas deverão ser recuperadas, desemperradas e lubrificadas,  de  modo a ficar em pleno funcionamento.

4.3.2 - Portas de madeira – Considere-se  porta completa: marcos, tacos para fixação, folhas, ferragens, prendedor, guarnições, etc. As portas de madeira terão medidas   indicadas em projeto, com marco em madeira de Angelim, devidamente seca e aplainada. As portas internas serão semi-ocas, com espessura de 35m, montante de largura superior a 10cm, laminadas com madeira de lei em todas as suas faces. Serão fixadas com dobradiças de latão cromadas,3/1/2”, de primeira qualidade, fixadas com parafusos de fenda nos tacos chumbados às paredes. As guarnições serão em angelim, devidamente secas e aplainadas. Não serão aceitos serviços executados em madeira de Pinus, exceto aqueles serviços executados em caráter provisório (formas, andaimes, tablados, etc..)

4.3.3 – Fechaduras - Nas portas  externas e internas as fechaduras serão de embutir tipo 356 com maçaneta tipo haste e espelhos retangulares marca Papaiz ou equivalente.

4.3.4 – Prendedor de porta – Todas as portas internas e externas levarão um prendedor metálico ref. fx 95 marca Brasil ou  equivalente, com três parafusos fixados com bucha plástica .

4.3.5 – CHAVES - Deverá a empreiteira entregar à fiscalização duas vias de chave de cada porta, junto a uma plaqueta de alumínio 2x4cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto as plaquetas como as chaves deverão ter gravados o número da porta correspondente.

4.4 - VIDROS - Os vidros de todas as janelas serão lisos, de primeira qualidade, com 4mm de espessura.

4.5 – REVESTIMENTOS

4.5.1 – CHAPISCO - As paredes serão molhadas abundantemente antes de serem chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço (1:4) e curadas adequadamente, antes de receber o emboço.

4.5.2 – EMBOÇO  ( massa grossa ) -  Esta camada de regularização será executada  após a cura do chapisco e com a superfície devidamente molhada, no traço  ( 1 : 2 : 8 ) – cimento, cal e areia média, com impermeabilizante nas paredes externas.

4.5.3 – REBOCO  ( massa fina ) - após a cura adequada do emboço, será executada a massa fina ( 1 : 3 ) cal e areia fina peneirada adicionado de 10% de cimento. Antes da execução do reboco, a superfície deverá ser abundantemente molhada.

4.6 – PAVIMENTAÇÃO

4.6.1.  APLICAÇÃO DE LACA EM PISO COM PARQUET: Inicialmente o piso será lixado mecanicamente com lixa de bitola adequada, seguido do rejunte com pó de madeira e finalmente aplicação de verniz tipo LACA ou equivalente, em , no mínimo três demãos.

5.0 – RELAÇÃO DE DESENHOS

5.1 – Planta Baixa.