‘

Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

## Coordenadoria de Obras e Manutenção

ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA “D” ( CONTINUAÇÃO ) E EXECUÇÃO DE CALÇADA DA RUA “G”

LOCAL: CAMPUS UFSM

- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de execução da pavimentação com paralelepípedo, da rua “D”, continuação do existente, até o setor de manutenção da Prefeitura, , conforme Projeto Arquitetônico, com área de 1.815,00 m² e também a execução da calçada da rua “G’ com área de 371 m², no Campus da Universidade Federal de Santa  Maria,

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços, a empreiteira deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc.. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.5- Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.6- Somente será permitida a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações  elétricas, telefônicas, lógicas, pavimentações, revestimentos especiais de paredes. As sub-empreitadas  somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub-empreiteiros quando empresa, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos,  para um local onde não venha causar transtornos, em local indicado pela Fiscalização, inclusive fora da UFSM se for o caso.

2.9- A empreiteira deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.10- Todo transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

2.11- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pela FISCALIZAÇÃO da UFSM.

2.12- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.13- Forma de Pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.14- Atendimento à FISCALIZAÇÃO: “ A EMPREITEIRA deverá acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, baseado no Caderno Geral de Encargos, nas Especificações Gerais e Particularizadas da obra e nas regras da boa técnica. A EMPREITEIRA deverá chamar a FISCALIZAÇÃO com antecedência razoável (mínimo de 24 horas) sempre que houver necessidade de verificação de ferragens, prumadas, instalações ou serviços similares com o propósito de não causar atrasos à obra. À FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita A EMPREITEIRA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial, em serviço executado ou material posto na obra. É A EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente, após o recebimento da ordem de serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, ou desentendimento com a FISCALIZAÇÃO;”

2.15- FISCALIZAÇÃO: ”A UNIVERSIDADE através da sua Divisão de Obras e Projetos, manterá nas obras de sua administração, Engenheiros e prepostos seus, designados neste Caderno de Encargos como FISCALIZAÇÃO, os quais têm autoridade para exercer em seu nome , toda e qualquer ação orientadora, fiscalizadora e de controle. Note-se, entretanto, que a existência de FISCALIZAÇÃO não diminui a responsabilidade da EMPREITEIRA, que será sempre total. As relações mútuas entre a UNIVERSIDADE e a EMPREITEIRA serão mantidas pôr intermédio da FISCALIZAÇÃO;”

2.16- Verificações preliminares: “Compete a empreiteira uma vistoria prévia do local das obras bem como exame dos desenhos, projetos e cálculos, verificando os erros e as dificuldades de serviço e já as incluindo nos preços, pois, não se aceitarão alterações nos preços em conseqüência de eventuais erros de cálculo e desenhos, discrepância ou dificuldades locais. A EMPREITEIRA será a única responsável pela execução posterior de detalhes errados ou defeituosos;”

2.17-  VISITA TÉCNICA: 5 dias úteis antes da abertura da Licitação, em  horário a ser determinado pela Divisão de Obras e Projetos da UFSM, as Empreiteiras deverão comparecer na Prefeitura da Cidade Universitária (Reitoria – 8º andar), com o seu responsável Técnico, vinculado à Empreiteira, para visitar o local da  Obra juntamente com um técnico da Divisão de Obras e Projetos. Nessa visita deverão ser sanadas quaisquer  DÚVIDAS, relativas ao Projeto, às Especificações e aos Quantitativos da Obra. Após a visita,  cada empreiteira deverá emitir a declaração de ter visitado o local da obra, documento obrigatório para participar da licitação. A Empreiteira poderá assim, elaborar os Quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM, constituem somente uma estimativa.

2.18- A placa de Identificação da Obra, terá 180 x 120cm, conforme detalhes em Projeto, a ser colocado em local indicado pela Fiscalização.

2.19- A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessário para a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões a partir de pontos já existentes.

2.20- O prazo de execução dos serviços é de 120 dias corridos.

3. SERVIÇOS A  EXECUTAR

3.1 - A execução do calçamento da rua “D’, conforme os projetos e especificações, compreendendo os seguintes serviços :

3.1.1 – Escavações  e remoções.

3.1.2 – Colocação de meio fios de concreto.

3.1.3 – Regularização do greide com máquina.

3.1.4 – Colocação da base do calçamento.

3.1.5 – Pavimentação com paralelepípedo de Basalto.

3.1.6 – Rede Pluvial.

3.1.7 – Plantio de gramas.

3.1.8- Recolocação de calçamento de paralelepípedos,

3.1.9 – Envelopamento de tubulação de água.

3.2 – A execução da calçada da rua “G”, conforme os projetos e especificações, compreendendo os seguintes serviços :

3.2.1 – Escavações e remoções;

3.2.2 – Colocação de aterro;

3.2.3 – Execução de calçada;

4.  ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

4.1 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

4.1.1 - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias a execução da obra, devendo a Empreiteira realizar as extensões necessárias.

4.1.2 - Todo o entulho produzido pela obra, deverá ser removido para fora do perímetro do campus da UFSM, quando este for de interesse da UFSM, a Fiscalização indicará local para o seu depósito.

4.2 - TRABALHOS EMTERRA  E REMOÇÕES.

4.2.1 - Escavações necessárias para retirada de material, de modo que a pavimentação fique na cota especificada em projeto, sendo que parte desse material poderá ser reutilizado na obra. O material escavado, e não reaproveitado, deverá ser transportado pela empreiteira para um local indicado pela Fiscalização.

4.2.2 – Parte do calçamento existente, será retirado para reparos  e novamente refeito, sendo que este material será  reaproveitado no local.

4.2.3 – Onde houver passagem de tubulação de água  pelo calçamento, este deverá ter  uma proteção “envelopado”, com uma camada de concreto simples, 25x20cm.

4.2.4 - Em local indicado, será plantado grama de campo. Esta deverá ser plantada sobre uma camada de no mínimo, 10cm de terra vegetal e depois devidamente rejuntada e batida.

4.3 – COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS.

4.3.1 –Serão colocados meio fios  com dimensões de 9/12x30x100cm, devidamente escorados com argila compactada. Nas curvas serão colocados meio fios adequados..

4.4 -  BASE DA PAVIMENTAÇÃO

4.4.1  - Após a escavação que se fizer necessária, será colocada uma camada de 20cm de brita n.º 3 e n.º 4, misturadas e compactada com rolo liso vibratório. Após  virá uma camada de no mínimo 10cm de pó de pedra, onde será colocado o pavimento.

4.5 – PAVIMENTAÇÃO.

4.5.1 - A pavimentação será com paralelepípedo de Basalto, tendo estes as seguintes dimensões: Comprimento de 17 a 22cm, Largura de 12 a 14,5cm e Altura aproximada de 15cm. As faces deverão ser planas sem saliências e reentrâncias acentuadas. As arestas deverão ter linhas retas, perpendiculares entre si, permitindo-se que a face inferior seja levemente menor que a superior, não diferindo no entanto em mais de 2cm. Serão assentados sobre base de pó de brita, previamente espalhada, sendo esta espessura tal que sua altura somada à dos paralelepípedos não poderá ser inferior  à 25cm. Esta camada poderá ser maior, quando necessário, à critério da Fiscalização. Deverá ter um caimento tal em que as águas da chuva escoem para as caixas localizadas no centro da rua. As juntas dos paralelepípedos de cada fiada deverão ter largura de 1cm no máximo e serem alternadas com relação às fiadas vizinhas, de maneira tal que cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do terço médio. Após o assentamento dos paralelepípedos, e a devida liberação da Fiscalização, deverá ser espalhada uma camada de pó de brita, de 2cm de espessura, no mínimo, sobre o Calçamento, que será forçado a penetrar nas juntas das fiadas pôr meio de vassouras. O assentamento dos Paralelepípedos no estacionamentos, deverá seguir os detalhes que serão entregues pela Fiscalização. Finalmente, deverá a Pavimentação ser compactada com rolo liso vibratório de 2,5 toneladas.  A empresa deverá fornecer previamente amostra dos materiais a serem empregados. Também deverá ser feita uma pequena amostra do serviço para posterior liberação pela fiscalização.

5 – REDE DE ESGOTO PLUVIAL.

5.1 -  A rede de esgoto pluvial será executada com tubos de concreto 300 mm e de 400mm, com inclinação de no mínimo, 2%, será interligada na rede pluvial existente. As caixas de alvenaria serão do tipo boca de lobo, com dimensões,de 80x80x100cm, executadas com tijolos maciços perfeitamente revestidas, tendo na argamassa do reboco impermeabilizante tipo Sika 1 ou similar.

6 – EXECUÇÃO DA CALÇADA DA RUA “G”

6.1 - TRABALHOS EMTERRA  E REMOÇÕES.

6.1.1 - Escavações necessárias para retirada de material, de modo que a pavimentação fique na cota especificada em projeto. O material escavado, e não reaproveitado, deverá ser transportado pela empreiteira para um local indicado pela Fiscalização.

6.1.2 – Aterro onde houver necessidade, com a devida compactação, conforme orientação da Fiscalização .

6.1.3 – Toda a base da calçada deverá ser devidamente compactada.

6.2 – PAVIMENTAÇÃO.

6.2.1 – A calçada da rua “G”,será executada com peças de concreto armado, com dimensões de 100x50x5cm, assentados em uma camada de pó de pedra, com espessura de 5cm. Terá 4 ferros de 4,2 mm de diâmetro, na largura da peça (50cm) e 6 ferros de diâmetro 4,2 mm, no comprimento da peça (100cm).

7 – DESENHOS   AUXILIARES

7.1 – Projeto Arquitetônico com os detalhes para execução da rua “D”.

7.2 – Projeto Arquitetônico, para execução da calçada da rua “G”.