|  | ##### MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ##### UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ##### DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário - 97105-900 - Santa Maria – RS - Fone: (0xx-55) 3220-8907 – Fax: (0xx-55) 3220-8104 |  |

# MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DE SALAS DO DEMAPA (DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO) - 6º PAVIMENTO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL – UFSM

# LOCAL: PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

OBJETIVOS:

O presente memorial tem por objetivo, definir os trabalhos de reforma de salas do DEMAPA (Departamento de Material e Patrimônio), no 6º pavimento do Prédio da Administração Central da Universidade Federal de Santa Maria, com área de  484,22m².

A obra terá prazo máximo de duração de 5 meses (150 dias).

GENERALIDADES:

Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

- Este memorial;

- Orçamento;

- Projetos;

- Normas da ABNT.

Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente na cidade de Santa Maria-RS;

Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, fôrmas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas;

Somente será permitida a sub-empreitada de Serviços Especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forros. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os sub-empreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc;

A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a empresa contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

Será obrigatória a visita ao local da obra pelos interessados, por ocasião da licitação, acompanhados por Engenheiro ou Técnico da Coordenadoria de Obras e Manutenção da Prefeitura da Cidade Universitária/UFSM;

A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

A execução da obra ocorrerá nos dias de expediente UFSM (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela Fiscalização;

O prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos;

O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

VISITA TÉCNICA:

As empresas deverão participar de uma reunião, com seu responsável técnico vinculado à empresa para que possa ser sanado qualquer tipo de dúvida relativa ao projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita obrigatória à obra.

SERVIÇOS A EXECUTAR:

- Instalações provisórias;

- Demolições;

- Revestimentos internos;

- Esquadrias e ferragens;

- Pisos e pavimentações;

- Rodapés, soleiras e peitoris;

- Instalações elétricas, telefônicas e rede estruturada;

- Instalações hidrossanitárias;

- Aparelhos hidrossanitários – louças e metais;

- Pinturas;

- Limpeza.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESPESAS INICIAIS:

A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações.

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

Será disponibilizada uma sala para almoxarifado, os banheiros serão utilizados os do prédio.

Proteção:

A área a ser reformada deverá ser isolada através de fitas amarelas para proteção de transeuntes.

A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário a execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

A contratada deverá executar “as built”. Após a conclusão da obra, antes da emissão do termo de recebimento definitivo, a Contratada deverá entregar à fiscalização o projeto com todas as alterações que ocorreram e estavam registradas no diário de obras.

DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES:

- Remoção de Forração de carpete colado sobre paviflex no piso das salas, exceto área de circulação, banheiros e  copa;

- Remoção de forro pacote na área de circulação;

- Remoção de aparelhos sanitários nos banheiros;

- Remoção de azulejos nos banheiros e copa;

- Remoção de piso cerâmico nos banheiros e copa;

- Remoção da fiação elétrica, lógica e telefone nas salas;

- Remoção de tampo de inox da copa, para posterior reinstalação;

- Remoção de divisórias Divilux nas salas indicadas em projeto, para posterior reinstalação.

ALVENARIAS:

Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal = 15cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente técnico), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. Alvenaria será executada no peitoril da sala Especial/Unipampa, Sala de Licitações  e DIMECI.

REVESTIMENTOS INTERNOS:

Chapisco:

Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume).

Emboço:

Após a cura do chapisco (3 dias), será executado o emboço no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume).

Reboco (massa fina):

Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

As paredes internas levarão revestimento de argamassa (chapisco, emboço e reboco).

Azulejos:

Nas paredes internas dos banheiros e copa, com altura de 180cm,  deverá ser colado azulejos com argamassa industrializada flexível tipo AC I, sobre massa grossa devidamente curada. O azulejo será de 20x20cm, branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca CECRISA, linha WHITE BASIC MATTE, ou equivalente técnico. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir fungicida. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente técnico. A cor do rejunte será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, no mínimo, 10% da área de azulejo, para futuros reparos;

PISOS E PAVIMENTAÇÕES:

Piso vinílico:

Executar regularização de contrapiso - quando a remoção do carpete danificar o mesmo - para instalação de piso vinílico, marca FADEMAC, linha Paviflex Intensity, padrão Crystal Beige, código A214, espessura 3,20mm, ou equivalente técnico, nas salas indicadas em projeto;

Piso cerâmico:

O piso dos banheiros e copa será cerâmico, na cor branca, de primeira qualidade, classificação quanto à resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), marca Eliane ou equivalente técnico, linha CARGO PLUS WHITE, na dimensão 41X41cm. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir fungicida. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente técnico. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 10% da área de piso cerâmico, para futuros reparos.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA:

Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

Deverá ser instalado o centro de distribuição metálico de embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, para disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDETG-UX. O QD deverá ser para 12 disjuntores com barramento.

Os disjuntores do CD deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

Toda a instalação será embutida. Deverão ser instalados eletrodutos de PVC rígido anti-chama rosqueável, de bitola mínima ¾” da TIGRE, ou equivalente técnico. Em todas as deflexões deverão ser utilizadas curvas pré-fabricadas e luvas com rosca para as conexões.

Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e/ou caixas de passagem.

As tomadas, interruptores e outros equipamentos (em parede) deverão ser alojados em caixas de ferro esmaltadas moldadas por prensa (não dobradas). Deverão ser da linha “Silentoque” , marca PIAL, ou equivalente técnico. As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-220V). Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147. Todas deverão ser aterradas. Deverão ser instaladas 2 tomadas 3P pino chato os condicionadores de ar. Todas deverão ser aterradas.

Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões com os disjuntores deverão ser utilizados conectores de prensa tipo tubo.

“A instalação de piso da rede estruturada será embutida em eletrodutos de PVC rígido rosqueável de bitola mínima 3/4”, marca TIGRE, ou equivalente técnico.

Parte da instalação da rede estruturada será em tubulação aparente pela parede, como indicado em planta. Será em canaleta de alumínio 45x73mm com tampa cor cinza texturizado referência Dutotec Standart com 9 (nove) segmentos de perfis para derivação simples 45, com adaptadores para eletrodutos (45) 2x3/4", com arremates de tampa, luvas de arremate, tampas terminais, curvas, completo conforme projeto.

Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

As “tomadas de piso”, tanto da rede estruturada como da instalação elétrica deverão ser acomodadas em equipamentos porta tomadas de alumínio com 2 tomadas 2P+T e 2 conectores RJ45 cat5e fêmea, referência Dutotec Totem Plus 01PE cor cinza texturizado, fixado em caixa para piso simples Dutotec STD, com suporte para caixa tipo A4 (adaptador para eletrodutos) e fixador tipo DT 76398.00. Estes equipamentos deverão ser fixados nos locais indicados.

Deverão também ser instaladas caixas para piso simples Dutotec STD, com suporte para caixa tipo A4 (adaptador para eletrodutos) e tampa lisa simples (Espera para Totem), nos locais indicados.

Deverão ser fornecidos 9 (nove) tampas lisas simples avulsas para caixa Dutotec STD.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

Executar rede hidrossanitária para os pontos de abastecimento dos banheiros e copa, substituindo a tubulação existente por tubos PVC marrom água, conexões série azul reforçada, registro de pressão para o chuveiro.

Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

Os tubos, conexões de esgoto sanitário, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

Tampo de granito:

Os tampos de granito dos banheiros serão do tipo Acqualux, com larguras definidas em projeto, espessura de 2,5cm, com espelho de 7 cm de altura e 2cm de espessura quando junto à paredes, com borda de 3x2cm, com cubas de louça branca, marca DECA, ou equivalente técnico, nas dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, acabamento acetinado, marca TIGRE,  ou equivalente técnico. O tampo será apoiado em ‘mãos francesas’ metálicas, fixadas nas paredes, devidamente protegidas com fundo anticorrosivo e pintadas com tinta esmalte na cor branca.

Torneiras:

As torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de (1/2”), do tipo PRESSMATIC DELUXE DE MESA, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente técnico.

Porta-papel higiênico:

Os porta-papel higiênico deverão ser de metal, afixados às paredes, marca MEBER, linha Tradicional, ou equivalente técnico.

Bacias Sanitárias:

As bacias sanitárias a serem instaladas são de modelo convencional, na cor branca, marca DECA linha RAVENA, ou equivalente técnico, com assento em PVC, marca TIGRE, ou equivalente técnico. Deverão ser instalado no lugar das anteriormente removidas e, promovido o perfeito encaixe nas tubulações de descida de descarga, existentes nos banheiros.

Válvulas de descarga:

As válvulas de descarga para bacia sanitária terão acabamento e tecla metálicos, para descarga de 6 litros por ciclo, (11/2"), completas e instaladas, substituindo as anteriormente removidas. Serão da marca DECA, linha Hydra Pro, ou equivalente técnico.

Espelhos:

Os espelhos a serem instalados em ambos os banheiros têm 180x80cm, borda e fundo protegido, deverão ser aderidos em painel de MDF e, estes afixados às paredes.

PINTURA:

Paredes internas e tetos (salas):

As paredes internas e tetos deverão ser raspados e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente técnico e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente técnico. A Sala de Curativos e sala do médico será executado pintura epóxi nas paredes;

Paredes internas (banheiros):

As paredes internas nos banheiros da altura de 1,8m até o teto, deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente técnico e no mínimo duas demãos de tinta PVA Extravinil Super, da Renner ou equivalente técnico.

Esquadrias de madeira:

As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente técnico.

Esquadrias de ferro:

As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo três demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente técnico.

Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

RELAÇÃO DE DESENHOS:

Projeto Arquitetônico;

Projeto Elétrico.

NOTA:

O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente técnico”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.