|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (055) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário - CEP 97105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (055) 220-8104 |  |

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: RECUPERAÇÃO INTERNA DOS ANFITEATROS  D, E, F, G, H, I, DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SÁUDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: SANTA MARIA/RS

OBJETIVOS- A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de recuperação dos Anfiteatros D, E, F, G, H, e I do Centro Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria, com área aproximada de 907m².

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria.

2.5- As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.6- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.9- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: Instalações Mecânicas, Elétricas, Telefônicas, Lógicas, Hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.10- É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

2.11- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.12- Forma de pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.13- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.1.4- A execução dos serviços será de acordo com a disponibilidade dos Anfiteatros, tendo em vista as atividades normais destes. A empresa deverá adequar-se a essas condições.

2.15- O prazo de execução dos serviços é de 180 dias corridos.

3- SERVIÇOS A EXECUTAR:

3.1- Serviços iniciais;

3.2- Revestimentos;

3.3- Pavimentações;

3.4- Complemento;

3.5- Instalações hidrossanitárias.

4- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1- Serviços iniciais:

4.1.1- Instalações provisórias:

4.1.1.1- Instalações provisória de água:

A UFSM fornecerá água necessária a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio, ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.1.2- Instalações provisória de energia elétrica:

A UFSM fornecerá energia elétrica necessária a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio, ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.2- Limpeza permanente e final da obra:

A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis para um local, no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

4.1.3- Transporte interno e externo:

Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

4.1.4- Demolições e retiradas:

4.1.4.1- Retirada e recolocação de cadeiras:

As cadeiras existentes nos locais onde os assoalhos serão retirados (Anfiteatros D, E, F, G, H, I), deverão ser retiradas, evitando ao máximo a danificação. Após a execução dos serviços as cadeiras deverão ser recolocadas. Estas serão revisadas, substituindo peças danificadas e fixadas corretamente, deixando em perfeito funcionamento.

4.1.4.2- Retirada de assoalho:

O assoalho de madeira (inclusive a estrutura de madeira), dos Anfiteatros, nos locais onde estiver danificado, deverá ser retirado, para colocação de assoalho novo.

4.1.4.3- Retirada e recolocação de telhas:

As telhas existentes nos locais onde serão colocados os tubos estravasor deverão ser retiradas, para realização do serviço. As telhas deverão ser retiradas evitando ao máximo a danificação, visando reaproveitamento na mesma obra. Após a execução dos serviços as telhas deverão ser recolocadas corretamente, deixando em perfeito funcionamento.

4.1.4.4- Abertura de vão em parede de alvenaria:

Nas paredes e nas calhas de concreto deverão ser abertos vão, para a colocação dos tubos estravasor. Estes deverão ser executados, evitando maiores danificações nos locais. Após a execução dos serviços deverá ser dado acabamento idêntico ao existente, para cada local.

4.2- Coberturas e proteções:

4.2.1- Coberturas:

4.2.1.1- Colocação de telhas de fibrocimento:

Todos os telhados dos Anfiteatros D, E, F, G, H, e I, deverão ser revisados, substituindo as telhas danificadas. Serão usadas telhas de fibrocimento 1,83x1,10 e 6mm de espessura, da Brasilit ou equivalente técnico. As telhas serão colocadas conforme a orientação do fabricante.

4.2.1.2- Algeroz de chapa galvanizada:

Todos os telhados dos Anfiteatros D, E, F, G, H, e I, deverão ser revisados, substituindo as algerozas danificadas ou ausentes. As algerozas serão de chapa galvanizada nº 20, largura 25cm, corretamente pintadas e utilizando parafusos e buchas plásticas para sua fixação.

4.3.- Revestimentos:

4.3.1- Pintura:

4.3.1.1- Com cera em assoalho em assoalho de madeira:

O assoalho de madeira, que foi colocado, deverá ser corretamente preparado (lixado, rejuntado, limpo etc.), para receberem, no mínimo, duas demãos de cera.

4.3.1.2- Com verniz em rodapé de madeira:

Os rodapés de madeira que foram colocados nos Anfiteatros deverão ser corretamente preparados para receberem, no mínimo, duas demãos de verniz da Renner ou equivalente técnico.

4.3.1.3- Com cupinicida em assoalho de madeira:

As madeiras novas que serão usadas nos assoalhos dos Anfiteatros, antes da colocação, deverão tratadas (com exceção da face superior, que será lixada) com duas demãos de Jimo Cupim (marrom) ou equivalente técnico.

4.3.2- As superfícies só poderão receber pinturas, quando estiverem perfeitamente preparada, devendo receber a liberação da Fiscalização.

4.4- Pavimentações:

4.4.1- Assoalho de madeira:

Nos locais onde foram retirados os assoalhos, serão executados novos assoalhos de madeira, com respectivos espelhos e seu acabamento no encontro com o assoalho. Deverão ser substituídas todas as madeira, inclusive a da estrutura, que será fixada no contra piso, com parafusos e buchas plásticas.

As madeiras a serem usadas serão cerne de ipê, maçaranduva ou equivalente técnico, de primeira qualidade isenta de nós e rachaduras, encaixadas tipo macho fêmea. As madeiras terão as mesmas dimensões das existentes, para cada local de assoalho. Todo o espaço vazio sob o assoalho deverá ser preenchido com serragem.

4.4.2- Lixamento de assoalho de madeira:

O assoalho de madeira, que foi colocado, deverá ser lixado com no mínimo 3 graduações de lixa, até atingir uma superfície plana e sem ondulações e também deverá ser corretamente rejuntado.

4.4.3- Rodapé de madeira:

Os rodapés dos Anfiteatros deverão ser revisados, substituindo os danificados. Serão colocados rodapés de madeira de primeira qualidade, cedrinho ou equivalente técnico, com 1,5x7,0cm, lixados, perfeitamente nivelados, alinhados e fixados com parafusos e bucha plástica.

4.4.4- Piso com cimento desempenado:

A rampa (circulação) e o acesso do anfiteatro E1, após a retirada do assoalho, deverá ser preenchido com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, com impermeabilizante, preparando a superfície para colocação de piso com borracha.

4.4.5- Piso com borracha:

A rampa (circulação) e o acesso do anfiteatro E1 e na rampa do E2 será colocado forração emborrachada. Esta será em placas 50x50cm, tipo moeda, fixadas com adesivo próprio, conforme orientação do fabricante. As placas serão colocadas sobre base de cimento desempenado, traço 1:4, com acabamento liso. As superfícies deverão ser regularizadas com pasta de cimento e emulsão própria para este fim. As superfícies deverão ser lixadas até que fiquem lisas e homogêneas. A aplicação das placas só poderá ser iniciada após a cura completa da capa niveladora.

4.5- Complemento:

4.5.1- Assento para cadeira:

Todas os assentos das cadeiras dos Anfiteatros D, E, F, G, H, I, deverão ser revisados, fixando quando soltos ou substituindo os danificados. Os assentos serão de compensado de embuia (anatômicos), no padrão e acabamento dos existentes, para cada Anfiteatro.

4.5.2- Encosto para cadeira:

Todas os encostos das cadeiras dos Anfiteatros D, E, F, G, H, I, deverão ser revisados, fixando quando soltos ou substituindo os danificados. Os encostos serão de compensado de embuia (anatômicos), no padrão e acabamento dos existentes, para cada Anfiteatro.

4.5.3- Prancheta para cadeira:

Todas as pranchetas das cadeiras dos Anfiteatros D, E, F, G, H, I, deverão ser revisadas, fixando quando soltas ou substituindo as danificadas. Também os mancais das pranchetas deverão ser lubrificados, deixando em perfeito funcionamento. As pranchetas (apoio) serão de compensado revestidas com laminados decorativos da Fórmica ou equivalente técnico, no padrão e acabamento das existentes, para cada anfiteatro.

4.5.4- Estrutura metálica para encosto de cadeira:

As estruturas metálicas que servem de apoio dos encostos das cadeiras, que estiverem danificadas ou ausentes, deverão ser refeitas. Serão usados tubos metálicos nas mesmas dimensões e padrão dos existentes, corretamente fixados e pintados, na cor das existentes.

4.5.5- Fixação de cadeiras com estrutura metálica:

As cadeiras do Anfiteatro H deverão ser fixadas em grupos na posição em que estão, ficando todas unidas, em cada fila . A fixação será com uma chapa metálica de 15x4cm e 4mm de espessura, soldadas entre as cadeiras dos grupos. As chapas deverão ser corretamente pintadas na cor da estrutura das cadeiras existentes.

4.6- Instalações hidrossanitárias:

4.6.1- Instalações pluviais:

Junto a calha de concreto dos Anfiteatros D, E, F, G, H, I deverá ser executado um estrvasor. Este será com tubo de PVC, sob o telhado, ligando a calha á superfície externa da parede. A vedação da calha junto ao tubo de PVC deverá ser com Sikaflex 1A, da Sika ou equivalente técnico.

RELAÇÃO DE DESENHOS:

-PLANTA BAIXA;

-CORTES.