Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS E CANAIS DO LABORATÓRIO DE     HIDRÁULICA.

LOCAL: Laboratório de Hidráulica – Campus - UFSM - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de Impermeabilização dos reservatórios e canais do Laboratório de Hidráulica, situado no Campus da UFSM - RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente na cidade de Santa Maria;

  - Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, fôrmas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas;

  - Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forros. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a empresa contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - Será obrigatória a visita ao local da obra pelos interessados, por ocasião da licitação, acompanhados por Engenheiro ou Técnico da Coordenadoria de Obras e Manutenção da Prefeitura da Cidade Universitária/UFSM;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - A execução da obra ocorrerá nos dias de expediente da Universidade (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela Fiscalização;

  - O prazo de execução dos serviços é de 15 (quinze) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - O pagamento será feito em uma única parcela ao final dos serviços.

  - VISITA TÉCNICA: antes da abertura da licitação, em horário e local a ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas deverão participar de uma reunião, com seu responsável técnico vinculado a empresa para que possa ser sanada qualquer tipo de dúvida relativa ao projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

  - As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita obrigatória à obra.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Instalações provisórias;

  - Impermeabilização;

  - Limpeza.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra.

    - Instalações provisórias

      - Barracão: A empresa poderá utilizar área do prédio para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Impermeabilização:  Haverá dois tipos de impermeabilização a executar:

- Impermeabilização com fibra de vidro:  no reservatório (129,68 m2), caixa  calibrada 1(36,45  m2), caixa calibrada 2 (5,21 m2), mureta de transição entre o canal e a caixa calibrada 1(2,345 m2),  canal de Restituição 1 e bacia de dissipação(101,65 m2) e,  canal de restituição 2 (13,95 m2),

-  Impermeabilização com poliéster no canal principal e caixa de acesso

4.2.1. Impermeabilização com fibra de vidro: Aplicar revestimento em fibra de vidro no reservatório (129,68 m2), caixa  calibrada 1(36,45  m2), caixa calibrada 2 (5,21 m2), mureta de transição entre o canal e a caixa calibrada 1(2,345 m2) e Canal de Restituição 1 e bacia de dissipação(101,65 m2), canal de restituição 2 (13,95 m^2), composta de resina Poliéster e fibra de vidro espessura 3 mm e gel para pintura da fibra, conforme especificação do fabricante.

4.2.2. Impermeabilização com poliester:  a  ser aplicada no canal principal (79,41 m2)   e sua caixa de acesso (16,57 m2) do Laboratório de Hidráulica, situado no Campus da UFSM – RS, com as seguintes especificações:

Retirada do reboco existente onde não se encontra aderido ao concreto; Refazer o reboco no traço 3:1 (areia média lavada:cimento) aplicado acima de um chapisco rolado com a utilização de um adesivo para chapisco e reboco à base de estireno butadieno.  Logo em seguida, após a cura do reboco, aplicar uma argamassa impermeabilizante semi-rígida, não tóxica, para aplicação em tanques subterrâneos, piscinas, lajes, paredes etc... de primeira qualidade, marca Veta Plus ou equivalente. Na superfície bem limpa, deixando-a livre de pó, óleos ou musgos. Saturar a superfície com água e aplicar a argamassa impermeabilizante em 3 demãos cruzadas. Entre a 1ª e a 2ª inserir um véu de poliéster. Argamassa impermeabilizante deve ser aplicada com trincha, broxa ou vassoura de pêlo. O período entre demãos deve variar entre 3 a 5 horas. A aplicação deverá seguir recomendações do fabricante. Após a aplicação manter sob cura úmida por 3 dias antes de encher a caixa  e colocar água no canal

OBS: Todos os serviços de impermeabilização deverão ser garantidos por 5 anos, salvo danos ocasionados por terceiros tais como conservações ou fissuras nas estruturas de concreto, alvenaria ou reboco externo, que venham ocorrer após a execução dos serviços devido a falhas estruturais no conjunto.

A contratada se obriga a entregar a obra de conformidade com a especificação exigida pelas normas técnicas de obras similares que já tenha realizado e obedecendo aos preceitos e regras exigidas pela boa técnica, se obrigando ainda a contratar por sua conta, risco e responsabilidade, obreiros capazes e eficientes além de zelar pela boa técnica e administração dos trabalhos a serem executados.

Deverá ser recolhido do responsável da obra a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).

  - Limpeza: No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

- Quantitativos e Orçamento de Referência

Planilha em Anexo.

| MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. |
| --- |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONE: (0xx55) 3220-8907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 220-8316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: Impermeabilização dos Reservatorios e Caixas do Lab. De Hidráulica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item |
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  | R$ 75,00 |
| 1.1 | Limpeza permanente da obra | 15,00 | d |  | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 75,00 |  |
| 2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM FIBRA DE VIDRO |  |  |  |  |  |  | R$ 39.053,48 |
| 2.1 | Reservatório | 129,68 | m² | R$ 100,00 | R$ 35,00 | R$ 135,00 | R$ 17.506,80 |  |
| 2.2 | caixa calibrada 1 | 36,45 | m² | R$ 100,00 | R$ 35,00 | R$ 135,00 | R$ 4.920,75 |  |
| 2.3 | caixa calibrada 2 | 5,21 | m² | R$ 100,00 | R$ 35,00 | R$ 135,00 | R$ 703,35 |  |
| 2.4 | Caixa de Passagem (parede) | 2,345 | m² | R$ 100,00 | R$ 35,00 | R$ 135,00 | R$ 316,58 |  |
|  | Canais |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Canal de Restituição e bacia de dissipação | 101,65 | m² | R$ 100,00 | R$ 35,00 | R$ 135,00 | R$ 13.722,75 |  |
| 2.6 | Canal de Restituição 2 | 13,95 | m² | R$ 100,00 | R$ 35,00 | R$ 135,00 | R$ 1.883,25 |  |
|  | Revestimento com Poliester |  |  |  |  |  |  | R$ 7.198,50 |
| 27 | Caixa de acesso | 16,57 | m² | R$ 50,00 | R$ 25,00 | R$ 75,00 | R$ 1.242,75 |  |
| 2.8 | Canal Principal | 79,41 | m² | R$ 50,00 | R$ 25,00 | R$ 75,00 | R$ 5.955,75 |  |
| 3 | LIMPEZA |  |  |  |  |  |  | R$ 100,00 |
| 3.1 | Limpeza Geral para Entrega | 1,00 | vb |  | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Geral |  | R$ 46.426,98 |