MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

# PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS

FONE: (0xx55) 220-8907

Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (055) 220-8104

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: REFORMA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO POLITÉCINICO - UFSM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

1.1 - OBJETIVOS- A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de reforma do Auditório do Colégio Politécnico no Campus  da Universidade Federal de Santa Maria.

1.2 – JUSTIFICATIVA : A necessidade da referida reforma dá-se por motivo das salas não atenderem as necessidades para o funcionamento dos Laboratórios.

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de, garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral, com experiência mínimo comprovada de dois anos em carteira de Trabalho e que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço, além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.5- Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.6- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis, para um local no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

2.9- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

2.10- A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes.

2.11- É obrigatória a visita, ao local da obra, pelo Responsável Técnico da Empresa, antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra.

2.12- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.13- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.14- Forma de pagamento: Serão parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.15- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.16- A Empresa participante e deverá ter registro no CREA, bem como seu Responsável Técnicos, com vinculo de responsabilidade Técnica com a Empresa atestado fornecido pelo CREA.

2.17- O prazo de execução dos serviços é de 90 dias corridos.

3- SERVIÇO A EXECUTAR:

3.1.1- Demolição e retiradas;

3.1.2- Paredes e painéis;

3.1.3- Revestimentos internos;

3.1.4- Pinturas;

3.1.5- Pavimentações.

3.2 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.2.1- Instalações provisórias:  O canteiro de obra onde deverão ser isolados os espaços onde será realizada a reforma, pois, a integridade é de responsabilidade da contratada, bem como as paredes internas, externas e aberturas.

3.2.2- Demolições e retiradas:

3.2.3- Demolição do palco existente: Deverá ser demolida e o entulho devera ser removidos para fora em local a ser definido pela fiscalização, o local da obra deverá ser mantido limpo.

3.2.4 - Retirada de parede: A parede deverá der demolida e o entulho deverá ser removido pela empresa para um lugar a ser definido pela fiscalização.

3.3 – FUNDAÇÃO – No local indicado em planta na separação do palco novo e a sala de apoio e no local indicado para a construção do banheiro deverá ser executada uma fundação com micro-estacas com profundidade mínima a resistir as solicitações, e sobre estas deverá ser executada uma viga baldrame.

3.3 - PAREDES E PAINÉIS - Paredes de alvenaria: Nas paredes dos banheiros, serão executadas paredes com blocos cerâmico de seis furos de cutelo de primeira qualidade, assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniformes, de no máximo 1,5cm e respaldadas com uma viga cinta.

3.4 - REVESTIMENTO

3.4.1 -  Chapisco / emboço / reboco: A parede de alvenaria a ser revestidas com chapisco, argamassa grossa e argamassa fina, antes da execução a superfície deverá ser limpa, molhada e chapiscada com argamassa 1:3, cimento e areia grossa. Após a cura, executar a argamassa grossa com cimento, cal e areia média, traço 1:2:6. Após a cura da argamassa grossa executar  a argamassa fina com cimento, cal e areia fina.

3.4.2 – Azulejos: O banho será revestido com azulejos assentados a prumo por mão-de-obra qualificada, Eliane de 1ª qualidade, assentados com cimento cola, a contratada deverá fornecer amostras.

5 – PAREDE DE GESSO ACARTONADO

5.1 – No local indicado em projeto entre o palco e a sala de apoio, será executada parede de divisória de gesso acartonado que deverá ser regularizado com massa PVA em toda a extensão até a altura da estrutura do forro.

6  - PAVIMENTAÇÕES:

6.1 – Todo o piso paviflex existente deverá removido, inclusive a cola de assentamento.

6.2 – No local onde será executado o novo palco deverá ser executado: o aterro compactado uma camada de brita 5 centímetros, o contra-piso de concreto 15 MPA com impermeabilizante, bem como no local onde foi demolido o palco existente.

6.3 – No palco deverá ser colocado piso de madeira tipo macho/fêmea de ipê champanhe cerne 2 centímetros de primeira qualidade isento de rachaduras, falhas, ardidos e uniforme. Fixado a barrote de madeira com 4 centímetros de altura de madeira 1ª qualidade cerne, devidamente imunizada com Gimo-cupin. O assoalho de madeira deverá ser lixado em quantas demãos se fizer necessárias para ser alafetada e aplicado Stain.

6.4 – Na sala de apoio e banheiro o piso deverá ser PI 5, classe A, Eliane ou de padrão de qualidade equivalente, deverá ser encaminhado uma peça para a aprovação da fiscalização.

6.5 – Nas rampas internas o contra-piso deverá ser devidamente desempenado, após a cura e seco deverá ser colocada uma emulsão de cimento com cola branca com desempenadeira de aço para ser colado o piso emborrachado plurigoma.

6.6 – Roda-pé : Os roda-pés serão de madeira cedrinho cerne de 1ª qualidade isentos de rachaduras, manchas  com 7 centímetros de altura que deverão ser lixados e envernizados, deverá ser colocado em todas os locais onde tiver encontro parede com piso.

6.7 – Todo o auditório, escada e acesso de entrada pelos fundos deverá ser pavimentado com Paviflex 3,2 mm intencit, este piso deverá ser assentado por mão-de-obra qualificada.

7.1 – PORTA DE MADEIRA – A portas de madeira será completa, marco, tacos para fixação, folha, ferragens, prendedor, guarnições, etc. A porta de madeira, de 100 m conforme as dimensões indicadas em projeto, com marco de madeira de Angelim, folhas da porta de madeira pinho com espessura mínima de 35mm e montante com largura superior a 10Cm, Fixadas com dobradiças de latão cromadas 3/1/2” de primeira qualidade fixadas com parafusos de fenda. E guarnições de cedrinho, considerar todas as madeiras secas, não serão aceitos serviços executados em madeira de pinus, que seja colocado como definitivo. Todas as portas internas terão um prendedor metálico ref. fx 95 marca Brasil ou  equivalente, com três parafusos fixados com bucha plástica .

7.2 – CHAVES - Deverá a empreiteira entregar à fiscalização duas vias de chave de cada porta, junto em uma plaqueta de alumínio 2x4cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto as plaquetas como as chaves deverão ter gravados o número da porta correspondente.

7.3 – O MARCO – O marco devá ser de madeira angelim, fixados com no mínimo 12 parafusados a em tacos em madeira de lei apropriados, devidamente imunizados contra cupim.

8 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

8.1 – REDE DE ESGOTO – A rede de esgoto, que recolherá as águas servidas até as caixas de inspeção serão executada com tubos de PVC Tigre ou equivalente, todos os tubos e conexões deverão ser do mesmo fornecedor, conforme projeto, essa rede será ligada á rede existente

8.2 – REDE HIDRÁULICA – O prédio será alimentado a partir do reservatório existente no Prédio existente com tubo de PVC 32mm com todas as conexões necessárias e distribuição conforme projeto anexo, a tubulação será da marca Tigre ou equivalente, sendo tubo e conexões da mesma marca.

8.3 – PONTOS DE ALIMENTAÇÃO – Em todos os pontos de alimentação para torneiras de lavatórios e cubas serão com conexões com bucha de latão.

8.4 – REGISTROS - Os registros de gaveta a de pressão serão instalados conforme indicação em projeto, sendo que da Marca Docol ou equivalente com acabamento cromado, com os devidos acessórios para instalação.

8.4 – APARELHOS – A bacia sanitária e o lavatório deverão ser próprios para portadores de necessidade especiais, inclusive com barras de apoio para ambas as peças.

9 - PINTURA

9.1. Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante, desde a preparação da superfície e aplicando-se tantas demãos for necessário de selador, massas e material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

9.2. ESQUADRIAS METÁLICAS: As esquadrias metálicas, deverão ser limpas, lixadas e pintadas com fundo antiferruginoso Zarcão e duas demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

9.3. Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da fiscalização, para posterior aprovação e liberação para aplicação da tinta.

9.4. As superfícies em reboco, só deverão ser seladas, depois da cura total das argamassas e com a superfície completamente seca, devendo ser liberadas pela fiscalização.

9.5 – SELADOR – A parede de alvenaria serão seladas com selador pigmentado em toda a sua extensão, sendo corrigida as imperfeições  somente após a cura deste será liberado para a pintura.

9.6 – PINTURA INTERNA -  As paredes internas após seladas receberão duas demãos de massa acrílica niveladora cruzadas, conforme recomendações do fabricante, tinta epoxi em duas demãos ou quantas se fizerem necessárias para obter um bom acabamento perfeito e todos os produtos do mesmo fabricante.

9.7 – PINTURA EM MADEIRA – As portas internas de madeira deverão ser lixadas, aplicado fundo nivelador para madeira, emassadas, lixadas, e pintadas com tinta esmalte Suvinil ou equivalente, em duas demãos ou quantas se fizer necessário para obter um bom acabamento.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - Deverão ser instaladas LUMINARIAS DE SOBREPOR, FLUORESCENTE T-5 2X54W, CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA DE BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO COM ALUMINIO DE 99,85% DE PUREZA COM ALTURA MAXIMA DE 40MM, com REATOR ELETRONICO DIMERIZAVEL VIA PROTOCOLO DALI, PARTIDA RÁPIDA PROGRAMADA, 2X54W, FLUXO LUMINOSO 1,0 E THD DE 10%MAX FATOR DE EFICIENCIA DE 1,40, com LAMPADA FLUORESCENTE TIPO T5-54W, TIPO COLOR MASTER, TL-5HO COM IRC DE 80% COR DE 3000K.

    - Deverão ser instalados CONTROLADOR PARA DIMMER TIPO DALI DE 1 TECLA.

    - Deverão ser instaladas LUMINÁRIAS EMBUTIDAS DE PAREDE TIPO BALIZADORA EM ALUMINIO INJETADO E ILUMINADO ATRAVÉS DE 14 LEDS COM CONSUMO MAXIMO DE 2,5W E DURAÇÃO DE 50.000 HORAS, NA COR AMBAR.

    - Deverão ser instaladas TOMADAS DE PAREDE 4"x2" DE EMBUTIR EM DRY-WALL COM 3 TOMADAS 2P+T POR MODULO.

    - Deverão ser instalados INTERRUPTOR DE PAREDE 4"x2" DE EMBUTIR EM DRY-WALL COM 3 INTERRUPTORES POR MODULO.

    - Os eletrodutos deverão ser de PVC flexível reforçado ¾” referência Tigreflex.

    - Os condutores deverão ser de cobre flexivel 750V tipo Afumex.

  - Instalações de Som

    - Deverão ser instaladas CAIXAS ACUSTICAS DUAS VIAS COMPACTA INJETADA EM ABS, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO ANGULAR EM METAL ALTO FALANTE 6", 8R, POTENCIA DE 100W RMS, 3.22KG NA COR BRANCA.

    - Deverá ser instalado 1 AMPLIFICADOR TURBO VENTILADO,1000WRMS, C/CIRCUITO DE RAMPA PARA SINAL DE AUDIO, DISTORÇÃO DE 0,05% PESO 18KG.

    - Deverá ser instalado 1 AMPLIFICADOR TURBO VENTILADO,500W RMS, C/CIRCUITO DE RAMPA PARA SINAL DE AUDIO, DISTORÇÃO DE 0,05% PESO 14KG.

    - Deverá ser instalada 1 MESA MISTURADORA 8 CANAIS, ENTRADAS BALANCEADAS XLR, CONECTOR 1/4, EQUALIZAÇÃO EM 3 VIAS, SAIDA MONITOR, PHANTOM POWER MINIMO DE 4 CANAIS.

    - Deverá ser fornecido 1 MICROFONE S/ FIO DUPLO, COM SINTONIA DIGITAL  PLL, MINIMO DE2X48 CANAIS EM UHF, DUAL BAND, 2 ANTENAS, 2 CANAIS DE SAIDA, SINTONIA DIGITAL NO CORPO DO MICROFONE E BATERIA RECARREGAVEL.

    - Deverão ser fornecidos e instalados 2 MICROFONES TIPO GOOSE NECK, COM HASTE EXTRA FLEX SINALIZADOR LUMINOSO EM VERMELHO, ALIMENTAÇÃO DO TIPO PHANTON POWER OU BATERIA, C/ CABO E ESPONJA.

    - Deverá ser fornecido e instalado 1 RACK EM MDF PADRÃO 19", 5 PRATELEIRAS FIXAS E 1 MOVEL, COM SUPORTE DE TELA LCD NA PARTE SUPERIOR, BASE PARA TECLADO E MOUSE SOB A TELA E PROFUNDIDADE DE 0,80 MTS.

  - Instalações de Vídeo

    - Deverá ser fornecido e instalado 1 SUPORTE PARA PROJETOR DE MULTIMIDIA DE TETO C/ MULTIREGULAGEM, COR BRANCA, E FIXADOR NO PROJETOR CROMADO, COM PASSAGEM DE CABO PELO TUBO DO SUPORTE.

    - Deverá ser fornecido e instalado 1 CHAVEADOR PARA 2 MICROS E 1 CONJ DE TELA/MOUSE E TECLADO.

    - Deverá ser fornecida e instalada 1 TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 150 POLEGADAS C/ CONTROLE REMOTO E SUPORTE PARA PAREDE OU TETO.