‘

Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

## Coordenadoria de Obras e Manutenção

ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

SERVIÇO: RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA “E” ESQUINA AV. RORAIMA ( ALARGAMENTO ) E RECOMPOSIÇÃO DA CALÇADA DA RUA “E”

LOCAL: CAMPUS UFSM

- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de alargamento e execução da pavimentação com paralelepípedo, da rua “E”, conforme Projeto Arquitetônico, com área de 370,00 m² e também a restauração da calçada da rua “E’ com área de 70,00 m², no Campus da Universidade Federal de Santa  Maria,

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços, a empreiteira deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc.. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.5- Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.6- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

2.7- A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos,  para um local onde não venha causar transtornos, em local indicado pela Fiscalização, inclusive fora da UFSM se for o caso.

2.8- A empreiteira deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.9 - Todo transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

2.10- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pela FISCALIZAÇÃO da UFSM.

2.11- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.12- Forma de Pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.13- Atendimento à FISCALIZAÇÃO: “ A EMPREITEIRA deverá acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, baseado no Caderno Geral de Encargos, nas Especificações Gerais e Particularizadas da obra e nas regras da boa técnica. A EMPREITEIRA deverá chamar a FISCALIZAÇÃO com antecedência razoável (mínimo de 24 horas) sempre que houver necessidade de verificação de ferragens, prumadas, instalações ou serviços similares com o propósito de não causar atrasos à obra. À FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita A EMPREITEIRA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial, em serviço executado ou material posto na obra. É A EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente, após o recebimento da ordem de serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, ou desentendimento com a FISCALIZAÇÃO;”

2.14- FISCALIZAÇÃO: ”A UNIVERSIDADE através da sua Divisão de Obras e Projetos, manterá nas obras de sua administração, Engenheiros e prepostos seus, designados neste Caderno de Encargos como FISCALIZAÇÃO, os quais têm autoridade para exercer em seu nome , toda e qualquer ação orientadora, fiscalizadora e de controle. Note-se, entretanto, que a existência de FISCALIZAÇÃO não diminui a responsabilidade da EMPREITEIRA, que será sempre total. As relações mútuas entre a UNIVERSIDADE e a EMPREITEIRA serão mantidas pôr intermédio da FISCALIZAÇÃO;”

2.15- Verificações preliminares: “Compete a empreiteira uma vistoria prévia do local das obras bem como exame dos desenhos, projetos e cálculos, verificando os erros e as dificuldades de serviço e já as incluindo nos preços, pois, não se aceitarão alterações nos preços em conseqüência de eventuais erros de cálculo e desenhos, discrepância ou dificuldades locais. A EMPREITEIRA será a única responsável pela execução posterior de detalhes errados ou defeituosos;”

2.16-  VISITA TÉCNICA: 3 dias úteis antes da abertura da Licitação, em  horário a ser determinado pela Divisão de Obras e Projetos da UFSM, as Empreiteiras deverão comparecer na Prefeitura da Cidade Universitária (Reitoria – 8º andar), com o seu responsável Técnico, vinculado à Empreiteira, para visitar o local da  Obra juntamente com um técnico da Divisão de Obras e Projetos. Nessa visita deverão ser sanadas quaisquer  DÚVIDAS, relativas ao Projeto, às Especificações e aos Quantitativos da Obra. Após a visita,  cada empreiteira deverá emitir a declaração de ter visitado o local da obra, documento obrigatório para participar da licitação. A Empreiteira poderá assim, elaborar os Quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM, constituem somente uma estimativa.

2.17- A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessário para a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões a partir de pontos já existentes.

2.18- O prazo de execução dos serviços é de 90 dias corridos.

3. SERVIÇOS A  EXECUTAR

3.1 - A execução do calçamento da rua “E’, conforme os projetos e especificações, compreendendo os seguintes serviços :

3.1.1 – Escavações  e remoções.

3.1.2 – Colocação de meio fios de concreto.

3.1.3 – Regularização do greide com máquina.

3.1.4 – Colocação da base do calçamento.

3.1.5 – Pavimentação com paralelepípedo de Basalto.

3.1.6 – Rede Pluvial.

3.1.7 – Plantio de gramas.

3.1.8- Recolocação de calçamento de paralelepípedos,

3.2 – A execução da calçada da rua “E”, conforme os projetos e especificações, compreendendo os seguintes serviços :

3.2.1 – Escavações e remoções;

3.2.2 – Colocação de aterro;

3.2.3 – Execução de calçada;

4.  ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

4.1 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

4.1.1 - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias a execução da obra, devendo a Empreiteira realizar as extensões necessárias.

4.1.2 - Todo o entulho produzido pela obra, deverá ser removido para fora do perímetro do campus da UFSM, quando este for de interesse da UFSM, a Fiscalização indicará local para o seu depósito.

4.2 - TRABALHOS EM TERRA  E REMOÇÕES.

4.2.1 - Escavações necessárias para retirada de material, de modo que a pavimentação fique na cota especificada em projeto, sendo que parte desse material poderá ser reutilizado na obra. O material escavado, e não reaproveitado, deverá ser transportado pela empreiteira para um local indicado pela Fiscalização.

4.2.2 – Parte do calçamento existente, será retirado para reparos  e novamente refeito, sendo que este material será  reaproveitado no local.

4.2.3 – Onde houver passagem de tubulação de água  pelo calçamento, este deverá ter  uma proteção “envelopado”, com uma camada de concreto simples, 25x20cm.

4.3 – COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS.

4.3.1 –Serão colocados meio fios  com dimensões de 9/12x30x100cm, devidamente escorados com argila compactada. Nas curvas serão colocados meio fios adequados..

4.4 -  BASE DA PAVIMENTAÇÃO

4.4.1  - Após a escavação que se fizer necessária, será colocada uma camada de 20cm de brita n.º 3 e n.º 4, misturadas e compactada com rolo liso vibratório. Após virá uma camada de no mínimo 10cm de pó de pedra, onde será colocado o pavimento.

4.5 – PAVIMENTAÇÃO.

4.5.1 - A pavimentação será com paralelepípedo de Basalto, serão reutilizados os paralelepipedos removidos da pavimentação existente, e os paralelepipedos  que faltarem deverão ser utilizados os existentes próximo da União Universitária, a contratada deverá orçar a remoção e transporte destes.

5 – EXECUÇÃO DA CALÇADA DA RUA “E”

5.1 - TRABALHOS EMTERRA  E REMOÇÕES.

5.1.1 - Escavações necessárias para retirada de material, de modo que a pavimentação fique na cota especificada em projeto. O material escavado, e não reaproveitado, deverá ser transportado pela empreiteira para um local indicado pela Fiscalização.

5.1.2 – Aterro onde houver necessidade, com a devida compactação, conforme orientação da Fiscalização .

5.1.3 – Toda a base da calçada deverá ser devidamente compactada.

5.2 – PAVIMENTAÇÃO.

5.2.1 – A calçada da Rua “E”,será executada com peças de concreto sextavados existentes assentados sobre camada de pó de brita.

6 – DESENHOS   AUXILIARES

6.1 – Projeto Arquitetônico com os detalhes para execução da rua “E”.