|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

SERVIÇO: SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: CAMPUS – UFSM - SANTA MARIA/RS.

1- OBJETIVOS- A presente especificação tem por objetivo, aquisição de sistema de armazenagem - PORTA-PALLETS, ESTANTES, MEZANINO E DIVISÓRIA INDUSTRIAL, para o Restaurante Universitário  - RU da Universidade Federal de Santa Maria

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Projeto;

2.1.3- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto ao serviço. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira bem como todos os encargos como impostos, taxas, fretes, hospedagens, etc.

2.4- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: Instalações Mecânicas, e elementos pré-moldados. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização do Serviço. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.5- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório do serviço, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.6 - É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local do serviço antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local do serviço, fornecida por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

2.7- A empresa deverá apresentar orçamento  para cada um dos   itens discriminados ( menor preço unitário);

2.8- Forma de pagamento: Poderão ser em parcelas mensais ou em parcela única após  final da montagem, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.9- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.10- As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.11- O prazo de execução dos serviços é de 120 dias corridos após a assinatura do contrato.

2.12 – Montagem por conta da empresa vencedora, a qual deverá dispor de todos os equipamentos para a movimentação e montagem.

2.13 – Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação e montagem.

2.14 – O pagamento será efetuado a medida da realização dos serviços, sendo efetuados no mínimo por mês, ou a critério da fiscalização.

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MÓDULOS ITENS 1 E 2, PORTA-PALLETS, ESTANTE METÁLICA, DIVISÓRIA INDUSTRIAL E MEZANINO:

Todos os materiais descritos abaixo podem apresentar dimensões diferentes do especificado, desde que as estruturas suportem as cargas previstas em projeto e sigam as normas técnicas específicas para sistema de armazenagem.   Nas dimensões mostradas em projeto, podendo haver variações num percentual de 10%( dez pontos percentuais).

3.1 –  PORTA PALLETS: 12 Módulos “A/B” de sistemas de armazenagem tipo Porta - Pallet’s desmontáveis, sistema de encaixe e parafusos, nas dimensões de 800/ 1000 x 1200 / 1750 / 2300 x 2160 mm de altura, com 02 pares de vigas cada, para uma carga de 1250/2500 kgf/par, uniformemente distribuídas;

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

a) Aços utilizados na estrutura:

COS CIVIL 300TQ COSIPA / ZAR-230 USIMINAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

b) Solda: / Processo MAG – Arame AWS A5.18.93 / ASME IIC. Soldadores Qualificados e Certificados de acordo com a ASME IX.

c) Parafusos: ASTM A325 , ASTM A307 ou Equivalente Técnico.

d) Sistemas de Fixação: “Ancoragem de Expansão Universal para Concreto”, são utilizados para altas cargas de tração e cisalhamento. Cumprem os requisitos da norma ASTM A36. Bitola Ø ½” x 4”.

e) Acabamento: Os componentes metálicos das estruturas receberão tratamento de superfície pelos processos de zincagem, galvanometria ou pintura com tintas especiais desde que atendam as normas para tal.

NORMAS  A SEREM ADOTADAS

a) NBR 6120 (ABNT) – norma de carregamento das estruturas

b) NBR 8800 (ABNT) e NBR 14762 (ABNT) – norma de dimensionamento de perfis

COEFICIENTES DE SEGURANÇA DE PROJETO

a) Ações Permanentes: 1,4

b) Ações de Sobrecarga: 1,4

CARGAS ADOTADAS:

a) CARGAS PERMANENTES:

A ser estimada para cada parte da estrutura.

b) CARGAS SOBRECARGA: 1.000, 1.250, 2.000 e 2.500 kgf por nível dos porta-pallets;

ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA-PALLET:

MONTANTES:  Colunas: Perfis coluna montante porta-pallet: 22x16x30x80x30x16x22– 1,90 mm (#14) Largura da coluna = 80 mm. Aço COS CIVIL 300TQ. Travessas e Diagonais As travessas e diagonais do montante possuem ligações parafusadas com a coluna do montante. Perfil das travessas e diagonais do montante: 20 x 30 x 20 - 1,50 mm (#16) Aço COS CIVIL 300TQ ou ZAR-230 ou equivalente técnico;

VIGAS e PLANO METÁLICO: Vigas de 2.300 mm, com capacidade de 2.500 kgf Flecha máxima da viga: 7,67 mm Viga Tipo “Z” com virola para apoio do plano, H = 134 mm, espessura = 2,25 mm (#13) Aço COS CIVIL-300TQ. Vigas de 1.200 mm, com capacidade de 1.250 kgf Flecha máxima da viga: 4,0 mm Viga Tipo “Z” com virola para apoio do plano, H = 134 mm, espessura = 1,90 mm (#14) Aço COS CIVIL-300TQ. Vigas de 1.750 mm, com capacidade de 1.250 kgf Flecha máxima da viga: 5,83 mm Viga Tipo “Z” com virola, H = 134 mm, espessura = 1,90 mm (#14) Aço COS CIVIL-300TQ. Vigas de 2.300 mm, com capacidade de 1.000 kgf Flecha máxima da viga: 7,67 mm Viga Tipo “Z” com virola, H = 100 mm, espessura = 1,90 mm (#14) Aço COS CIVIL-300TQ. Vigas de 2.300 mm, com capacidade de 2.000 kgf Flecha máxima da viga: 7,67 mm Viga Tipo “Z” com virola, H = 134 mm, espessura = 1,90 mm (#14) Aço COS CIVIL-300TQ. Vigas de 2.300 mm para apoio do piso Flecha máxima da viga: 11,5 mm Viga Tipo “Z”, H = 134 mm, espessura = 1,90 mm (#14) Aço COS CIVIL-300TQ. Plano metálico Constituído por “n” placas de largura = 134 mm cada, espessura = 0,60mm (#24) e comprimento 800 e 1.000mm. Aço ZAR – 230 ou equivalente técnico;

3.2 – PORTA PALLETS: 22 Módulos de sistemas de armazenagem tipo Porta - Pallet’s desmontáveis, sistema de encaixe e parafusos, nas dimensões de 1000 x 2300 x 2400 mm de altura, com 02 / 01 / 01pares de vigas cada, para uma carga de 1000 / 2000 / 2500 kgf/par, uniformemente distribuídas, com planos metálicos inclusos ou equivalente técnico;

3.3 – ESTANTES METÁLICAS: 26 Módulos de Estantes Metálicas Multibloc, nas dimensões de 450 600 x 895 x 2400 mm de altura, com 05 prateleiras cada, para uma carga de 80 kgf/prateleiras uniformemente distribuídas ou equivalente técnico;

3.4 –. DIVISÓRIA INDUSTRIAL:  20,16 m² de Divisória Industrial em Tela x Tela, malha 50 x 100 mm, eletrosoldada, através de solda tipo MIG, arame Ø 4,2 mm, com porta de correr de 2000 mm com guiche de apoio. Estruturada em requadros de tubos tipo Metalon 30 x 50 mm com acabamento na fixação da tela, apoiadas no piso com sapatas metálicas de 40 x 100 mm # 4,75 mm e fixadas com chumbadores 3/8’’ x 2 ¾’’. Painéis unidos através de abraçadeiras ou equivalente técnico;

3.5 – MEZANINO ESTRUTURADO: 01 sistema de armazenagem tipo Mezanino Estruturado em pilares e porta pallets, nas dimensões de 7200 / 5700 x 20950 mm de altura, com pé direito de 2450 mm acabado, perfazendo 177,915 m² de estrutura mezanino com piso metálico fechado antiderrapante, para uma carga de 300 Kgf/m², com escada de acesso ou equivalente técnico;

4 – ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

a) Aços utilizados na estrutura:

COS CIVIL 300TQ COSIPA / ZAR-230 USIMINAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

b) Solda: / Processo MAG – Arame AWS A5.18.93 / ASME IIC. Soldadores Qualificados e Certificados de acordo com a ASME IX.

c) Parafusos: ASTM A325 , ASTM A307 ou Equivalente Técnico.

d) Sistemas de Fixação: “Ancoragem de Expansão Universal para Concreto”, são utilizados para altas cargas de tração e cisalhamento. Cumprem os requisitos da norma ASTM A36. Bitola Ø ½” x 4”.

e) Acabamento: Os componentes metálicos das estruturas receberão tratamento de superfície pelos processos de zincagem, galvanometria ou pintura com tintas especiais desde que atendam as normas para tal.

NORMAS  A SEREM ADOTADAS

a) NBR 6120 (ABNT) – norma de carregamento das estruturas

b) NBR 8800 (ABNT) e NBR 14762 (ABNT) – norma de dimensionamento de perfis

5. COEFICIENTES DE SEGURANÇA DE PROJETO

a) Ações Permanentes: 1,4

b) Ações de Sobrecarga: 1,4

6. CARGAS ADOTADAS:

a) CARGAS PERMANENTES:

A ser estimada para cada parte da estrutura.

b) CARGAS SOBRECARGA: 1.000, 1.250, 2.000 e 2.500 kgf por nível dos porta-pallets;

ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA-PALLET:

1) MONTANTES:  Colunas: Perfis coluna montante porta-pallet: 22x16x30x80x30x16x22– 1,90 mm (#14) Largura da coluna = 80 mm. Aço COS CIVIL 300TQ. Travessas e Diagonais As travessas e diagonais do montante possuem ligações parafusadas com a coluna do montante. Perfil das travessas e diagonais do montante: 20 x 30 x 20 - 1,50 mm (#16) Aço COS CIVIL 300TQ ou ZAR-230 ou equivalente técnico;

2) VIGAS e PLANO METÁLICO: Vigas de 2.300 mm, com capacidade de 2.500 kgf Flecha máxima da viga: 7,67 mm Viga Tipo “Z” com virola para apoio do plano, H = 134 mm, espessura = 2,25 mm (#13) Aço COS CIVIL-300TQ. Vigas de 1.200 mm, com capacidade de 1.250 kgf Flecha máxima da viga: 4,0 mm Viga Tipo “Z” com virola para apoio do plano, H = 134 mm, espessura = 1,90 mm (#14) Aço COS CIVIL-300TQ. Vigas de 1.750 mm, com capacidade de 1.250 kgf Flecha máxima da viga: 5,83 mm Viga Tipo “Z” com virola, H = 134 mm, espessura = 1,90 mm (#14) Aço COS CIVIL-300TQ. Vigas de 2.300 mm, com capacidade de 1.000 kgf Flecha máxima da viga: 7,67 mm Viga Tipo “Z” com virola, H = 100 mm, espessura = 1,90 mm (#14) Aço COS CIVIL-300TQ. Vigas de 2.300 mm, com capacidade de 2.000 kgf Flecha máxima da viga: 7,67 mm Viga Tipo “Z” com virola, H = 134 mm, espessura = 1,90 mm (#14) Aço COS CIVIL-300TQ. Vigas de 2.300 mm para apoio do piso Flecha máxima da viga: 11,5 mm Viga Tipo “Z”, H = 134 mm, espessura = 1,90 mm (#14) Aço COS CIVIL-300TQ. Plano metálico Constituído por “n” placas de largura = 134 mm cada, espessura = 0,60mm (#24) e comprimento 800 e 1.000mm. Aço ZAR – 230 ou equivalente técnico;

ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM ESTANTE MULTIBLOC:

1) COLUNAS: Perfis das colunas: 50x25x50 – espessura = 1,50 mm (#16)

Passo do engate = 100mm Largura da coluna = 25 mm

Aço COS-CIVIL 300-TQ ou equivalente técnico;

2) ESPAÇADORES: Perfil de 57x18x57 - espessura = 1,20 mm (#18)

Aço COS-CIVIL 300-TQ ou equivalente técnico;

3) PRATELEIRAS / BANDEJAS: Prateleiras inteiras: 895 mm de comprimento e 450 mm de profundidade. Perfil de 6x11x27x P x27x11x6 – espessura = 0,75 mm (#22)

Aço COS-CIVIL 300-TQ ou equivalente técnico;

4) TRAVAMENTO DE FUNDO: Barras chatas dispostas em X no fundo da estante para estabilizar o sistema. Barra de 30 x 1.180 – espessura = 1,50 mm (#16)

Aço COS-CIVIL 300-TQ ou equivalente técnico;

MEZANINO METÁLICO: As placas do piso serão apoiadas nas vigas da estrutura de porta-pallets, estantes e vigas do mezanino conforme representado no projeto.

1) PILARES: Pilares de 2.400 mm de altura. Perfil tipo Tubo de 200 x 220 mm - # 2,65 mm (12). Aço COS CIVIL-300TQ ou equivalente técnico;

2) VIGAS PRINCIPAIS: Dois perfis tipo “C – enrijecidos” formando um perfil caixão de dimensões: H = 340 mm, Base = 220 mm, # 3,35 mm (10) Aço COS CIVIL-300TQ ou equivalente técnico;

3) LONGARINAS PARA APOIO DO PISO: Dois perfis tipo “C – enrijecidos” formando um perfil “I” de dimensões: H = 120 mm, Base = 60 mm, # 2,25 mm (13) Aço COS CIVIL-300TQ ou equivalente técnico;

4) PISO:Perfis: 50x200x50 – espessura = 1,50 mm (#16)

Aço ZAR – 230 ou equivalente técnico;

5) CORRIMÃO METÁLICO: Perfis do corrimão: Tubo de aço de diâmetro 1 ¼” – espessura = 1,20 mm ou equivalente técnico;

DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS:

1) ESTRUTURA: Perfis da estrutura: Tubos do tipo cadeirinha em Metalon, de 30 x 50mm Sapatas metálicas de 50 x 150 mm – espessura = 4,75mm (#3/16)

Fixação com chumbadores 3/8” x 2 ¾” ou equivalente técnico;

2) FECHAMENTO: Material do fechamento: Fechamento do tipo TELA X TELA Tela de malha 50 x 100mm eletrosoldada – arame de 4,1mm Fixação com chumbadores 3/8” x 2 ¾” ou equivalente técnico;

Todos os impostos (IPI / ICMS) devem estar inclusos

MONTAGEM - POR CONTA DA CONTRATADA

FRETE - POR CONTA DA CONTRATADA

Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação e montagem

5 – CUSTO APROXIMADO: R$: 251.000,00