|  | ##### MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ##### UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ##### DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário - 97105-900 - Santa Maria – RS - Fone: (0xx-55) 3220-8907 – Fax: (0xx-55) 3220-8104 |  |

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM FIBRA DO RESERVATORIO CENTRAL, TAMBO, COLEGIO INDUSTRIAL E CENTRO DE EDUCAÇÃO

LOCAL:  Campus - UFSM - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Reforma  do reservatório de concreto central, Tambo, Colégio Industrial e Centro de Educação com revestimento de fibra, localizado no Campus da UFSM - RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa e  deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil,  residente na cidade de Santa Maria; A primeira fatura fica condicionada a emissão de ART dos serviços contratados.

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes. Deve-se observar que o desenvolvimento da obra se dá em espaço confinado e em altura, devendo a empresa tomar todas as medidas necessárias para proteção de seus funcionários observando as Normas regulamentadoras de segurança do Trabalho.

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros  e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a empresa contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - Será obrigatória a visita ao local da obra pelos interessados, por ocasião da licitação, acompanhados por Engenheiro ou Técnico da Coordenadoria de Obras e Manutenção da Prefeitura da Cidade Universitária/UFSM;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - A execução da obra ocorrerá nos dias de expediente da Universidade (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela Fiscalização;

  - O prazo de execução dos serviços é de 75 (setenta e cinco) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: Antes da abertura da licitação, em horário e local a ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas deverão participar de uma reunião, com seu responsável técnico vinculado a empresa para que possa ser sanada qualquer tipo de dúvida relativa ao projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

  - As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita obrigatória à obra.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

As metragens constantes na planilha orçamentária serão executadas nos 4 reservatórios: central, tambo, colégio industrial e centro de educação

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá apresentar a ART de responsabilidade técnica de execução da obra  antes da primeira medição de obra.

    - A contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário a execução dos serviços, inclusive andaimes, caminhão-guincho  e proteções necessárias  para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos;

    - Deverá ser construído um barraco de obra para depósito provisório dos materiais e para vestiário dos funcionários.

    - Inicialmente deverá ser drenada toda a água da caixa e executada uma limpeza para preparação da superfície.

    - Após deverá ser aberta pelo menos duas aberturas  na tampa de concreto armado em cada reservatório,  localizadas nos extremos da tampa em posições opostas para a perfeita ventilação do espaço interno. Deverá ser utilizado ventilador mecânico para auxilio na circulação de ar interno.  A quantidade  e o tamanho de aberturas para ventilação fica a critério do engenheiro responsável da empresa executante.

A forração é realizada com uma máquina Spray Air, onde é instalada em seu compartimento:  a resina (resinas poliésteres não saturadas – policrom 20.308), o fio de fibra de vidro (fio roving EC 2.400 P207BRCI4N MI/ME) e catalisador (catalisador mek V-50 (Peróxido orgânico tipo D) ONU 3105) . Primeiramente é lançado um jato de resina somente para nivelar as paredes da caixa, logo após é aplicado à resina com o fio e para secagem, por fim, o catalisador. Este material é roletado para aderir-se às paredes com rolos de alumínio.

Para finalização do serviço é trocado o material existente, a máquina é lavada com tolool, trocado o bico da bomba e instalado o gel azul para pintura e término da forração. Tendo serviço final de espessura 3,5mm

Finalmente, após a conclusão do revestimento interno  e limpeza deverá ser fechado  os furos de ventilação com um colarinho e uma tampa de fibra  móvel para futuras manutenções na caixa.

Limpeza

    - No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos..  A obra deve ser limpa e  entregue em condições de uso.