|  | ##### MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ##### UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ##### DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário - 97105-900 - Santa Maria – RS - Fone: (0xx-55) 3220-8907 – Fax: (0xx-55) 3220-8104 |  |

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: TROCA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO PARQUE DE       EXPOSIÇÕES E JARDIM BOTÂNICO

LOCAL:  Campus - UFSM - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Reforma  das torres e troca dos reservatórios do parque de exposições e jardim Botânico, localizado no Campus da UFSM - RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa e  deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil, Eng Mecânico, residente na cidade de Santa Maria; A primeira fatura fica condicionada a emissão de ART e laudo técnico dos serviços.

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros  e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a empresa contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - Será obrigatória a visita ao local da obra pelos interessados, por ocasião da licitação, acompanhados por Engenheiro ou Técnico da Coordenadoria de Obras e Manutenção da Prefeitura da Cidade Universitária/UFSM;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - A execução da obra ocorrerá nos dias de expediente da Universidade (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela Fiscalização;

  - O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: antes da abertura da licitação, em horário e local a ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas deverão participar de uma reunião, com seu responsável técnico vinculado a empresa para que possa ser sanada qualquer tipo de dúvida relativa ao projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

  - As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita obrigatória à obra.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Aumento da torre do Parque de exposições;

  - Troca das Caixas d água existentes por caixa de fibra no parque de exposições e jardim botânico;

  - Colocação da base metálica de apoio para as caixas da água.

  - Recuperação das torres metálicas;

  - Colocação de escadas metálicas para acesso;

  - Interligações hidráulicas;

  - Projeto de revisão estrutural

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá apresentar a ART de responsabilidade técnica de execução da obra  e projeto/laudo da revisão estrutural da torre metálica e apoio das caixas  antes da primeira medição de obra.

    - A contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário a execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

    - As torres deverão ser retiradas e transportadas com segurança para reforma em fábrica onde deverá receber os tratamento anti corrosivo, retirada da pintura existente, aplicação de fundo e pintura esmalte sintético de primeira qualidade (Renner, suvinil ou equivalente técnico).

    - Deverão ser tratados os parafusos fixadores (chubadores) preso às fundações.

    - Após a reinstalação as torres deverão ser revisadas e retocadas com a mesma tinta nos locais onde sofreram arranhões.

    - A torre do parque de exposições deverá ser aumentada em 2 metros, devendo ser usado no mínimo as mesmas bitolas de ferro usado na torre. Este     acréscimo também deverá receber os acabamentos descritos no item 4.1.3.

    - Os fundos de apoio para as caixas da água  deverão ser em chapa com espessura mínima de 4,75mm, com diâmetro de 3 metros e deverá permitir o perfeito escoamento da água da chuva. A pintura e acabamentos deverá seguir o descrito no item 4.1.3.

    - Deverá ser instalado duas escadas para acesso à parte superior da caixa da água.

    - As bases das caixas da água deverão ser apoiadas em perfis metálicos previstos na revisão  estrutural.

    - Deverão ser usados perfis e chapas de aço estrutural ASTM A-36 e solda com arame ER70S-6, conforme norma AWS A5.18.

    - Deverá ser colocada a caixa de 15000 litros de fibra no parque de exposições e a caixa de 25000 litros no Jardim Botânico.

    - A empresa deverá prever e executar  as interligações hidráulicas como abastecimento da caixa através da tubulação existente, saída da caixa ligando na tubulação existente, extravasor, entrada para manutenção.

    - Deverá apresentar antes do inicio dos trabalhos um laudo Técnico e ART de revisão estrutural das caixas, juntamente com as modificações previstas como aumento da caixa e apoio para as caixas de fibra.

Limpeza

    - No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos..  A obra deve ser limpa e  entregue em condições de uso.