|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES  P/ CENTRO DE MANEJO DE BOVINOS  HOSPITAL DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS

LOCAL: CAMPUS/UFSM – SANTA MARIA-RS.

- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Construção das Instalações para o Centro de Manejo de Bovinos ria no Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal de Santa  Maria - RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações particularizadas;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos fornecidos e projetos a serem elaborados

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto ao passeio publico e a obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

  - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

  - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

  - Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidro-sanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub-empreiteiros quando empresa, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

  - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empreiteira deverá visitar o local da obra antes da licitação e apresentar Declaração de ter realizada tal visita.

  - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos,  para um local onde não venha causar transtornos.

  - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total em moeda corrente.

  - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras” ou “Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - Forma de Pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta e mediante Boletim de Medição.

  - PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços é de 60 ( sessenta) dias corridos.

- SERVIÇOS A EXECUTAR~

3.1. Construção de cerca c/ mourões e tramas em madeira faveiro-ferro e cordoalhas de aço, cfe. Projeto;

3.2. Construção de cerca c/ mourões e listões em madeira faveiro-ferro;

3.3. Construção de cerca com listões em madeira faveiro-ferro, aproveitando-se os mourões existentes nos bretes;

3.4. Colocação de portões em madeira faveiro-ferro com ferragens, conforme Projeto;

3.5. Pavimentação em concreto armado;

3.6. Colocação de canaletas em concreto pré-moldado, tipo meio tubo, diâmetro 20cm;

3.7. Confecção de caixas de inspeção em alvenaria, rebocada, medindo 40 x 40 x 60cm;

3.8. Construção de rede de esgoto com tubos de concreto pré-moldado, diâmetro 20cm e 30cm, sob o solo;

3.9. Colocação de calhas em chapa galvanizada nº 26, com condutores em PVC diam. 75mm;

3.10.Colocação e instalação de dois reservatórios de 1000 litros cada um com acessórios;

3.11.Colocação e Instalação de um carregador para Bovinos/Eqüinos em madeira faveiro-ferro, com mourões, listões e rampa em concreto sobre aterro compactado.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – SERVIÇOS INICIAIS

4.1.1 - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessária à execução da obra, devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias, a partir de pontos já existentes nas proximidades da obra.

4.1.2 – A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica dos entulhos para um local a ser definido pela Fiscalização.

4.2 – CERCAS EM MADEIRA:  As cercas em madeira serão executadas com mourões 13 x 13cm e listões 4 x 15cm, aplainados e desquinados, em faveiro-ferro, de 1ª qualidade, com altura total de

1,30m acima do solo. Os listões serão fixados nos mourões através de parafuso galvanizado, auto-atarraxante, de bitola 3/8” x 9cm, com cabeça sextavada, arruela e aparafusado de forma que a cabeça fique “escondida” no referido listão de madeira.

4.3. CERCAS COM CORDOALHAS DE AÇO:  Serão confeccioanadas  em mourões de madeira faveiro-ferro e tramas, que serão fixadas nos pilares de concreto do galpão. Serão utilizadas cordoalhas de aço, com fios torcidos, perfazendo um diâmetro total de 6mm. Estas cordoalhas passam por um furo executado no corpo dos mourões e das tramas e cada uma dispõe de um tensor em aço galvanizado, que serve para ajustar a tração nos cabos quando necessário.

4.4. PORTÕES EM MADEIRA : Serão executados em madeira faveiro-ferro, aplainada e desquinada, com listões de bitola 4 x 15cm, com contraventamento nas diagonais e, quando necessário, também nas verticais. As dobradiças e trincos serão em ferro redondo e ferro chato de bitola adequada. Toda a estrutura em madeira será pintada com, no mínimo, duas demãos de verniz do tipo polisten transparente, stain impregnante  da Sayerlack , marca Renner ou equivalente.

4.5- CARREGADOR PARA BOVINOS / EQUINOS : O carregador será construído  em madeira faveiro-ferro, medindo 3,50 x 0,80m, com 6 mourões 13 x 13cm, 7 listões 4 x 15cm de cada lado e rampa em concreto sobre aterro devidamente compactado.

4.6- PISO EM CONCRETO ARMADO: Será executado um piso de concreto armado, com 10cm de altura, armadura dupla, com inclinação de 2% a partir do centro para as laterais do pavilhão. O concreto será adensado mecanicamente,  reguado e desempenado manualmente, de forma que se tenha uma superfície plana, mas com rugosidade suficiente para evitar escorregamento dos animais que trafegarem no local. Serão executadas, ainda, juntas de dilatação, à cada quadro de no máximo 2 x 2m.

4.7 – CANALETAS EM CONCRETO: Nas laterais do prédio, junto à viga baldrame, será construído um sistema de drenagem, com canaletas de concreto pré-moldado com 1m de comprimento, em forma de meio tubo, com diâmetro de 20cm, rejuntadas com massa elástica, da Sika ou equivalente. As canaletas serão ligadas às caixas de inspeção, localizadas nos dois cantos do galpão. Estas serão ligadas à rede de efluentes, construída com tubos de concreto diam. 30cm.

4.8- SISTEMA DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS: Será constituído por duas calhas de chapa galvanizada, colocadas no sentido longitudinal do prédio, com uma saída diam. 75mm em uma das extremidades. Nessas saídas serão conectados condutores de PVC 75mm, ligando a calha até os reservatórios de 1000 litros, colocados sobre um lastro de concreto sobre o solo.

5.0. RELAÇÃO DE DESENHOS

5.1. Planta Baixa.