MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

# PROREITORIA DE INFRAESTRUTURA

COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO

FONE: (0xx55) 3220-8304

Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (055) 3220-8104

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA:      REFORMA DO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS – CCR.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

1.1 - OBJETIVOS- A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de reforma do Laboratório de Biotecnologia do Centro de Ciência Rurais Campus UFSM.

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes e revestimentos de equipamento, etc., afim de, garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto ao prédio. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral, com experiência mínimo comprovada de dois anos em carteira de Trabalho e que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço, além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.5- Será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, as subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.6- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverão manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.7- A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção diária do lixo e entulhos da obra para um local aonde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis, para um local no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

2.8- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

2.9- A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes.

2.10- É obrigatória a visita, ao local da obra, pelo Responsável Técnico da Empresa, antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra.

2.11- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.12- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.13- Forma de pagamento: Serão parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.14- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.17- O prazo de execução dos serviços é de 60 dias corridos.

3- SERVIÇO A EXECUTAR:

3.1.1- Remoção de reboco;

3.1.2- Pintura interna e externa;

3.1.3- Reservatórios;

3.1.4- Grades;

3.1.5- Ponto elétrico.

3.2 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.2.1- Instalações provisórias: Os tapumes no canteiro de obra onde deverão ser isolados os espaços onde será realizada a reforma, pois, a integridade é de responsabilidade da contratada, bem como as paredes internas, externas e aberturas.

3.2.2- Demolições e retiradas:

3.2.3- Remoção de todo o reboco da fachada oeste. Os entulhos deverão ser removidos para fora em local a ser definido pela fiscalização, o local da obra deverá ser mantido limpo.

3.3 - REVESTIMENTO

3.3.1 -  Chapisco / emboço / reboco: A parede de alvenaria a ser revestidas com chapisco, argamassa grossa e argamassa fina, antes da execução a superfície deverá ser limpa e molhada, chapiscada com argamassa 1:3, cimento e areia grossa. Após a cura, executar a argamassa grossa com cimento, cal e areia média, traço 1:2:6. Após a cura da argamassa grossa executar  a argamassa fina com cimento, cal e areia fina.

3.3.2 – Nos espelhos das abas o reboco com fissura ou rachado deverá ser removido, e refeito de com acabamento em toda a extensão.

4  - PAVIMENTAÇÕES:

4.1 – Na circulação externa deverá ser retirado o piso sextavado de concreto, a base nivelada com pó de brita e os blocas deverão ser devidamente limpos para serem reassentados e rejuntados com cimento e areia peneirada.

5 – PORTAS – JANELAS E FECHAMENTOS

5.1 – PORTA– A porta de ferro de acesso a copa deverá ser recuperada, a parte de ferro corroída deverá ser removida e refeita, deverá ser aplicado fundo zarcão sobre a parte reformada e devidamente pintada.

5.2 – CHAVES – Os cilindros de todas as portas interna deverão removidos e trocados os pinos de segredo para que possam as portas serem abertas por uma única chave padrão, deverá ser entregue 5 copias com junto em uma plaqueta de alumínio 2x4cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal).

5.3 – PELICULA – Nas janelas da sala de aula deverá ser colocada película automotiva preta que permita o mínimo de passagem de luz.

5.4 – GRADE DE FERRO – Na área de acesso deverá será executado uma grade com de perfis  de 1”/ 3/8” na horizontal perfurado para fixação de com ferro redondo Ø ½” na vertical, afastados 12 cm de centro a centro de cada barra, com uma porta de 1,00 metro de largura com uma fechadura e dois porta cadeado, esta grade deverá devidamente fixada, arrematado o reboco e ser pintada com fundo próprio e posteriormente pintada com tinta esmalte na cor a ser definida pela fiscalização.

6 – PINTURA

6.1 – As fissuras e rachaduras das paredes internas e externas  deverão ser tratadas antes das pintura com material apropriado para cada caso e tamanho, as de pequenas dimensões com tinta elástica Renner Frente e Facadas Linha Premiun e  se necessário até remover o reboco e refazer com tela de estuque.

6.2 - Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante, desde a preparação da superfície e aplicando-se tantas demãos for necessário de selador, massas e material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

6.2. As esquadrias metálicas serão limpas, lixadas e pintadas com fundo antiferruginoso Zarcão onde se fizer necessário e duas demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou equivalente.

6.3. Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da fiscalização, para posterior aprovação e liberação para aplicação da tinta.

6.4. As superfícies em reboco, só deverão ser seladas, depois da cura total das argamassas e com a superfície completamente seca, devendo ser liberadas pela fiscalização.

6.4 – SELADOR – A parede de alvenaria serão seladas com selador pigmentado em toda a sua extensão, sendo corrigida as imperfeições  somente após a cura deste será liberado para a pintura.

6.5 – PINTURA INTERNA -  As paredes internas após liberadas pela fiscalização receberão duas demãos de tinta Suvinil no mesmo padrão da existente ou quantas se fizerem necessárias para obter um bom acabamento.

6.6 – PINTURA EM MADEIRA – A porta interna de madeira deverá ser lixada e pintadas com tinta esmalte Suvinil ou equivalente, em duas demãos ou quantas se fizer necessário para obter um bom acabamento.

7 – CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICO - Recuperação das caixas de passagem na circulação. As tampas das caixas de passagem da circulação deverão ser removidas as partes metálicas rebaixadas e feito um acabamento com massa epoxi.

8 – ELÉTRICO

8.1 – ELETRUDUTO – Instalar 8 m de eletroduto  PVC rígido preto na sala de aula conforme projeto para passagem de fiação para o datashou, incluindo cabo com 10metros.

8.2 - TOMADA – Instalação de quatro tomada 2p+T com fio 2,5mm, a partir do ponto mais próximo.

9 – BANCADA – Fornecimento e instalação de uma bancada de MDF no mesmo padrão dos moveis existente na sala, reforçado com treliça metálica, fixada a parede com bucha.

10 – RESERVATÓRIO

10.1 – FUNDAÇÃO – Fundação com micro-estacas escavada e de concreto  FCK 20 Mpa armado com diâmetro de 26 centímetros, profundidade mínima de 3,00 metros, com armadura dimensionada aos esforços solicitante a empresa deverá fornecer o projeto estrutural

10.2 - Viga de fundação, As estacas serão respaldadas por uma viga de fundação 20 x 30 Cm de concreto armado 20 Mpa. Considerar no orçamento, forma, ferro, concreto e desforma.

10.3 – Estrutura de concreto armado – deverá ser executada uma estrutura de concreto armado para receber um reservatório de 10.000 litros de água, o fundo do reservatório a uma altura de 4,50metro do nível do terreno em local a ser definido pela fiscalização.

10.4 – Tubulação – Deverá ser prevista toda a tubulação de PVC soldável para a instalação hidráulica de abastecimento e saída de água.

10.5 – Proteção – Deverá ser previsto acesso para manutenção do reservatório, com guarda corpo.