TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO 225/2009

| G R U P O 01 | Item | Descrição | Qtde | Preço Máximo R$ | Preço Unitário R$ | Preço Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | Rádio: - Capacidade: quatro feixes de 2 Mbps (4 x E1) - Faixa de operação: 1427 - 1452 / 1492 - 1517 MHz, conforme a Tabela II do Anexo à Resolução n° 198 de 16/12/1999 da ANATEL ("Regulamento sobre canalização e condições de uso da faixa de 1,5 GHz") - Seleção de freqüência: sintetizada - Conector de RF / Impedância: N fêmea / 50 Ohms - Configuração: 1+ 0 Interface digital (dados): - Padrão elétrico: G.703 (ITU-R) - Impedância / Conector: 75 Ohms / BNC fêmea ou 50 Ohms / RJ-45 - Codificação de linha: HDB3 ou AMI - Correção de erros (FEC) : Reed Solomom e interleaver - Potência de saída: +33 dBm - Emissão de espúrios: - 50 dBm - Largura de banda ocupada: 3,5 MHz - Sensibilidade: - 84 dBm ( TEB ¡Ü 10 -3) / - 80 dBm (TEB ¡Ü 10-6 ) - Máximo sinal de entrada (igual ou maior): -30 dBm - configuração e diagnóstico local no painel frontal ou através de terminal console - loop local e remoto - configuração e diagnóstico remoto através de protocolo SNMP - contatos de relé para exteriorização dos principais alarmes - entradas digitais para alarmes externos (mínimo de 4 entradas) - canal de serviço, com entrada de monofone - canal digital auxiliar de baixa velocidade - Tensão de entrada DC:............................. ± 24Vdc - Frequência de chaveamento:.................... 50KHz - Limite de subtensão de entrada:................ ± 18Vdc - Tensões e correntes nominais de saída:.... +32V/6A, +15V/2A ,+8V/2A, -15V/1A - Ripple..... 300mV(+32V),80mV(-15V),120mV(+15V/+8V) - Regulação de carga: Melhor que 2% +32V,Melhor que +20%,- 10% +15V/-15V/+8V - Eficiência:................................................. 80% - Tensão de comando de religação: Nível alto: 0,7V À 5V; Nível baixo: < 0,7V | 04 un | 13.100,00 |  |  |
| G R U P O 01 | 02 | Encoder: Formato de Vídeo: NTSC / PAL-M Formato de codificação: MPEG-2 4:2:0 Variação de GOP: I, P e B Entrada analógica: CVBS, S-Vídeo Entrada Digital: SDI (Com áudio embedded) SNR > 60 dB Relação de aspecto: 4:3 1 entrada analógica estéreo ou duas mono Formato de codificação: MPEG I Layer I/II SNR > 70 dB Taxa de dados PDH: 4 x E1 1 saída de A/V de loop. Altura: uma unidade de rack(19") Peso: 4,5 Kg Alimentação: 80~150 ou 180~250 Consumo: 50 W máximo. Gerencia: Agente SNMP | 01 un | 15.000,00 |  |  |
|  | 03 | Decoder Padrão: MPEG-2 MPEG-2 4:2:0 MP@ML Formato de vídeo: NTSC / PAL-M Saída analógica: 2 x CVBS, S-Vídeo Saída Digital: 2 x SDI Relação de aspecto: 4:3 1 saída analógica estéreo ou duas mono Formato de codificação: MPEG I Layer I/II Taxa de decodificação: até 384 Kbps Entrada: 1 entrada ASI Altura: uma unidade de rack(19") Peso: 4,5 Kg Alimentação: 80~150 ou 180~250 Consumo: 50 W máximo. Gerência: Agente SNMP | 01 un | 14.222,00 |  |  |
| G R U P O 01 | 04 | Adaptador E1/ASI Entrada: 1 ASI, 4 E1 Saída: 2 ASI (uma de loop), 4 x E1 Gerencia: Agente SNMP Dimensões: 1 Unidade de rack (19") Peso: 4,5 Kg Alimentação: 80~150 ou 180~250 Consumo: 50 W máximo. | 01 un | 10.778,00 |  |  |
|  | 05 | Parábolas Tipo..................................................... Parábola Vazada Impedância Nominal........................... 50 Ohms Faixa de Freqüência............................ 1425 a 1535 MHz Dimensão............................................ 1,2 m Polarização.......................................... Linear Ganho Nominal................................... 22,0 dBi R.O.E................................................... < 1,4:1 Feixe -3 dB @1475 MHz - Plano E.... 10º Feixe -3 dB @1475 MHz - Plano H.... 10º Relação Frente-Costas......................... 35 dB Isolação por Polarização Cruzada........ 32 dB Potência Máxima de Entrada................ 150 W Conector................................................ N Fêmea Peso (com ferragem)............................. 32,5 Kg Área Exposta ao Vento......................... 0,55 m2 Dimensões Máximas (C X L X A).... 1200X1200X850 mm | 04 un | 2.200,00 |  |  |