|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PRÓ REITORIA DE INFRAESTRUTURA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: COBERTURA DA PASSARELA NO COLÉGIO POLITÉCNICO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: COLÉGIO POLITÉCNICO, CAMPUS DE SANTA MARIA - RS.

- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Construção de Cobertura da Passarela no Colégio Politécnico/UFSM – RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Normas da ABNT;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos fornecidos e projetos a serem elaborados

    - Estas especificações particularizadas.

  - Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto ao passeio publico e a obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

  - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

  - Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

  - Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidro-sanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub-empreiteiros quando empresa, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

  - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra

  - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos, para um local aonde não venha causar transtornos.

  - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total em moeda corrente.

  - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras” ou “Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - Forma de Pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta e mediante Boletim de Medição.

  - PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

3.1. Colocação de pilares em C.A. pré-moldado;

3.2. Colocação de tesouras e terças em madeira de lei aplainada;

3.3. Cobertura com telhas de fibrocimento;

3.4. Estrutura metálica;

3.5. Limpeza permanente da obra.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessária à execução da obra, devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias, a partir de pontos já existentes nas proximidades da obra.

4.2 - PILARES

4.2.1. Os pilares da passarela serão em concreto armado, do tipo pré-moldado de seção 12 x 12cm e comprimento tal que atenda às medidas do projeto e fique 70cm abaixo do nível do solo.

4.3 - COBERTURA E PROTEÇÕES

4.3.1 – ESTRUTURA: A estrutura da cobertura das passarelas será com madeira de lei, tipo cedrinho ou equivalente, devidamente seca e aplainada e isenta de nós, falhas ou rachaduras. A madeira deverá ser devidamente entalhada e encaixada, interligada por pregos de bitola adequada, que proporcione rigidez à estrutura. A estrutura consiste de tesouras feitas com guias de cedrino 7,5 x 15cm duplas, conforme modelo existente. As terças serão com caibros de cedrinho 7,5 x 15cm, fixados adequadamente nas tesouras. Toda estrutura de madeira será devidamente imunizada contra cupim, aplicado conforme orientação do fabricante. A fixação das terças de madeira em paredes existentes será com suportes confeccionados em cantoneiras, perfis em “U” e ferro chato de bitola adequada, devidamente pintada com funda anti-ferrugem e tinta à base de óleo.

A estrutura da extensão do telhado do prédio 70 será metálica, incluindo a mão francesa, tudo conforme o projeto.

4.3.2 – COBERTURA: As telhas serão do tipo ondulada de fibro-cimento, isentas de amianto, espessura de 6mm, da marca Brasilit ou equivalente. A fixação será com parafusos próprios e demais acessórios, obedecendo à orientação do fabricante.

4.4 - LIMPEZA: No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado. No final da mesma deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra, para a entrega, com remoção de todos os entulhos, que deverão ser retirados para fora da área do campus da UFSM, por empresa devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes.

5. RELAÇÃO DE DESENHOS

5.1- Projeto Arquitetônico (Planta Baixa).

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.