Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA:  REFORMA PARA ACESSOS DE PNE  NA  REITORIA - UFSM.

LOCAL: Campus Universitário de Santa Maria - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem pôr objetivo, definir os trabalhos de REFORMA / ADAPTAÇÃO  DOS ACESSOS À REITORIA  - UFSM, , situado no Campus da Universidade Federal de Santa Maria - RS.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Normas da ABNT.

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução da obra;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de serviços, exceto os seguintes: fôrmas e escoramentos, concretagem, alvenarias e revestimentos argamassados (chapisco, emboço e reboco). Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto;

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta dias ) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência (ci). Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)

excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na última parcela.

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

VISITA TÉCNICA:  As empresas deverão obrigatoriamente visitar   o local da obra e/ ou serviço sendo que esta visita deverá ser acompanhada por técnico desta coordenadoria. A Coordenadoria coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. As empresas através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar a visita. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada). A declaração de visita será fornecida por funcionário desta Coordenadoria  devidamente identificado.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá providenciar cópias dos projetos, diário de ocorrências, ART e todos os demais documentos pertinentes à obra..

    - Instalações provisórias

      - Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado,

      - Canteiro de obra: A empresa contratada deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

      - Locação da obra: A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Trabalhos em terra

    - A empresa vencedora deverá remover os blocos sextavados e os ladrilhos hidráulicos para executar os pisos solicitados.

    - Os meios fios deverão ser retirados para possibilitar a execução das rampas de acesso

    - Na fachada leste deverá ser remodelado o estacionamento  com a retirada de sextavados e meio fios para possibilitar a configuração desejada.

    - Aterro: O aterro onde será executado o piso armado e os ladrilhos deverão ser aterrados com base graduada  até atingir os níveis solicitados  em camadas de no máximo 15cm compactadas mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

    - Abertura de valas: serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto de modo que permita uma boa execução. Também deverão ser abertas valas, para a recuperação dos pilares de concreto armado

    - Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente.

    - A empresa deverá executar a demolição do concreto em pilares indicados pela fiscalização para recuperação da estrutura.

  - Supraestrutura

    - A empresa contratada deverá antes do inicio dos projetos apresentar a fiscalização  os procedimentos para recuperação estrutural dos pilares

    - Após a apresentação e aceitação de todos os  detalhes a empresa  poderá iniciar os trabalhos de recuperação.

    - recuperação estrutural dos pilares: Inicialmente o projetista da recuperação estrutura deverá mapear todo o local, identificando os problemas e indicando a solução especifica para cada caso.O inicio dos trabalhos  de recuperação só será autorizado após a apresentação do projeto de recuperação com todos seus detalhes.

Nos pilares, a empresa deverá retirar o concreto avariado e limpar a ferragem com escovar e aplicar produto especial para corrosão e proteção. Após os procedimentos de limpeza de ferragem e concreto recompor a estrutura conforme detalhes apresentados  para a recuperação .

O Eng da empresa  deverá claramente detalhar no projeto todo as etapas listadas abaixo da recuperação estrutural, como: métodos para recuperação, produtos à serem utilizados, ferramentas adequadas, EPIs, tempos de cura dos produtos,

O ENGENHEIRO  DEVERÁ ACOMPANHAR DIARIAMENTE E VERIFICAR O ANDAMENTO DA OBRA. A FISCALIZAÇÃO SO VAI AUTORIZAR O ANDAMENTO DA ETAPA SEGUINTE DE RECUPERAÇÃO COM A VISTORIA DETALHADA DO PROJETISTA NA ETAPA ANTECESSORA, OU SEJA, TENDO AS SEGUINTES  ETAPAS:

- ESCARIAÇÃO/ DEMOLIÇÃO

- LIMPEZA E  REMOÇÃO MECANICA DA FERRUGEM

- REMOÇÃO QUIMICA DA CORROSÃO

- PROTEÇÃO QUIMICA DO AÇO

- REFORÇO COM NOVAS ARMADURAS (SE FOR O CASO)

- RECOMPOSIÇÃO DO CONCRETO

  - O ENGENHEIRO  DA EMPRESA DEVERÁ EMITIR UMA ART DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DOS PILARES.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Obs.: Nas lajes com enchimento de EPS e toda estrutura de concreto o chapisco deverá ser aditivado com Bianco ou equivalente técnico, dosado de acordo com as recomendações do fabricante. Nesse caso deverá ser respeitado um prazo de cura não inferior a 7 dias, antes de aplicar o emboço.

    - Emboço: após a cura do chapisco (1 dia), será executado o emboço no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume)

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) com a argamassa   industrializada.

  - Pisos e pavimentações

    - Piso armado : Será executado um piso polido  armado (fck= 25MPa) com 8cm de espessura devidamente vibrado com régua vibratória , sobre um colchão de base de brita  graduada  nivelada e compactada mecanicamente (sapo). A malha a ser utilizada será de 20x20 com ferros de 4.2mm.  Deverá ser previsto justas cerradas no concreto com dimensões de  300x 200 cm. Essas juntas deverão ser seladas com material adequado.

    - Este piso deverá ficar no nível do piso interno do hall da reitoria.

    - Nos locais indicados deverão ser executados piso com placa cimenticia  de 40 x 40 cm com 3,5 de espessura e com estampas variadas conforme detalhe no projeto.

    - Deverão ser executadas rampas de concreto conforme detalhes em projetos.

    - Os meio fios  e sextavados serão retirados e serão reaproveitados nos locais indicados

    - O Material que deverá sobrar (meio fio e sextavado) deverá ser carregado e conduzido ate o setor de manutenção da UFSM, indicado pelo fiscal da obra.

  - Pintura

    - Paredes e estruturas externas: As paredes e estruturas externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico suvinil ou equivalente de primeira qualidade e posteriormente 3 demãos de tinta, marca Suvinil semi brilho ou equivalente

    - O piso receberá pintura de demarcação conforme projeto com tinta especial para pintura de piso.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A empresa deverá executar um jardim com gramado e terra vegetal conforme detalhe em projeto

Deverá ser chumbado no concreto um guarda corpo metálico com tubos de 4” , parede 2mm com pintura esmalte conforme detalhe em projeto

  - Limpeza

    - No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.