|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS.

OBRA: RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS DO PRÉDIO Nº 18 DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS – UFSM.

LOCAL: SANTA MARIA/RS.

1- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de recuperação dos banheiros, nos três pavimentos, do Prédio nº 18, (6 masc. e 7 fem.) do Centro de Ciências Naturais e Exatas da Universidade Federal de Santa Maria, com área aproximada de 195m².

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria.

2.5- As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.6- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.9- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: Instalações Mecânicas, Elétricas, Telefônicas, Lógicas, Hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.10- É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

2.11- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.12- Forma de pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.13- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.14- O prazo de execução dos serviços é de 180 dias corridos.

2.1.5- A execução da obra será de acordo com a disponibilidade dos banheiros, tendo em vista as atividades normais no Prédio.

3- SERVIÇOS A EXECUTAR:

3.1- Serviços iniciais;

3.2- Paredes e painéis;

3.3- Cobertura e proteções;

4.4- Revestimentos;

3.5- Pavimentações;

3.6- Instalações hidrossanitárias.

4- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1- Serviços iniciais:

4.1.1- Instalações provisórias:

4.1.1.1- Tapume:

Parte da circulação, junto aos banheiros, onde serão realizados os serviços, deverá ser fechada. O fechamento será com chapas de compensado até a altura do teto, ficando perfeitamente vedado, evitando que o pó da obra atinja as salas ao lado.

4.1.1.2- Barracões:

Deverá ser construído um galpão de madeira para almoxarifado, refeitório, banheiro (com chuveiro, bacia sanitária e lavatório) e escritório, num local indicado pela Fiscalização, próximo a obra.

4.1.1.3- Instalação provisória de água:

A UFSM fornecerá água necessária á execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao Prédio ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.1.4- Instalação provisória de energia elétrica:

A UFSM fornecerá energia elétrica necessária á execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao Prédio ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.2- Limpeza permanente e final da obra:

A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obra fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos. Este serviço deverá ser realizado por empresa devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis para um local, no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

4.1.3- Transporte interno e externo:

Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

4.1.4- Demolições e retiradas:

4.1.4.1- Retirada de vasos sanitários:

Os vasos existentes nos banheiros (nos três Pavimentos) do Prédio nº 18 (6 masc. e 7 fem.) deverão ser retirados, inclusive as instalações hidrossanitárias, evitando ao máximo a danificação, visando o reaproveitamento dos aparelhos.

4.1.4.2- Retirada de lavatórios:

Os lavatórios existentes nos banheiros do Prédio nº 13 deverão ser retirados, inclusive as instalações hidrossanitárias, evitando ao máximo a danificação, visando o reaproveitamento dos aparelhos.

4.1.4.3- Retirada de mictórios:

Os mictórios existentes nos banheiros do Prédio nº 13 deverão ser retirados, inclusive as instalações hidrossanitárias, evitando ao máximo a danificação, visando o reaproveitamento dos aparelhos.

4.1.4.4- Retirada de revestimento de azulejo:

O revestimento de azulejo existente nos banheiros do Prédio nº 13 deverá ser retirado evitando ao máximo a danificação, visando o reaproveitamento dos azulejos.

4.1.4.5- Demolição de argamassa de assentamento:

A argamassa de assentamento dos azulejos deverá ser totalmente demolida, deixando a parede em osso, preparando a superfície para receber novo revestimento de azulejo.

4.1.4.6- Retirada de tubulação hidrossanitária:

Todas as tubulações de água e esgoto existentes nas paredes e nos pisos dos banheiros do Prédio nº 13 deverão ser retiradas, evitando ao máximo a danificação.

4.1.4.7- Retirada de portas de madeira:

As portas de madeira existentes nos banheiros do Prédio nº 13 deverão ser retiradas, evitando ao máximo a danificação, visando o reaproveitamento, na mesma obra.

4.1.4.8- Retirada de piso cerâmico:

O piso cerâmico existente nos banheiros deverá ser retirado (inclusive a argamassa de assentamento). As cerâmicas deverão ser retiradas evitando ao máximo a danificação, visando o reaproveitamento, na mesma obra.

4.1.4.9- Demolição de parede de alvenaria:

As paredes de alvenaria, indicadas em projeto, deverão ser demolidas. Nos locais onde o revestimento for de azulejo, este deverá ser retirado evitando ao máximo a danificação, visando o seu reaproveitamento.

4.1.4.10- Demolição de contrapiso de concreto:

O contrapiso do pavimento térreo deverá ser demolido e aberto valas para colocação da tubulação, após a execução dos serviços o contrapiso deverá ser refeito.

4.2- Paredes e painéis:

4.2.1- Paredes:

4.2.1.1- Parede de gesso acartonado:

Nos locais indicados em projeto serão executadas paredes de gesso acartonado. Estas serão construídas com uma chapa de gesso acartonado resistente a umidade (RU), tipo Placostil ou equivalente de cada lado, com 13mm de espessura para cada chapa, separada entre si pôr perfis de aço galvanizado do tipo M70 com largura de 70mm, colocados à cada 400mm. As placas de gesso deverão ser parafusadas nos perfis galvanizados e nas juntas entre as placas será colada uma fita. Depois de montada, a superfície será regularizada com massa corrida e lixada até que se obtenha uma superfície lisa e sem ondulações. As paredes serão executadas conforme a orientação do fabricante.

4.2.1.2- Divisória de granito:

Nos banheiros masculinos serão colocadas divisórias de granito. Estas serão colocadas conforme projeto, tendo espessura mínima de 2cm. As divisórias serão fixadas nas paredes e no piso.

4.2.2- Esquadrias, peitoris, ferragens:

4.2.2.1- Portas de madeira:

As portas colocadas (novas) serão completas (marco, folha e ferragem), nas dimensões indicadas em projeto.

4.2.2.1.1- Marco:

As portas terão marco de madeira maciça, primeira qualidade (sem emenda ), com 35mm de espessura e guarnição de cedrinho devidamente seca e aplainadas. O marco será fixado com doze parafusos em taco de madeira de lei apropriado.

4.2.2.1.2- Folha da porta:

As folhas das portas serão semi-oca de compensado de pinho e reforço interno de 10cm de largura em todo o seu perímetro, com madeira de lei.

As portas (marco e folha) deverão receber fundo e massa somente no local da obra.

A porta do banheiro PNE deverá ser executada conforme projeto, de correr.

4.2.2.1.3- Fechaduras:

As portas de madeira, acesso ao banheiro, levarão fechadura de cilindro de embutir com peças móveis do miolo e testa de latão tipo 357, maçaneta de haste MZ–30, espelho retangular E-41, com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente técnico.

Nas portas do banheiro serão usadas fechaduras de embutir com peças móveis do miolo e a testa do latão tipo 540, maçaneta de haste MZ-30 e espelho retangular E-67, acabamento cromado, da Papaiz ou equivalente técnico.

4.2.2.1.4- Chaves:

A empreiteira deverá entregar à Fiscalização duas vias de chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

4.2.2.1.5- Dobradiças:

Nas portas de madeira serão usadas três dobradiças de latão cromadas, 3”x2,1/2”, de primeira qualidade.

4.2.2.1.6- Prendedor de portas:

Todas as portas internas e externas levarão prendedor ref. Fx 95, marca Brasil ou equivalente, com três parafusos fixados com buchas plásticas em cada folha.

4.2.2.1.7- Numeração das portas:

Todas as portas deverão ter numeração pintada no local e na cor indicada pela fiscalização.

4.2.2.2- Porta de madeira com reaproveitamento:

As portas de madeira que foram retiradas deverão ser recolocadas, nos locais indicados.

As que se apresentarem danificadas, mal funcionamento, etc., deverão ser totalmente consertadas.

4.3- Coberturas e proteções:

4.3.1- Proteções:

4.3.1.1- Conjunto de barras metálicas para proteção:

Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária e lavatório. As barras deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm, da Deca ou equivalente técnico. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm.

4.4- Revestimento interno e externo:

4.4.1- Com chapisco:

Serão chapiscadas todas as superfícies das paredes, onde foram retirados os azulejos. Antes da execução a superfície deverá ser limpa e molhada, sendo então chapiscada com argamassa 1:4, cimento e areia grossa.

4.4.2- Com emboço (argamassa grossa):

Nas superfícies previstas para colocação de azulejo, indicada no item anterior, deverá ser executado o emboço com argamassa 1:2:6 (cim. cal areia). Este será executado após a cura adequada do chapisco.

4.4.3- Com azulejo:

O azulejo empregado será 20x20cm de primeira qualidade, do tipo liso, da marca Eliane ou equivalente técnico. Os azulejos serão fixados com adesivo, segundo orientação do fabricante. No encontro dos azulejos, nas arestas das paredes, não deverá aparecer toda a espessura do azulejo, fazendo-se então a colocação a 45º. As juntas dos azulejos deverão ser uniformes e as peças alinhadas na vertical e na horizontal.

4.4.4- Pinturas:

4.4.4.1- Com tinta látex PVA:

Os banheiros, onde serão realizados os serviços, deverão ser repintados. As superfícies (internas) das paredes deverão ser adequadamente preparadas (lixadas e limpas), para receberem, no mínimo, duas demãos de tinta PVA Extra Vinil da Renner ou equivalente técnico.

4.4.4.2- Com tinta esmalte em portas de madeira:

As portas de madeira que serão colocadas deverão receber aplicação de fundo e massa (nas seis faces), para após serem pintada. Deverão ser adequadamente preparada (emassada, lixada e limpa), para receber, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente. Também todas as portas deverão ter numeração pintada no local e na cor indicada pela fiscalização.

4.4.4.3- Com tinta esmalte em portas de madeira:

As portas de madeira que foram retiradas e que serão reaproveitadas deverão ser repintadas, antes da colocação, em todas as faces (seis faces). Após adequadamente preparadas (lixadas e limpas), as portas deverão receber, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente técnico.

4.4.4.4- Com tinta esmalte em janelas metálicas:

As janelas metálicas dos banheiros, onde serão realizados os serviços, deverão ser repintadas na face interna. Primeiramente deverá ser removida toda a ferrugem com removedor especial para este fim. Após este tratamento as janelas serão perfeitamente lixadas, recebendo então, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte Extra da Renner ou equivalente.

4.4.5- As superfícies a serem pintadas só poderão receber pinturas, quando estiverem com a superfície preparada, devendo receber a liberação da Fiscalização. As cores das tintas serão indicadas oportunamente pela Fiscalização da UFSM.

4.5- Pavimentações:

4.5.1- Piso cerâmico:

O piso dos banheiros será revestido com cerâmica. A cerâmica a ser utilizada será esmaltada, primeira qualidade, dimensões 30x30cm, tipo tráfego pesado (PEI5), antiderrapante, da Eliane ou equivalente.

O assentamento será com adesivo próprio, segundo a orientação do fabricante (argamassa tipo A II), sobre o pavimento regularizado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com espessura mínima de 4cm e cura mínima de 14 dias. As juntas entre as peças serão uniformes, alinhadas e no máximo 5mm, corretamente rejuntadas, conforme orientação do fabricante. O piso deverá ficar perfeitamente nivelado e onde necessário, deverá ficar com uma inclinação adequada para o escoamento das águas. A cor da cerâmica será definida pela UFSM.

4.6- Instalações hidrossanitárias:

4.6.1- Instalações hidráulicas:

4.6.1.1- Rede de água:

Toda a tubulação da rede de água que foi retirada deverá ser refeita, no mesmo local, mesmo diâmetro e com a mesma quantidade de pontos existentes, mais os indicados em projeto. Serão usados tubos de PVC, rígido, soldável, com as respectivas conexões, da Tigre ou equivalente técnico, bem como as adaptações necessárias.

4.6.1.2- Registro:

Os registros de gaveta serão instalados nos locais indicados em projeto, sendo feita as adaptações necessárias. Serão instalados registros de gaveta metálico com acabamento cromado, com canopla, modelo 1416 C39, marca Deca ou equivalente.

4.6.1.3- Torneiras dos lavatórios:

Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão metálicas cromadas 1/2”, do tipo Pressmatic luxo de mesa com arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente técnico.

4.6.2- Instalações sanitárias:

4.6.2.1- Rede de esgoto:

Toda a tubulação da rede de esgoto que foi retirada deverá ser refeita, no mesmo local, mesmo diâmetro e com a mesma quantidade de pontos existentes, mais os indicados em projeto. Serão usados tubo de PVC com as respectivas conexões da Tigre ou equivalente técnico, bem como as adaptações necessárias.

4.6.3- Aparelhos:

4.6.3.1- Vasos sanitários:

Os vasos sanitários serão de louça branca vitrificada normal e tipo, PNE, da Deca ou equivalente técnico, com parafusos de fixação, instalações hidrossanitárias completas, inclusive com anel de vedação.

4.6.3.2- Assento plástico para vaso sanitário:

Os assentos dos vasos sanitários serão de plástico branco da Astra ou equivalente técnico.

4.6.3.3- Válvula de descarga:

Serão usadas válvulas de descarga para bacia sanitária, com acabamento e tecla metálica para descara de 6 litros por ciclo, instalada e completa da Deca ou equivalente técnico.

4.6.3.4- Mictório:

Os mictórios serão individuais, tipo parede, de louça com sifão integrado, da Deca ou equivalente técnico, corretamente fixado e instalações hidrossanitárias completas.

4.6.3.5- Caixa sinfonada:

As caixas sifonadas serão de PVC rígido de 150mm x 150mm e saída de 50mm, com tampa em aço inox.

4.6.3.6- Torneira para limpeza:

No local indicado em projeto será instalada uma torneira convencional, metálica cromada com adaptador, para limpeza

4.6.3.7- Porta toalha de louça:

Junto aos lavatórios serão colocados cabides de louça branca vitrificada, de embutir.

4.6.3.8- Porta papel de louça:

Junto a cada bacia sanitária será colocada uma papelaria (15cmx15cm) de louça branca vitrificada, embutida, com rolete.

4.6.3.9- Instalação de lavatórios:

O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão de louça sem coluna, de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente, fixados com mão francesa em cantoneira pintada de preto fosco. Os lavatórios com tampo de granito do tipo andorinha (c/ borda alta, espelho e acabamento duplado) deverão ter cubas de embutir oval modelo L 37 (490x360 mm), marca Deca ou equivalente, cor bege. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

4.6.3.10- Tampo de granito:

Nos banheiros serão instalados tampos de ganito polido (220x55cm), 2cm de espessura, com três cubas de louça ovais cada, devidamente nivelado, com bordas verticais (espelho) de 5cm junto a parede. O tampo será apoiado em uma estrutura metálica, compatível e perfeitamente pintada. As cubas serão da Deca ou equivalente técnico com metais cromados e instalações hidrossanitárias serão completas.

4.6.3.11- Placa de identificação dos banheiros:

Nos banheiros serão colocadas placa de acrílico, com números e símbolos de identificação.

4.6.3.12- Espelhos:

Os espelhos deverão ser colocados sobre os lavatórios dos banheiros. Estes serão retangulares, com espessura de 4mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado. Os espelhos deverão possuir uma manta de isolamento entre a parede e o espelho.