Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

## Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

###### OBRA: Reforma dos laboratórios do CTISM, Prédio 5 do Campus da UFSM.

OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de execução da reforma dos laboratórios do CTISM, salas 147, 148, 149 e 150 do Prédio 5 do Campus da UFSM, conforme especificação abaixo.

1.1 - OBJETIVOS- Reforma no piso, paredes e forro no Laboratório de Mecânica  do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria na Universidade Federal de Santa Maria

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de, garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.5- Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.6- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis, para um local no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

2.9- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

2.10- A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes.

2.11- VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente visitar  o local da obra. Sendo que esta visita poderá ser acompanhada por técnico desta coordenadoria. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

2.12- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.13- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.14- Forma de pagamento: Serão parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.15- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.16- A Empresa participante e devará ter registro no CREA, bem como seu Responsável Técnicos, com vinculo de responsabilidade Técnica com a Empresa atestado fornecido pelo CREA.

2.17- O prazo de execução dos serviços é de 90 dias corridos.

- - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá apresentar a ART de responsabilidade técnica de execução da obra de reforma dos banheiros antes da primeira medição de obra.

    - A empresa deverá manter uma limpeza interna do prédio, no entorno da obra. Não será admitido entulho nas circulações de pessoas.

    - A contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário a execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Demolições/Remoções

    - Demolição de revestimento:

    - Demolição de alvenarias, conforme projeto;

    - Remoção de portas de madeira, conforme projeto;

    - Remoção de piso cerâmico e paviflex contra piso;

    - Revestimentos;

    - Pintura;

3 – DEMOLIÇÃO;

3.1 – DEMOLIÇÃO DE PAREDE; A parede de alvenaria definida em projeto deverá ser demolida e o entulho removido por Empresa Licenciada.

3.2 – DEMOLIÇÃO DE REBOCO: deverá ser removido todo o reboco das sala a 147, 148, 149, 150 até a altura de 1,50 metros.

3.3 – DEMOLIÇÃO DE PAVIMEMTAÇÃO; Todo o piso vinilico e massa de regularização deverão ser demolido e o entulho removido por Empresa Licenciada.

4 – REVESTIMENTO;

4.1 - Chapisco: (paredes) a parede deverá ser abundantemente molhada e chapiscada no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), nas paredes onde foi removido o reboco atá a altura de 1,50m.

4.2 - Emboço: (Paredes) após a cura do chapisco (3 dias), será executado o emboço, devidamente prumado e desempenado e no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

- - PINTURAS

  - - As paredes internas e, deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade, aplicado fundo preparados e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica semi-brilho ou quantas se fizer necessário para obter uma superfície unifrome, da Suvinil ou equivalente técnico, com cor a definir pela fiscalização

  - - Nas paredes com reboco novo devera ser lixado adequandamente e aplicado selador e posteriormente no mínimo 2 demãos de massa Acrílica Suvinil  e duas demãos de tinta epóxi ou quantas se fizer necessário para uma superfici uniforme , ou equivalente, com cor a definir pela fiscalização

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante

  - Limpeza

    - No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos..  A obra deve ser limpa e  entregue em condições de uso

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

6 – PAVIMENTAÇÃO PISO FLUTUANTE SALAS 1317 / 1321 / 1227:

6.1 – Deverá ser removida toda a argamassa de regularização.

6.2 – PAVIMENTAÇÃO - A pavimentação será com concreto 20 Mpa usinado e desempenado mecanicamente por mão-de-obra qualificada, a superfície deverá ficar lisa, bem acabada junto as paredes e portas e nivelada

6.3 – RODAPÉ EM MADEIRA – O radapé com 5 centimetros a ser utilizado será em madeira de lei, 1ª qualidade, seca, em cerne, isenta de imperfeições (rachaduras, partes rajadas, empenadas, etc. ). O radapé será fixado nas paredes com buchas e parafusos de bitola adequada.

7- FORRO DE PVC: O forro deverá ser de PVC 10mm da Tigre, fixado ao forro de madeira existente fixado com grampos.

- - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

8.1- Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados por mão-de-obra qualificada.

8.2 - Deverão ser removidas as luminárias, acondicionadas e reinstaladas garantindo o pleno funcionamento.