|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Cidade Universitária – CEP 97105-900 – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA PASSARELA NO COLÉGIO AGRICOLA

LOCAL: COLÉGIO AGRICOLA DE FREDERICO WESTIPHALEN - RS.

- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Construção da Cobertura da Passarela no Colégio Agrícola de Frederico Westiphalen/UFSM – RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Normas da ABNT;

    - Especificações gerais de obras da UFSM;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos fornecidos e projetos a serem elaborados

    - Estas especificações particularizadas.

  - Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto ao passeio publico e a obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

  - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado a empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

  - Será permitida a sub-empreitada de quaisquer tipos de serviços, sendo que os sub-empreiteiros quando empresa, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

  - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra, que será em horário de expediente da Instituição.  Os interessados deverão apresentar, na ocasião da visita, uma declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente visada por Engenheiro ou técnico  desta Coordenadoria. A declaração deverá seguir o modelo apresentado no anexo 4. A declaração deverá ser apresentada em duas vias sendo uma via será arquivada na secretaria da Proinfra e outra deverá ficar com a empresa interessada para complementação da proposta financeira.

  - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos, para um local aonde não venha causar transtornos.

  - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total em moeda corrente.

  - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras” ou “Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - Forma de Pagamento: Parcelas mensais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta e mediante Boletim de Medição.

  - PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

3.1. Colocação de pilares em C.A. pré-moldado

3.2. Colocação de tesouras e terças em madeira de lei aplainada

3.3. Cobertura com telhas de cimento amianto

3.4. Limpeza permanente da obra

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessária à execução da obra, devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias, a partir de pontos já existentes nas proximidades da obra.

4.2 - PILARES

4.2.1. Os pilares da passarela serão em concreto armado, do tipo pré-moldado de seção 12 x 12cm e comprimento tal que atenda às medidas do projeto e fique 70cm abaixo do nível do solo.

4.3 - COBERTURA E PROTEÇÕES

4.3.1 – ESTRUTURA: A estrutura da cobertura será com madeira de lei, tipo cedrinho ou equivalente, devidamente seca e aplainada e isenta de nós, falhas ou rachaduras. A madeira deverá ser devidamente entalhada e encaixada, interligada por pregos de bitola adequada, que proporcione rigidez à estrutura. A estrutura consiste de tesouras feitas com guias de cedrino 5 x 10cm duplas, conforme modelo existente. As terças serão com caibros de cedrinho 5 x 15cm, fixados adequadamente nas tesouras. Toda estrutura de madeira será devidamente imunizada contra cupim, aplicado conforme orientação do fabricante. A fixação das terças de madeira em paredes existentes será com suportes confeccionados em cantoneiras, perfis em “U” e ferro chato de bitola adequada, devidamente pintados com funda anti-ferrugem e tinta à base de óleo.

4.3.2 – COBERTURA. As telhas serão do tipo ondulada de fibro-cimento, isentas de amianto, espessura de 6mm, da marca Brasilit ou equivalente. A fixação será com parafusos próprios e demais acessórios, obedecendo à orientação do fabricante.

4.4 - LIMPEZA: No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

5. RELAÇÃO DE DESENHOS

5.1- Projeto Arquitetônico (Planta Baixa e Cortes).

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.