Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infra- estrutura

Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: RECUPERAÇÃO DO PISO DAS SALAS 2174, 2175, 2182 e 2183 DO PRÉDIO Nº 74, CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS – UFSM.

LOCAL: Campus Universitário - Camobi – Santa Maria – RS

1- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de recuperação do piso das salas 2174, 2175, 2182 e 2183 no pavimento térreo do Prédio nº 74, Bloco ‘A’, do Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria, com área aproximada de 229m².

2- GENERALIDADES:

2.1. Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1. Estas especificações técnicas;

2.1.2. Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

2.2.3. Projetos;

2.1.4. Normas da ABNT.

2.2. Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

2.3. Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

2.4. A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), sendo pré-requisito para liberação da primeira fatura;

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constante do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

2.6. Será permitida a subcontratação de quaisquer tipo de serviços, sendo que os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima comprovada de 2 anos, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vínculo à contratada, residente no município que é executado os serviços;

2.8. A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

2.9. A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

2.11. A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados;

2.12. A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

2.13. A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra; Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente;

2.14. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

2.15. A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão de responsabilidade da empresa contratada;

2.16. São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

2.17. A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras para as anotações diárias. O diário deverá ser preenchido a partir da ordem de serviço, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal. O diário de obra deverá obedecer o modelo do ANEXO 1 e deverá possuir 2 vias (1 via UFSM e 2 via Empresa). O diário de obras deverá ter tamanho A4;

2.18. A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização;

2.19. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

2.20. O prazo de execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos;

2.21. O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais;

2.22. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência. Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição;

2.22.1. - Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%);

2.22.2. Excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na última parcela;

2.23. O pagamento será MENSAL (exceto pagamento ordinário), conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado no ANEXO 2;

2.24. A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e fatura da obra, enquanto todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento;

2.25. VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra, que será em horário de expediente da Instituição. Os interessados deverão apresentar, na ocasião da visita, uma declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente visada por Engenheiro ou técnico desta Coordenadoria. A declaração deverá seguir o modelo apresentado no anexo 4. A declaração deverá ser apresentada em duas vias sendo uma via será arquivada na secretaria da Proinfra e outra deverá ficar com a empresa interessada para complementação da proposta financeira;

2.26. A execução da obra será de acordo com a disponibilidade das salas, tendo em vista as atividades normais no Prédio e a Empresa deverá adequar-se as condições deste.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Serviços Preliminares e Técnicos:

3.1.1. Orçamento, cronograma e visita Técnica:

A empresa deverá fazer a visita técnica e executar seu orçamento de acordo com os custos de sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma físico financeiro, baseado no prazo definido e contratado pela UFSM e que deverá ser rigorosamente obedecido na execução da obra.

3.1.2. Cópias e Despesas legais:

A empresa deverá providenciar todas as cópias, ART, diários de obra e projetos necessários para o bom andamento da obra.

3.1.3. Instalação provisória da elétrica:

A UFSM deverá disponibilizar o ponto de energia e a empresa contratada deverá fazer a extensão até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento e segurança para ligação dos equipamentos e iluminação. Os locais usados durante o período de obras deverão ser entregues na mesma condição inicial.

3.1.4. Instalação provisória de água:

A UFSM deverá disponibilizar o ponto de água e a empresa contratada deverá fazer a extensão até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento. Os locais usados durante o período de obras deverão ser entregues na mesma condição inicial.

3.1.5. Barraco de obra:

Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiro, bacia sanitária, lavatório), escritório. O esgoto oriundo do banheiro deverá ser devidamente conduzido para fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro), ou em rede existente indicada pela fiscalização. Para implantação do canteiro de obras a empresa deverá apresentar um layout para a fiscalização aprovar.

3.1.6. Tapume:

A circulação que dá acesso para as salas, onde serão realizados os serviços, deverá ser fechada. O fechamento será com chapas de compensado até a altura do teto, perfeitamente vedado, evitando que o pó da obra atinja as salas ao lado.

3.1.7. Limpeza permanente da Obra:

A obra deverá permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverão ser conduzidos obrigatoriamente a caçambas metálicas de recolhimento de resíduos conforme item antecedente 2.12.

3.2. Movimento de Terra / Demolições:

3.2.1. Escavação e remoção de solo:

O solo das salas de aulas, onde serão realizados os serviços, deverá ser escavado até que se encontre solo de boa qualidade, profundidade em torno de 50cm. O material escavado deverá ser retirado e transportado para um local, no CAMPUS, indicado pela fiscalização.

3.2.2. Aterro de solo compactado mecanicamente:

O local escavado será aterrado com material de boa qualidade em camadas de no máximo 15cm e compactado mecanicamente (sapo). Na cota de fechamento do aterro este deverá ficar perfeitamente nivelado, para execução do contra piso. Também deverá ser executado aterro compactado mecanicamente com 1,0m de largura junto ás paredes externas das salas onde serão realizados os serviços. O aterro deverá ter uma inclinação adequada para evitar que as águas pluviais se aproximem das paredes.

3.2.3. Retirada de piso com taco de madeira:

O piso de taco de madeira existente nas salas 2174, 2175, 2182 e 2183 deverá ser retirado, inclusive a argamassa de assentamento, evitando ao máximo a danificação, visando o reaproveitamento dos tacos, na mesma obra.

3.2.4. Retirada de rodapé de madeira:

O rodapé existente nas salas onde será retirado o piso com taco de madeira deverá ser retirado, evitando ao máximo a danificação, visando o reaproveitamento, na mesma obra.

3.2.5. Demolição de piso de granitina:

O piso de granitina, inclusive o rodapé, existente na circulação do Pavimento Térreo, junto as salas onde serão realizado os serviços, deverá ser demolido e retirado do local.

3.2.6. Demolição de contra piso de concreto armado:

O contra piso de concreto armado existente nas salas onde foi retirado o piso de taco de madeira (salas 2174, 2175, 2182 e 2183) deverá ser demolido e retirado do local.

3.2.7. Retirada de janelas metálicas:

As janelas metálicas existentes nas salas onde serão realizados os serviços deverão ser retiradas (para facilitar a execução dos mesmos), evitando ao máximo a danificação, visando o reaproveitamento na mesma obra.

3.2.8. Retirada de parede de gesso acartonado:

As paredes de gesso acartonado existentes nas salas onde serão realizados os serviços deverão ser retiradas, evitando ao máximo a danificação, visando o reaproveitamento na mesma obra.

3.2.9. Transporte e remoção de entulho para aterro licenciado:

Todo o resíduo gerado nos serviços deverá ser transportado até o contêiner metálico para posteriormente a empresa enviá-lo para aterro de resíduos licenciado pelos órgãos ambientais. O local do contêiner deverá ser indicado pela fiscalização de maneira que não atrapalhe o trânsito de pessoas e veículos. Caso necessário deverá ser utilizado fitas de isolamento e sinalização para a segurança de pedestres e veículos. Não será permitida o deposito e/ou acúmulo de entulho.

3.2.10. Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

3.3. Alvenaria / vedação:

3.3.1. Esquadria:

3.3.1.1. Janelas metálicas com reaproveitamento:

As janelas metálicas que foram retiradas serão recolocadas, nos locais indicados, corretamente fixadas. As que se apresentarem danificadas por ferrugem ou outro motivo qualquer, tais como mal funcionamento, emperradas, quebradas, faltando peças, comandos, puxadores, fechaduras, etc., deverão ser totalmente consertadas e lubrificadas.

3.3.1.2. Porta de madeira: (retirada, adaptação e recolocação):

As portas de madeira existentes nas salas onde serão realizados os serviços e de outras salas, indicadas pela fiscalização, deverão ser retiradas, evitando ao máximo a danificação, visando o reaproveitamento na mesma obra. Estas deverão ser adaptadas ao novo revestimento do piso cortadas ou aplainadas na face inferior, numa medida que não toque no novo piso. A face do corte deverá ter um acabamento adequado (vedado, emassado, pintados etc.). Após os serviços a portas deverão ser recolocadas, deixando em perfeito funcionamento.

3.4. Impermeabilização, isolação térmica e acústica:

3.4.1. Vedação da juntas de dilatação:

A junta de dilatação do piso da circulação deverá ter acabamento com Sikaflex da Sika ou equivalente técnico.

3.5. Divisórias e forros:

3.5.1. Parede de gesso acartonado:

Nos locais indicados serão executadas paredes de gesso acartonado. Estas serão construídas com uma chapa de gesso acartonado tipo Placostil ou equivalente de cada lado, com 13mm de espessura para cada chapa, separada entre si pôr perfis de aço galvanizado do tipo M70 com largura de 70mm, colocados à cada 400mm. As placas de gesso deverão ser parafusadas nos perfis galvanizados e nas juntas entre as placas será colada uma fita. Depois de montada, a superfície será regularizada com massa corrida e lixada até que se obtenha uma superfície lisa e sem ondulações. As paredes serão executadas conforme a orientação do fabricante.

3.5.2. Parede de gesso acartonado com reaproveitamento:

As paredes de gesso acartonado que foram retiradas deverão ser recolocadas. Serão reaproveitadas as chapas de gesso acartonado, os perfis metálicos e demais acessórios para a montagem das paredes. As paredes serão executadas conforme a orientação do fabricante.

3.6. Pisos e pavimentações:

3.6.1. Contrapiso de concreto armado:

O contrapiso das salas será de concreto armado, 8,0cm de espessura, (malha 20x20cm com Æ4.2), fck=150kg/cm², com impermebilizante, assentado sobre um colchão de brita de 10,0cm, compactado mecanicamente e nivelado.

3.6.2. Piso com taco de madeira:

O piso das salas será revestido com taco de madeira, reaproveitando os que foram retirados ou colocando tacos novos

Os tacos novos serão de madeira de primeira qualidade, especial para este fim, isentos de nós e rachaduras etc, idênticos aos que serão reaproveitados. Serão assentados sobre uma camada de argamassa com no mínimo 3cm de espessura. Os tacos serão asfaltado na face inferior e então passado areia grossa. Na mesma face serão colocados pregos retorcidos em n° de 3. Os tacos serão batidos com pranchas apropriadas e o piso deverá ficar perfeitamente nivelado e no mesmo nível do piso da circulação. Após a cura os tacos serão perfeitamente lixados.

3.6.3. Piso com taco de madeira com reaproveitamento:

Os tacos com reaproveitamento deverão ser selecionados, colocando somente os que estejam em boas condições, isentos de nós, rachaduras etc. Serão assentados conforme os tacos novos.

3.6.4. Lixamento de taco de madeira:

O piso com taco de madeira deverá ser lixado com no mínimo 4 graduações de lixa, até atingir uma superfície plana e sem ondulações. O piso deverá ser perfeitamente rejuntado, preparando a superfície para a aplicação de cera.

3.6.5. Com cera em taco de madeira:

O piso com taco de madeira das salas deverá ser corretamente preparado (lixado, rejuntado etc.), para receber, no mínimo, duas demãos de cera, aplicadas conforme as recomendações do fabricante.

3.6.6. Piso de granitina:

Na circulação o piso será de granitina moldada no local. Inicialmente será executada uma base de cimento e areia, com espessura não inferior a 5cm, onde serão colocadas as juntas de dilatação em PVC, espessura 3mm, que deverão ficar perfeitamente niveladas, aprumadas e no esquadro, formando quadros nas dimensões dos existente na mesma circulação. A saliência das juntas, acima da base, corresponde à espessura da granitina, que deverá ser de 1,5cm. A granitina será constituída por mármore ou granito triturado (granilha), cimento comum, cimento branco e, se for o caso, corante, de tal forma que fique idêntica a existente, na mesma circulação. A granitina será perfeitamente lixada e rejuntada. Antes da execução, a empreiteira deverá submeter uma amostra à Fiscalização da UFSM, para fins de definir a tonalidade da cor.

3.6.7. Com cera em granitina:

O piso de granitina deverá ser corretamente preparado para receber, no mínimo, duas demãos de cera, aplicadas conforme as recomendações do fabricante.

3.7. Rodapés, soleiras, e peitoris:

3.7.1. Rodapé de madeira:

Os locais onde foi colocado piso de taco de madeira serão colocados rodapés. Os rodapés serão em madeira de primeira qualidade (de lei) isentos de nós e rachaduras, nas dimensões dos existentes que foram retirados. Serão colocados perfeitamente nivelados, alinhados e fixados com parafusos e buchas plásticas a cada 60 cm e tratado com duas demãos de Jimo Cupim (marron) ou equivalente técnico.

3.7.2. Rodapé de madeira com reaproveitamento:

Os rodapés que foram retirados e estiverem em boas condições deverão ser recolocados. Serão colocados perfeitamente nivelados, alinhados e fixados com parafusos e bucha plástica.

3.7.3. Rodapé de granitina:

O rodapé de granitina será na mesma tonalidade do piso, nas dimensões de 1,5x7,0cm, colocados salientes 1,0cm da prumada das paredes.

3.8. Pintura:

3.8.1. Com massa PVA:

Nas paredes de gesso acartonado, depois de executadas, as superfícies deverão receber aplicação de massa corrida PVA no número de demãos suficiente para que obtenha um acabamento perfeito. As superfícies deverão ser lixadas e limpas preparando-as para receber pintura.

3.8.2. Com tinta látex PVA:

As superfícies das paredes de gesso acartonado depois de regularizados com massa corrida PVA, deverão ser devidamente lixadas e limpas, para serem pintadas com, no mínimo, duas demãos de tinta PVA Extra Vinil da Renner ou equivalente.

3.8.3. Com tinta látex PVA:

As salas onde serão realizados os serviços deverão ser repintadas. As superfícies (internas) das paredes, tetos, vigas e pilares deverão ser adequadamente preparados (lixadas e limpas), para receberem, no mínimo, duas demãos de tinta PVA Extra Vinil da Renner ou equivalente técnico.

3.8.4. Pintura esmalte sobre rodapé de madeira:

Nos rodapés de madeira (novos) deverá ser aplicado fundo preparador de madeira, em seguida aplicação da massa óleo (ponsar). Após esse processo o rodapé deverá ser devidamente lixado até se obter uma superfície lisa e sem ondulações e aplicado tinta esmalte brilho da Suvinil em todos os lados do rodapé. Após a colocação a empresa deverá revisar emassar e pintar os pontos de fixação (parafusos).

3.8.5. Pintura esmalte sobre rodapé de madeira:

Os rodapés de madeira existentes deverão ser repintados. Após adequadamente preparados (lixados e limpos), os rodapés deverão receber, no mínimo, duas demãos de tinta Esmalte Sintético, da Suvinil (primeira linha) ou equivalente técnico.

3.8.6. Recomendações gerais sobre pintura interna e externa:

3.8.6.1. Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

3.8.6.2. Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

3.8.6.3. As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

3.8.6.4. As cores serão definidas pela Fiscalização.

3.8.6.5. Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

3.9. Serviços Complementares:

3.9.1. Limpeza final da obra:

A obra deverá ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condições de habitação e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), louças sanitárias e instalações elétricas (luminárias, eletrodutos, eletrocalhas) deverão estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA deverá ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste serviço. O entorno do prédio deverá ser entregue limpo e isento de entulhos.

Relação de desenhos

Projeto Arquitetônico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

ANEXO 1 – MODELO DIÁRIO DE OBRAS

| NOME DA CONSTRUTORA |  |  |  | FOLHA Nº ............ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DATA: ........./........../.......... |  |  |
| BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: |  |  |  |  |  |  |
| Empreiteira: |  | Localidade: |  |  |  |  |
| Prazo Contratual: | Prazo Decorrido: |  |  | Prazo Restante: |  |  |
| Dia da Semana | Operário em Serviço: |  | Encarregados |  | Profissionais | Serventes |
| MANHÃ: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  | TARDE: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  |  |  |  |
| Anotações da Empreiteira |  |  |  |  |  |  |
| Anotações da Fiscalização |  |  |  |  |  |  |

| ........./........../.......... ............................. Data Empreiteira | ........./........../.......... ............................. Data Fiscalização |
| --- | --- |

ANEXO 2  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo: 01/04/10 a 30/04/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |

ANEXO 3  - MODELO DE PLACA DE OBRA

ANEXO 4  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS xx/2010 – CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE MÁQUINAS  DA UFSM

Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX CONSTRUÇÕES LTDA, visitou o local da obra   no Campus da Universidade Federal de Santa Maria.

Santa Maria, 13 de maio de 2010.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra.