Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infra- estrutura

# Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO Nº 13A - CIÊNCIA VIVA – CCNE - UFSM.

LOCAL: Campus Universitário - Camobi – Santa Maria – RS

- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de recuperação interna e externa do Prédio nº 13A do Centro de Ciências Naturais e Exatas, com área total aproximada de 438 m², situado no Campus da UFSM.

- GENERALIDADES:

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), sendo pré-requisito para liberação da primeira fatura;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constante do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de quaisquer tipo  de serviços,. Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima comprovada de 2 anos, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vínculo à contratada, residente no município que é executado os serviços;

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra; Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

  - Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão de responsabilidade da empresa contratada.

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras para as anotações diárias. O diário deverá ser preenchido a partir da ordem de serviço, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal. O diário de obra deverá obedecer o modelo do ANEXO 1 e deverá possuir 2 vias (1 via UFSM e 2 via Empresa). O diário de obras deverá ter tamanho A4.

  - A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - O prazo de execução dos serviços é de120 (cento e vinte) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência. Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

    - - Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)

    - Excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na última parcela.

  - O pagamento será MENSAL (exceto pagamento ordinário), conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado no ANEXO 2.

  - A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e fatura da obra, enquanto todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra, que será em horário de expediente da Instituição. Os interessados deverão apresentar, na ocasião da visita, uma declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente visada por Engenheiro ou técnico desta Coordenadoria. A declaração deverá seguir o modelo apresentado no anexo 4. A declaração deverá ser apresentada em duas vias sendo uma via será arquivada na secretaria da Proinfra e outra deverá ficar com a empresa interessada para complementação da proposta financeira.

  - A execução da obra será de acordo com a disponibilidade dos locais de serviços, tendo em vista as atividades normais no Prédio e a Empresa deverá adequar-se as condições deste.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇO

3.1. Serviços Preliminares e Técnicos:

3.1.1. Orçamento, cronograma e visita Técnica:

A empresa deverá fazer a visita técnica e executar seu orçamento de acordo com os custos de sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma físico financeiro, baseado no prazo definido e contratado pela UFSM e que deverá ser rigorosamente obedecido na execução da obra.

3.1.2. Cópias e Despesas legais:

A empresa deverá providenciar todas as cópias, ART, diários de obra e projetos necessários para o bom andamento da obra.

3.1.3. Instalação provisória da elétrica:

A UFSM deverá disponibilizar o ponto de energia e a empresa contratada deverá fazer a extensão até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento e segurança para ligação dos equipamentos e iluminação. Os locais usados durante o período de obras deverão ser entregues na mesma condição inicial.

3.1.4. Instalação provisória de água:

A UFSM deverá disponibilizar o ponto de água e a empresa contratada deverá fazer a extensão até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento. Os locais usados durante o período de obras deverão ser entregues na mesma condição inicial.

3.1.5. Barraco de obra:

Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiro, bacia sanitária, lavatório), escritório. O esgoto oriundo do banheiro deverá ser devidamente conduzido para fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro), ou em rede existente indicada pela fiscalização. Para implantação do canteiro de obras a empresa deverá apresentar um layout para a fiscalização aprovar.

3.1.6. Limpeza permanente da Obra:

A obra deverá permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverão ser conduzidos obrigatoriamente a caçambas metálicas de recolhimento de resíduos conforme item antecedente 2.12.

3.2. Movimento de Terra / Demolições:

3.2.1. Retirada de forro de gesso acartonado:

O forro de gesso danificado deverá ser retirado, preparando o local para a colocação de novo forro.

3.2.2. Retirada de porta de divisória leve:

As portas de divisórias leves existentes nas paredes de gesso deverão ser retiradas, inclusive os marcos, evitando ao máximo a danificação, visando o reaproveitamento em outra obra.

3.2.3. Aterro compactado:

No local da calçada o aterro será executado com material boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) compactadas mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

3.2.4. Retirada e recolocação de quadros:

Os quadros brancos, quadros murais, etc., existentes na circulação e nas salas  do Prédio 13A deverão ser retirados (identificando o ponto de origem). Os quadros serão colocados em local adequado, evitando ao máximo a danificação. Após a execução dos serviços serão recolocados nos locais de origem, corretamente fixados.

3.2.5. Retirada de revestimento de argamassa:

O revestimento de argamassa que estiver solto ou danificado nas paredes do prédio 13A deverá ser retirado, preparando a superfície para receber novo revestimento.

3.2.6. Transporte e remoção de entulho para aterro licenciado:

Todo o resíduo gerado nos serviços deverá ser transportado até o contêiner metálico para posteriormente a empresa enviá-lo para aterro de resíduos licenciado pelos órgãos ambientais. O local do contêiner deverá ser indicado pela fiscalização de maneira que não atrapalhe o trânsito de pessoas e veículos. Caso necessário deverá ser utilizado fitas de isolamento e sinalização para a segurança de pedestres e veículos. Não será permitida o deposito e/ou acúmulo de entulho.

3.2.7. Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

3.3 Cobertura

3.3.1. Recuperação do telhado:

Na recuperação geral do telhado do prédio 13A deverão ser substituídas as telhas que estiverem danificadas ou fixando as que estiverem soltas. Onde estiverem faltando deverão ser colocadas peças idênticas as existentes no referido telhado. O telhado deverá ser totalmente revisado eliminando as infiltrações, ficando em perfeito funcionamento.

3.4. Alvenaria / vedação:

3.4.1 Alvenaria de tijolos maciços:

As paredes de apoio de uma das bancadas deverão ser demolidas e refeitas. Serão executadas paredes de tijolos maciços de primeira qualidade, com espessura de 15 cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas à estrutura através de ferros-cabelo 4,2mm. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo.

3.4.2. Esquadria:

3.4.2.1. Porta interna semi oca:

Nos locais onde foram retiradas as portas de divisórias leves deverão ser colocadas portas de madeira. Estas serão constituídas por marcos de madeira maciça, primeira qualidade (sem emenda), de Angelim ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de cedrinho ou equivalente devidamente seca e aplainadas com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverão ser utilizados no mínimo 3 dobradiças cromadas de 3” x 3 1/2”por folha. As portas (marco e folha) deverão receber fundo e massa somente no local da obra.

3.4.2.2. Trava de portas:

Todas as portas que foram colocadas deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas plásticas.

3.4.2.3. Numeração e sinalização de portas internas:

As portas internas deverão receber uma placa de acrílico com adesivos sinalizadores, contendo informações sobre a sala, conforme orientação da fiscalização. As placas serão fixadas com parafusos ou fita dupla face conforme orientação da fiscalização.

3.4.2.4. Recuperação de grade e portão metálico:

O portão e a grade metálica de acesso ao prédio 13A deverão ser recuperados. Os pontos que se apresentarem danificados por ferrugem ou outro motivo qualquer, tais como mal funcionamento, emperradas, quebradas, faltando peças, deverão ser totalmente consertados e lubrificados, deixando em perfeito funcionamento. As peças novas deverão ser no mesmo padrão das existentes. Durante o período que as folhas da porta estiverem ausentes, o vão deverá ser vedado com uma porta provisória (compensado, madeira maciça, etc.), inclusive com fechadura ou cadeado.

3.5. Revestimentos:

3.5.1. Revestimento interno e externo:

As superfícies de alvenaria interna e externa (paredes, tetos, pilares, vigas, inclusive paredes de apoio da bancada) do Prédio nº 13A deverão ser corretamente preparadas para receberem repintura. Nestes locais onde o revestimento de argamassa se apresentar danificado, solto ou estiver faltando, deverá ser executado sua recuperação. Esta será com chapisco, argamassa grossa e argamassa fina, ou somente argamassa fina, conforme a gravidade do caso. Nos locais onde o revestimento apresentar pequenas fissuras deverá ser feita a sua recuperação com massa corrida.

3.5.1.1. Chapisco:

Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Antes da execução a superfície deverá ser limpa e molhada.

3.5.1.2. Emboço (argamassa grossa):

Após a cura do chapisco (mínimo 2 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

3.5.1.3. Reboco (argamassa fina):

Após a cura do emboço (mínimo 7 dias), será executado o reboco com argamassa industrializada.

5.2. Divisórias e forros:

5.2.1Forro de gesso acartonado:

O forro de gesso do Prédio 13A deverá ser revisado, substituindo as placas danificadas ou fixando quando soltas. Nos locais onde for retirado o forro de gesso danificado deverá ser executado novo forro de gesso do tipo “Dry wall”, no padrão do existente.

5.3. Rodapés:

5.3.1. Rodapé de madeira:

Nas paredes de gesso deverão ser colocados rodapés. Os rodapés serão de madeira de primeira qualidade (de lei) isentos de nós e rachaduras, no padrão (largura, espessura, etc.) dos existentes. Serão colocados perfeitamente nivelados, alinhados e fixados com parafusos e buchas plásticas a cada 60 cm e tratado com duas demãos de Jimo Cupim (marrom) ou equivalente técnico.

5.4. Pintura:

5.4.1. Pintura interna:

5.4.1.1. Pintura em estruturas com tinta PVA:

As paredes internas em alvenaria deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber, no mínimo, duas demãos de tinta PVA, da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

5.4.1.2. Massa PVA:

As superfícies de gesso acartonado (paredes e forro) deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade, para receberem massa PVA no mínimo 2 demãos. A massa PVA deverá ser perfeitamente lixada até se obter uma superfície lisa e sem ondulações, preparando-a para receber pintura. A massa PVA será Suvinil ou equivalente técnico.

5.4.1.3. Pintura PVA sobre paredes e forro de gesso

As superfícies de gesso acartonado que receberam massa PVA, após o preparo adequado, deverão receber no mínimo duas demãos de tinta PVA, da Suvinil  ou equivalente (primeira linha).

5.4.1.4. Pintura sobre rodapé de madeira:

Os rodapés existentes deverão ser corretamente preparados para receberem, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte brilho da Suvinil. Após a colocação a empresa deverá revisar emassar e pintar os pontos de fixação (parafusos).

5.4.1.5 Pintura sobre rodapé de madeira:

Nos rodapés de madeira que foram colocados deverá ser aplicado fundo preparador de madeira, em seguida aplicação da massa óleo. Após esse processo o rodapé deverá ser devidamente lixado até se obter uma superfície lisa e sem ondulações e aplicado tinta esmalte brilho da Suvinil. Após a colocação a empresa deverá revisar emassar e pintar os pontos de fixação (parafusos).

5.4.1.6. Pintura com tinta esmalte sintética sobre estruturas metálicas:

As estruturas metálicas, janelas, grades e portas (inclusive as internas) deverão ser repintadas. Primeiramente deverá ser removida toda a ferrugem com removedor especial para este fim. Após este tratamento as superfícies serão perfeitamente lixadas, recebendo então, no mínimo, duas demãos de tinta Esmalte Sintético, da Suvinil (primeira linha) ou equivalente técnico.

5.4.1.7. Pintura esmalte sintético sobre porta de madeira:

As portas de madeira existentes na circulação deverão ser revisadas (fixando ou substituindo as ferragens danificadas, emassando, etc.) para receberem repintura em todas as faces (seis faces). Após adequadamente preparadas (lixadas e limpas), as portas deverão receber, no mínimo, duas demãos de tinta Esmalte Sintético, da Suvinil (primeira linha) ou equivalente técnico.

5.4.1.8. Pintura esmalte sintético sobre porta de madeira:

As portas de madeira novas da circulação deverão ser pintadas em todas as faces (seis faces). Deverá ser aplicado fundo preparador de madeira, em seguida aplicação da massa óleo (ponsar). Após esse processo as portas deverão ser devidamente lixadas até se obter uma superfície lisa e sem ondulações e aplicado, no mínimo, duas demãos de tinta Esmalte Sintético, da Suvinil (primeira linha) ou equivalente técnico. As ferragens das portas não deverão ser pintadas.

5.4.2. Pintura externa:

5.4.2.1. Lavagem de paredes:

Todas as superfícies das paredes (paredes, pilares e marquise) do Prédio 13A deverão ser escovadas e lavadas com hidrojateamento, principalmente nos locais onde existir sujeira adesiva, mofo, etc.. As superfícies deverão ser limpas perfeitamente, conforme a necessidade, preparando a superfície para receber pintura.

5.4.2.2. Selador acrílico flexível

Nas superfícies indicadas no item anterior, após o preparo adequado, deverá ser aplicado selador compatível com a tinta emborrachada, indicada pelo fabricante.

5.4.2.3. Pintura com tinta elastomérica

As superfícies das paredes (paredes, pilares e marquise) do Prédio 13A, onde foi aplicado o selador, deverão receber, no mínimo, duas demãos de tinta elastomérica (emborrachada) da Suvinil (primeira linha) ou equivalente técnico, conforme orientação do fabricante.

5.4.2.4 Pintura de números e letras para sinalização externa  predial:

Em local da fachada, indicado pela fiscalização a empresa contratada deverá pintar sobre a parede acabada a pintura da numeração do prédio. Essa numeração será executada com tinta acrílica semi-brilho na cor indicada pela fiscalização. Esse trabalho deverá ser executado por profissional qualificado (letrista) de maneira que se tenha perfeito acabamento. A sinalização será formada por dois números e uma letra nos tamanhos indicados pela fiscalização de acordo com o padrão existente no campus da UFSM.

5.4.3. Recomendações gerais sobre pintura interna e externa:

5.4.3.1. Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

5.4.3.2 As cores serão definidas pela Fiscalização.

5.4.3.3. Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

5.4.3.4. Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

5.4.3.5. As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

6. Serviços Complementares:

6.1. Pavimentação com blocos sextavados:

Será executada uma calçada junto ao Prédio do 13A, junto à fachada Sul. A calçada será com blocos sextavados de concreto pré-moldados 25x25cm, com 5,0cm de espessura. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Os blocos serão assentados em colchão de pó de brita (5 cm) e rejuntados com argamassa de cimento e areia média traço 1:3. Este será devidamente assentado e alinhado com dimensões de 8x30x100cm e rejuntado com argamassa com traço de cimento e areia média (1:3). A calçada deverá ter uma inclinação adequada para um perfeito escoamento das águas pluviais.

6.2. Placa de identificação:

Junto ao Jardim Botânico da UFSM deverá ser colocada uma placa de 1,0x2,0m, no padrão (modelo, material, cor etc.) das existentes no Campus.

6.3. Limpeza final da obra:

A obra deverá ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condições de habitação e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), louças sanitárias e instalações elétricas (luminárias, eletrodutos, eletrocalhas) deverão estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA deverá ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste serviço. O entorno do prédio deverá ser entregue limpo e isento de entulhos.

Relação de desenhos

Projeto Arquitetônico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

ANEXO 1 – MODELO DIÁRIO DE OBRAS

| NOME DA CONSTRUTORA |  |  |  | FOLHA Nº ............ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DATA: ........./........../.......... |  |  |
| BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: |  |  |  |  |  |  |
| Empreiteira: |  | Localidade: |  |  |  |  |
| Prazo Contratual: | Prazo Decorrido: |  |  | Prazo Restante: |  |  |
| Dia da Semana | Operário em Serviço: |  | Encarregados |  | Profissionais | Serventes |
| MANHÃ: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  | TARDE: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  |  |  |  |
| Anotações da Empreiteira |  |  |  |  |  |  |
| Anotações da Fiscalização |  |  |  |  |  |  |

| ........./........../.......... ............................. Data Empreiteira | ........./........../.......... ............................. Data Fiscalização |
| --- | --- |

ANEXO 2  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo: 01/04/10 a 30/04/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |

ANEXO 3  - MODELO DE PLACA DE OBRA

ANEXO 4  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS xx/2010 – CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE MÁQUINAS  DA UFSM

Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX CONSTRUÇÕES LTDA, visitou o local da obra   no Campus da Universidade Federal de Santa Maria.

Santa Maria, 13 de maio de 2010.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra.