Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

Coordenadoria de Obras Planejamento Urbano e Ambiental

ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

SERVIÇOS: ABATE DE     PINUS  SP  E   DE  EUCALIPTOS    NO

CAMPUS DA UFSM – SANTA MARIA – RS

1. OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de abate e retirada de Pinus  sp ,e eucaliptos  localizados no Campus da UFSM nas áreas das futuras instalações do Prédio da Coordenadoria de Manutenção, Fonoaudiologia e outros. Os pinus são compostos por aproximadamente 70 (setenta) árvores, que totalizam aproximadamente 50(cinqüenta) metros cúbicos de madeira em  toras; os eucaliptos são compostos por aproximadamente 200(duzentas) arvores totalizando aproximadamente 100(cem) metros cúbicos  em toras e 5000 (cinco mil) metros lineares de varas para caibros, linhas e  pé direito, e lenha aproximadamente 50(cinqüenta)  metros cúbicos.

2. GENERALIDADES:

2.1 Durante a execução dos serviços, a empresa deverá tomar todas as precauções a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto aos serviços. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

2.2 Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução dos serviços deverão ser fornecidos pela licitante vencedora.

2.3 A licitante vencedora deverá prestar toda a assistência técnica durante o horário normal de trabalho, além disso, deverá ser representada por um preposto da empresa, residente em Santa Maria. Os sub-empreiteiros, se for o caso, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.4 A licitante vencedora deverá fornecer todos os equipamentos normais de segurança para seus funcionários.

2.5 A licitante deverá visitar o local dos serviços antes da licitação, para dirimir qualquer dúvida que dificultem o entendimento, toda dúvida deve ser sanada junto a Coordenadoria de Obras Planejamento Urbano e Ambiental (COPA), UFSM.

2.6 A licitante deverá apresentar junto à proposta declaração de que visitou o local dos serviços a serem realizados, declaração esta fornecida por funcionário da Coordenadoria, devidamente identificado.

2.7 A licitante vencedora responsabilizar-se-á pela retirada da ramagem, das árvores abatidas, sem custos para UFSM, serão retiradas antes da liberação de saída da madeira útil e serão descartadas em local definido pela fiscalização, dentro do Campus.

2.8 Da Retribuição: Como forma de pagamento pelas madeiras retiradas as empresas                       participantes deverão ofertar no mínimo os seguintes valores:

|  | Material | Valor mínimo | Volume estimado | Valor mínimo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1 | Toras de Pinos | R$ 70,00 p/m³ | 50 m³ | R$ 3.500,00 |
| 2.8.2 | Toras eucalipto | R$ 60,00 p/m³ | 100 m³ | R$ 6.000,00 |
| 2.8.3 | Varas | R$ 00,60 p/m | 5000 metros | R$ 3.000,00 |
| 2.8.4 | Lenha eucalipto | R$ 12,00 p/m³ | 50 m³ | R$ 600,00 |

2.9  Forma de cubagem:

2.9.1 Para toras de Pinus; Após carregado o veículo, será medido o comprimento  no centro da carga sentido longitudinal, altura e largura também no centro da carga,aplicando-se a seguinte formula;

V=0,75 (H x L x C)/1,45

2.9.2 Para toras de Eucalipto; Após  carregado o veículo, será medido o comprimento no cento da carga sentido longitudinal, altura e largura também no centro da carga, aplicando-se a seguinte formula;

V=0,85 (H x L x C)/1,45

2.9.3 Para caibros, linhas e pés direito será medido no terreno linearmente.

2.9.4 Para lenha de Eucaliptos; será medido no terreno;

V= H x L X C

Dados da formula.

H - Altura da carga no meio do comprimento das toras.

L – Largura da carga no meio do comprimento das toras.

C – Comprimento da carga.

0.75 – Fator de correção para descasque e serragem.

1.45 – Fator de correção das diferenças de diâmetro e espaços ao longo das toras.

2.10. Critério de julgamento: Será declarada vencedora a Empresa que ofertar o maior  valor global da soma dos quatro itens e comparado-os com os valores ofertados pelas  demais participantes.

2.11. Forma de pagamento: A empresa deverá depositar o valor correspondente, em moeda corrente nacional na conta única da UFSM, para cada carga retirada.

2.10.  Propostas: As propostas deverão ser discriminadas para Pinus, Eucaliptos varas e lenha.

2.11. Prazo de execução: O prazo de execução do abate e retirada da ramagem será de 30 (trinta) dias corridos, podendo ser acrescidos mais trinta dias para a retirada da madeira útil.

Cidade Universitária “Prof. Mariano da Rocha Filho”, Av. Roraima, n. 1000, Bairro Camobi, KM 9, Prédio da Administração Central, 80 Andar, Sala 833, fone:(55) 3220 8304, fax: (55) 3220 8104, e-mail: edison@smail.ufsm.br,

CEP 97105-900 SANTA MARIA, RS.