Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO NA SALA DOS CONSELHOS SUPERIORES - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: Campus Universitário – Prédio da Reitoria - 9º Andar - Santa Maria - RS.

- OBJETIVOS.

1.1 A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de implantação do sistema de áudio da sala dos conselhos superiores no prédio da Reitoria (Administração central) – campus Camobi – Santa Maria - RS.

- GENERALIDADES.

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - estas especificações técnicas;

    - orçamento;

    - projetos e

    - normas da ABNT.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução do sistema de áudio deverão ser fornecidos pela empresa licitante contratada.

  - A empresa licitante deverá realizar toda a instalação de áudio da Sala dos Conselhos Superiores, no prédio da Reitoria (administração central), bem como, após, realizar os testes necessários ao bom funcionamento do sistema que deverá ser acompanhado por um Engenheiro Eletricista da PROINFRA (Pró-Reitoria de Infraestrutura).

  - A empresa deverá ter um profissional Técnico/Engenheiro habilitado para tal, com registro no CREA, como responsável técnico pela instalação do sistema de áudio acompanhado de uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) pelo serviço realizado.

  - A empresa deverá apresentar atestados técnicos de obras realizadas no mesmo nível e complexidade da obra a ser realizada.

  - A Universidade Federal de Santa Maria se reserva o direito de, a qualquer tempo, visitar as instalações da empresa licitante vencedora.

- INSTALAÇÕES DE ÁUDIO.

  - Todas as instalações de áudio deverão estar embutidas, tanto na alvenaria, como no forro de gesso e tablado de madeira.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

  - Os materiais ou equipamentos de áudio deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Instalações de áudio.

    - Deverá ser instalada 1 (uma) mesa de som digital para 48 canais balanceadas (microfone/linha) com conectores XLR 3 (três) pinos macho, 4 (quatro) saídas balanceadas para amplificador, entrada p/ microfone s/ fio, controle de ganho, pré-amplificador, equalizador (ajuste de graves, médios e agudos e que possua filtros shelving, semi-paramétricos e paramétricos), Pre Fader Listening (PFL) para cada canal, controle “Auxiliar Master”, controle “Retornos Auxiliares”, fader, pré-fader e equipamento gravador de mídia CD-RW com dois drivers de gravação. Mesa de som: YAMAHA, CICLOTRON ou equivalente técnico. Gravador: SONY ou equivalente técnico.

    - Amplificador de potência com no mínimo duas entradas de áudio balanceadas (conector XLR), no mínimo duas saídas para a ligação de alto-falantes, saídas em conectores Speakon NL4, aterramento, fonte chaveada e chave seletora de entrada (MONO, STEREO e BRIDGE). Referência ATTACK Pro Power 1402 ou equivalente técnico.

    - Microfone em corpo metálico com pintura eletrostática, globo em aço com pintura eletrostática, com filtro pop montado dentro do globo, chave ON/OFF no corpo, conector XLR 3 (três) pinos fêmea, cápsula dinâmica com imã de Neodímio, resposta em freqüência de 50Hz a 15kHz, baixa impedância (250Ω), sensibilidade a 1kHz baixa -56dB, diagrama polar unidirecional cardióide, massa de 235g e suporte para pedestal. Referência LeSon ou equivalente técnico.

    - Microfone sem fio (transmissor) para operar na banda de freqüência UHF e acompanhado de receptor.

    - Conectores para a mesa de som:

      - XLR 3 pinos aéreo macho (ligação do microfone para a mesa) e

      - XLR 3 pinos fêmea da mesa de som para o painel.

    - Cabo coaxial balanceado de áudio para microfone 6,3mm mono, com capa externa de PVC, com característica flexível preta, condutor malha de Cobre Estanhado, impedância de 75Ω (setenta e cinco ohms) e com conector XLR 3 (três) pinos.

    - Cabo paralelo para ser utilizado entre a saída do amplificador e as caixas de som. Os condutores devem ter cores diferentes para facilitar a correta identificação dos pólos negativos e positivos.

    - Cabo de interligação mesa de som – amplificador.

    - Alto-falante de seis polegadas do tipo full range com calota difusora de agudos, moldura injetada em material sintético resistente a elevadas temperaturas e tela frontal em alumínio com resistência à oxidação. Características técnicas:

      - 25W RMS;

      - impedância de 8Ω (oito ohms);

      - resposta em freqüência de 55Hz a 15kHz;

      - cobertura angular de 60º;

      - transformador de linha;

      - na cor branca para embutir em forro de gesso. Referência SELENIUM modelo 6FR2R ou equivalente técnico e

      - A tela pronta de ter dimensões que cubram a furação existente no teto.

- VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Técnico, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos do serviço. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra, que será em horário de expediente da Instituição.

- O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

- O critério de julgamento será pelo menor preço global, ou seja pelo somatório de todos os itens.

- A garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 6 (seis) meses.

- A empresa vencedora deverá dar manutenção preventiva e/ou corretiva, sem custos (transporte, alimentação e hospedagem), pelo prazo mínimo da garantia, em caso de consertos a empresa terá no máximo12 (doze) horas para atender o chamado a contar do momento da comunicação, comunicação esta que será feita por telefone ou email.