Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

## Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO – ARMÁRIOS, BANCADAS, DECK, MOLDURAS

LOCAL: SALA DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL IPÊ AMARELO – CENTRO DE EDUCAÇÃO – UFSM - SANTAS MARIA/RS.

1- OBJETIVOS-  A presente especificação tem por objetivo a especificação do serviço de execução de mobiliário para sala nova (ampliação) do prédio do Núcleo de Desenvolvimento Infantil – Ipê Amarelo, da Universidade Federal de Santa Maria, RS.

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Projeto;

2.2 - É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local do serviço antes do início da execução para confirmação das dimensões do ambiente a receber o móvel. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos da Pró-reitoria de Infraestrutura, durante a visita técnica. Caso restem dúvidas, após a visita técnica, estas devem ser encaminhadas por escrito para o endereço eletrônico pregao@ufsm.br, que será sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos da Pró-reitoria de Infraestrutura".Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local do serviço, fornecida por Engenheiro ou Arquiteto desta coordenadoria.

Empresas que não visitarem o local não poderão participar da fase de lance.

2.3- O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos após a emissão da nota de empenho.

2.4 – Montagem por conta da empresa vencedora, a qual deverá dispor de todos os equipamentos para a movimentação e montagem.

2.5– Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação e montagem.

2.6 – A execução do serviço será acompanhada por profissional de arquitetura e de marcenaria indicados pela Pró-reitoria de Infraestrutura.

2.7 – Julgamento: será pelo preço global, do somatório de todos os itens.

- - ESPECIFICAÇÃO DOS MÓDULOS:

3.1 - Armário medindo 3,66 m x 2,10 m x 0,50 m - 01 (uma unidade):

Contendo nove portas, oito gavetas e oito nichos abertos, corpo confeccionado em mdf cru 18 mm e fundo em mdf cru 6 mm, com acabamento incolor poliuretanico e detalhes em laca textura cor conforme projeto em anexo. Portas com dobradiças de pressão copo 35 mm , gavetas com trilhos telescópicos, suporte cabideiro metálico em formato oblongo e fechaduras cilindro longo em duas gavetas conforme projeto em anexo.

3.1.1 – CUSTO PARCIAL:

R$5.900,00 (Cinco mil e novecentos reais)

  - -  Estacionamento de mochilas - 01(uma) unidade:

Balcão aberto medindo 1,80 m x 2,00 m x 0,40 m contendo doze nichos, corpo confeccionado em mdf cru 18 mm e fundo em mdf cru 18 mm, com acabamento incolor poliuretanico e detalhes em laca textura poliuretanica cor conforme projeto em anexo.

3.2.1 – CUSTO PARCIAL:

R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)

  - - ARMÁRIOS AÉREOS – 03 (três) unidades:

Medindo 2,06 m x 0,75 m x 0,50 m contendo quatro portas, corpo confeccionado em mdf cru 18 mm e fundo em mdf cru 6 mm, com acabamento incolor poliuretanico e detalhes em laca textura cor conforme projeto em anexo. Portas com dobradiças de pressão copo 35 mm.

3.3.1 - CUSTO PARCIAL:

01 (uma) unidade: R$1.100,00 (Um mil e cem reais)

03 (três) unidades: R$3.300,00 (Três mil e trezentos reais)

  - Bancada suspensa para pia – 01 (uma) unidade:

Medindo 0,70 m x 0,40 m x 0,35 m, corpo confeccionado em mdf cru 18 mm com acabamento incolor poliuretanico e laca textura poliuretânica cores conforme projeto em anexo.

3.4.1 – CUSTO PARCIAL:

R$850,00 (Oitocentos e cinquenta reais)

  - - Deck para pia:

medindo 1,00 m x 0,65 m x 0,08 m confeccionado em madeira maciça de cedrinho com acabamento incolor poliuretanico.

    - – CUSTO PARCIAL

R$570,00 (Quinhentos e setenta reais)

  - – ARMÁRIOS MÓVEIS – 02 (duas) unidades:

Medindo 0,56 m x 1,20 m x 0,50 m contendo onze nichos abertos. Corpo confeccionado em mdf cru 18 mm e fundo em mdf cru 6mm, com acabamento incolor poliuretanico e detalhes em laca textura cor conforme projeto em anexo.

3.6.1 – CUSTO PARCIAL:

01 (uma) unidade – R$1.200,00 (Um mil de duzentos reais)

02 (duas) unidades - R$2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais)

  - - Armário embutido – 01 (uma) unidade:

Medindo 0,90m x 0,74 m x 0,65 m contendo duas portas, duas gavetas e uma prateleira interna, corpo confeccionado em mdf cru 18 mm e fundo em mdf cru 6 mm, com acabamento incolor poliuretanico e detalhes em laca textura cor conforme projeto em anexo. Portas com dobradiças de pressão copo 35 mm e gavetas com corrediças metálicas.

    - – CUSTO PARCIAL:

01 (uma) unidade – R$800,00 (oitocentos reais)

02 (duas) unidades - R$1.600,00 (Um mil e oitocentos reais)

  - - Armário aéreo - uma(01) unidade:

Localização: acima do balcão da pia.

Tipo nicho aberto medindo 2,10 m x 0,40 m x 0,30 m com fundo 18 mm, confeccionado em mdf cru 30 mm com acabamento incolor poliuretanico e detalhes em laca textura cor conforme projeto em anexo.

    - – CUSTO PARCIAL:

R$300,00 (Trezentos reais).

  - – MOLDURAS E ESPELHOS – 03 (três) unidades:

Três espelhos de 4mm de 2,00m x 0,80mm colado em painel de MDF 1,8mm e moldura de mdf cru de 5cm.

    - – CUSTO PARCIAL:

01 (uma) unidade: R$680,00 (Seiscentos e oitenta reais)

03 (três) unidades: R$2040,00 (Dois mil e quarenta reais)

4 – CUSTO GLOBAL:

R$19.460,00 (Dezenove mil, quatrocentos e sessenta reais)

- – POLTRONA PARA AMAMENTAR – 02 (duas) unidades:

Poltrona acompanhada por puffe

  - – CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Encosto fixo, assento fixo. Com braços fixos.

Possibilidade de retirada de almofadas para limpeza.

Estrutura de madeira (pinus ou eucalipto) aparelhada, com fixação com grampos de arame de aço.

Fixação do revestimento com grampos.

    - – Dimensões (largura x altura x profundidade) aproximadas:

      - Poltrona: 0,75m x 1,00m 0,85m

      - Puffe: 0,40m x 0,45m x 0,40m

    - – Densidades da poltrona:

      - Densidade do assento: D-26

      - Densidade do encosto: D-23

      - Densidade braços: D-20

      - Densidade do puffe: D-23

    - – Revestimento:

Corino em tons claros nas seguintes opções de cores: bege, amarelo, verde, azul.

As opções de cores deverão ser apresentadas pela licitante vencedora, após a homologação do pregão, em amostras do material (vetado envio por meio eletrônico ou foto) ao profissional responsável na Pró-Reitoria de Infraestrutura para escolha.

  - – CUSTO PARCIAL – 01 (uma) unidade:

R$ 750,00 (Setecentos e trinta reais)

  - – CUSTO GLOBAL – 02 (duas) unidades:

R$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)