Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

## Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO – MESAS E BANCADAS

LOCAL: PRÉDIO DO CURSO DE MÚSICA DO CENTRO DE ARTES E LETRAS – UFSM - SANTAS MARIA/RS.

1- OBJETIVOS-  A presente especificação tem por objetivo a especificação do serviço de execução de mobiliário para Salas especiais do prédio do Curso de Música do CAL, da Universidade Federal de Santa Maria.

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Projeto;

2.2 - É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local do serviço antes do início da execução para confirmação das dimensões do ambiente a receber o móvel. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos da Pró-reitoria de Infraestrutura, durante a visita técnica, caso restem dúvidas após a visita técnica, estas devem ser encaminhadas por escrito para o endereço eletrônico pregao@ufsm.br, que será sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos da Pró-reitoria de Infraestrutura".. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local do serviço, fornecida por Engenheiro ou Arquiteto desta coordenadoria.;

2.3- O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos após a emissão da nota de empenho.

2.4 – Montagem por conta da empresa vencedora, a qual deverá dispor de todos os equipamentos para a movimentação e montagem.

2.5– Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação e montagem.

2.6 – Julgamento: será pelo preço global, do somatório de todos os itens.

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MÓDULOS:

3.1 – MOBILIÁRIO NA SALA TÉCNICA DE MIXAGEM DO ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO:

3.1.1 - BANCADA PARA MESAS DE SOM (01 unidade): Bancada para organização das mesas de som executado em três partes distintas, seguindo a forma dada pelo projeto e confirmada in loco.

Tampo: nas dimensões indicadas no projeto em peça executada em 3(três) partes e unidas na parte posterior por peças metálicas. Fixação dos tampos através de parafusos e buchas metálicas.

Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar

nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.

‘Saia’ unindo os pés de cada módulo: MDF de 18mm, revestido de laminado melanímico de baixa pressão (BP).

Laterais em MDF 3,6mm espessura.

Sapatas reguláveis metálicas (aço carbono com acabamento zincado), com partes em contato com o piso de nylon.

Acabamentos em fita de borda de PVC na mesma cor do revestimento do MDF.

3.1.1.1 – CUSTO PARCIAL:

R$2.210,00 (Dois mil e duzentos reais)

3.1.2 – SUPORTE PARA TORRE DE CPU (02 unidades): Prancha de BP 18mm sobre 4 rodízios transparentes 50mm com trava, nas dimensões dadas no projeto.

Acabamentos em fita de borda de PVC na mesma cor do revestimento do MDF.

3.1.2.1 – CUSTO PARCIAL:

01 (uma) unidade – R$81,50 (oitenta e um reais e cinqüenta centavos)

02 (duas) unidades - R$163,00 (Cento e sessenta e três reais)

3.2 – MOBILIÁRIO NO ESTÚDIO DE MÚSICA ELETROACÚSTICA:

3.2.1 - MESA DE SOM (01 unidade): Mesa com um dos lados em curva (raio 182cm) conforme projeto, sendo este tampo apoiado em 2 gaveteiros. Cada um destes composto por 2 (duas) gavetas com frente de 15cm e 1 (uma) com frente de 28,6cm. Pés metálicos de 10cm de altura.

Gaveteiros: laterias, fundo e base em MDF 10mm, com corrediças telescópicas providas de rolamentos de esferas de aço, e construídos de modo a possuir funcionamento suave.

; Frente em MDF 18mm nas dimensões indicadas no projeto.

Saia (vista 2 no projeto) em MDF 18mm conforme desenho.

Sapatas reguláveis metálicas (aço carbono com acabamento zincado), com partes em contato com o piso de nylon.

Acabamentos em fita de borda de PVC na mesma cor do revestimento do MDF.

3.2.1.1 – CUSTO PARCIAL:

R$3.200,00 (Três mil e duzentos reais)

3.3 – MOBILIÁRIOS NO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA MUSICAL:

3.3.1 – MESA PARA COMPUTADOR (17 unidades): Tampo em BP 1,8mm nas dimensões 50cm x 70cm conforme projeto.

Laterais em MDF 18mm conforme projeto, com Sapatas reguláveis metálicas (aço carbono com acabamento zincado), com partes em contato com o piso de nylon.

Acabamentos em fita de borda de PVC na mesma cor do revestimento do MDF.

3.3.1.1 – CUSTO PARCIAL:

01 (uma) unidade – R$251,00 (duzentos e cinquenta e um reais)

17 (dezessete) unidades - R$4.267,00 (Quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais)

3.3.2 – MESA PARA TECLADO (17 unidades): Tampo em BP 1,8mm nas dimensões 95cm x 30cm conforme projeto.

Laterais em MDF 18mm conforme projeto, com Sapatas reguláveis metálicas (aço carbono com acabamento zincado), com partes em contato com o piso de nylon.

Acabamentos em fita de borda de PVC na mesma cor do revestimento do MDF.

3.3.2.1 – CUSTO PARCIAL:

01 (uma) unidade – R$360,00 (trezentos e sessenta reais)

17 (dezessete) unidades - R$6.120,00 (Seis mil, cento e vinte reais)

3.3.3 – MESA CONECTORA DA MESA PARA COMPUTADOR E MESA PARA TECLADO (17 unidades): Tampo em BP 1,8mm nas dimensões 50cm x 30cm conforme projeto.

Laterais em MDF 18mm conforme projeto, com Sapatas reguláveis metálicas (aço carbono com acabamento zincado), com partes em contato com o piso de nylon.

Acabamentos em fita de borda de PVC na mesma cor do revestimento do MDF.

3.3.3.1 – CUSTO PARCIAL:

01 (uma) unidade – R$120,00 (Cento e vinte reais)

17 (dezessete) unidades - R$2.040,00 (Dois mil e quarenta reais)

OBS: Os mobiliários deste item (Laboratório de Tecnologia Musical) devem ser fabricados primeiramente 01 (uma) unidade de cada sub-item para aprovação de técnico da Pró-reitoria de Infraestrutura. Só após aprovação destas unidades será liberada a execução das demais unidades.

4 – ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

a) Na estruturação do mobiliário: MDF 18mm.

b) Acabamento:

Revestimento BP - Melamínico de Baixa Pressão nos padrões preto e cinza.

Borda com fita PVC na cor do BP.

c) Puxadores: de alumínio linear perfil G 2016.

5 – CUSTO GLOBAL:

R$18.000,00 (Dezoito mil reais)