|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO FONE: (0xx55) 3220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 3220-8114 |  |

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO

LOCAL: SALAS 3168, 3237 E 3238 (LINCE) – CENTRO DE EDUCAÇÃO-PRÉDIO 16 – CAMPUS/UFSM - SANTAS MARIA/RS.

1- OBJETIVOS-  A presente especificação tem por objetivo a especificação do serviço de execução de bancadas, mesas e armários para salas do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, RS.

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Projeto;

2.2 - É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local do serviço antes do início da execução para confirmação das dimensões do ambiente a receber o móvel. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos da Pró-reitoria de Infraestrutura. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local do serviço, fornecida por Engenheiro ou Arquiteto desta coordenadoria.

Empresas que não visitarem o local não poderão participar da licitação.

2.3- O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos .

2.4 – Montagem por conta da empresa vencedora, a qual deverá dispor de todos os equipamentos para a movimentação e montagem.

2.5– Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação e montagem.

2.6 – A execução do serviço será acompanhada por profissional de arquitetura e de marcenaria indicados pela Pró-reitoria de Infraestrutura.

2.7 – Julgamento: será pelo preço global, do somatório de todos os itens.

- - ESPECIFICAÇÃO DOS MÓDULOS:

3.1 – Sala 3237

3.1.1 - Bancada para computador com suporte para CPU, no-break e porta cd:

Confeccionada em MDF BP na cor carvalho prata de no mínimo de 40mm de espessura, medindo 1.16x60x1.31, , com rodas de cilicone, moldura de espelho em carvalho prata medindo 1.28x1.65 com espelho  cristal de 6mm.

3.1.2 - Armário com portas de correr e gavetas:

Confeccionado em MDF BP na cor carvalho prata de no mínimo de 40mm de espessura, medindo 2.90x1.50x0.50, portas de correr com trilhos superior e inferior em alumínio, kit de correr com roldanas superior e inferior, gavetas com trilhos telescópicos, acrilato nas portas de correr fundo na mesma cor do móvel, prateleiras, gavetas e portas em MDF BP carvalho de 18mm.

3.1.3 - Bancada com duas portas de correr:

confeccionada em MDF BP na cor carvalho prata de no mínimo de 40mm de espessura, medindo 1.45x50x70, portas de correr com trilhos superior e inferior em alumínio, kit de correr com roLdanas superior e inferior, gavetas com trilhos telescópicos, acrilato nas portas de correr fundo na mesma cor do móvel,  .

3.1.4 - Móvel com moldura em espelho:

Confeccionada em MDF BP na cor carvalho prata de no mínimo de 40mm de espessura, medindo 1.10x1.80, com espelho cristal de 6mm.

3.2-  Sala 3238 LINCE

3.2.1 -  Mesa para um computador com quatro gavetas:

Confeccionada em MDF BP na cor carvalho prata de no mínimo de 40mm de espessura, gavetas em MDF de 18mm carvalho prata com trilhos telescópicos medindo 1.50x0.70x0.74.

3.2.2- Mesa para dois computadores:

Confeccionada em MDF BP na cor carvalho prata de no mínimo de 40mm de espessura, com teclado móvel de 0,70x0,35 com trilho telescópico, medindo mesa 1.52x77.5x45.1.

3.2.3- Mesa para três computadores:

Confeccionada em MDF BP na cor carvalho prata de no mínimo de 40mm de espessura, com teclado móvel de 0,70x0,35 com trilho telescópico, medindo 2,26.3x77.5x45.1.

3.3 – Sala 3168

3.3.1- Bancada com gaveteiro:

Confeccionada em MDF BP na cor carvalho prata de no mínimo de 40mm de espessura, gaveteiro com quatro gavetas em MDF BP carvalho prata de 18mm com rodas de silicone e puxadores em aço e inox.

3.3.2- Armário com portas de correr, gavetas e suporte para CPU:

Confeccionada em MDF BP na cor carvalho prata de no mínimo de 40mm de espessura, medindo 3.97x2.90x0.70x0.40, portas de correr com trilhos superior e inferior em alumínio, kit de correr com roldanas superior e inferior, gavetas com trilhos telescópicos, acrilato nas portas de correr fundo na mesma cor do móvel, prateleiras, gavetas e portas em MDF BP carvalho de 18mm.

3.3.3- Bancada para pasta arquivo:

Confeccionada em MDF BP na cor carvalho prata de no mínimo de 40mm de espessura, gavetas em MDF BP carvalho prata de 18mm com trilhos telescópicos e puxadores em aço inox medindo 2.25x1.10x0.47.

3.3.4- Bancada para um computador com gavetas e suporte pra CPU:

Confeccionada em MDF BP na cor carvalho prata de no mínimo de 40mm de espessura, com rodas de silicone suporte para no break e porta cd gavetas em MDF BP carvalho prata de 18mm com trilhos telescópicos e puxadores em aço inox medindo 1.60x0.70x0.74.

3.3.5- Armário com portas de correr:

Confeccionada em MDF BP na cor carvalho prata de no mínimo de 40mm de espessura, medindo 3.23x0.50x2.50, portas de correr com trilhos superior e inferior em alumínio, kit de correr com roudanas superior e inferior, acrilato nas portas de correr fundo na mesma cor do móvel, prateleiras,e portas em MDF BP carvalho de 18mm.

3.3.6- Mesa de reuniões:

Tampo confeccionado em MDF BP na cor carvalho prata de no mínimo de 40mm de espessura, estrutura da mesa em madeira maciça de 6x6 de espessura em marfim medindo 1.72x0.85x0.70.