|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO FONE: (0xx55) 3220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 3220-8114 |  |

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO

LOCAL: SERVIÇO DE RADIOTERAPIA – ACELERADOR LINEAR – HUSM -CAMPUS/UFSM - SANTA MARIA/RS.

1 - OBJETIVOS-  A presente especificação tem por objetivo a especificação do serviço de execução de bancadas, mesas e armários para Serviço de Radioterapia – Acelerador Linear – HUSM - Universidade Federal de Santa Maria, RS.

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Projeto;

2.2 - É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local do serviço antes do início da execução para confirmação das dimensões do ambiente a receber o móvel. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos da Pró-reitoria de Infraestrutura. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local do serviço, fornecida por Engenheiro ou Arquiteto desta coordenadoria.

Empresas que não visitarem o local não poderão participar da licitação.

2.3- O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos .

2.4 – Montagem por conta da empresa vencedora, a qual deverá dispor de todos os equipamentos para a movimentação e montagem.

2.5– Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação e montagem.

2.6 – A execução do serviço será acompanhada por profissional de arquitetura e de marcenaria indicados pela Pró-reitoria de Infraestrutura.

2.7 – Julgamento: será pelo preço global, do somatório de todos os itens.

- - ESPECIFICAÇÃO DOS MÓDULOS:

3.1 – Sala RECEPÇÃO E REGISTRO DE PACIENTES

3.1.1 -  Armário:

Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas 2,36 cm de comprimento 0,60 cm de profundidade e 2,40 cm de altura com 6 portas de abrir uma prateleira  interna dividindo ao meio cada divisão, com acabamento em laca branca fosca e puxadores  metálicos. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo. Estrutura com laterais de 18 mm em BP branco fosco com portas em laca verde. O sistema de fixação será rafix ou minifix. As portas com chave de fechadura de cilindro. A base será de estrutura de ferro tubular 20x30 com 20 cm de altura na cor preta com sapatas plásticas. Todas as bordas das peças do móvel deverão ser laminadas com fitas melamínicas brancas de 1 mm de espessura. Os rodízios com 5 cm de altura de silicone. Os puxadores do tipo goleira, de 128 mm cromado, todas as portas deverão ter dobradiças do tipo copo cromadas, com 35 mm de diâmetro. Os gaveteiros volantes medindo 0,56 x 0,35 x 0,40 com rodinhas cromadas, as gavetas, com chave com rodízio, os rodízios com 5 cm de altura de silicone.

3.1.2 – Balcão de atendimento em dois níveis:

Mesa Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas 2,10 de comprimento, o tampo deve ser de MDF de 25 mm com canto moeda e frezado boleado na parte superior com acabamento em laca textura branca. Estrutura com laterais em 18 mm em BP branco e com saia de 80 cm de altura.  O sistema de fixação será rafix ou minifix. Conferir medidas no local.Deverá conter 2 guiches em vidro jateado com visor para atendimento ao público. Projeto físico em anexo.

3.1.3 – Nicho aéreos para material de expediente:

Confeccionado em madeira MDF com as medidas 70x50x40. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo.

3.2 - CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM

3.2.1 - Balcão de pia:

Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas: 2,20 cm de comprimento, 70 cm de profundidade e de 0,55 cm de altura com 2 portas de abrir, com 2 prateleiras  internas horizontais dividindo ao meio com acabamento em laca branca fosca e puxadores  metálicos. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo. Estrutura com laterais de 18 mm em BP branco fosco com portas pintadas em laca verde. O sistema de fixação será rafix ou minifix. As portas com chave de fechadura de cilindro. A base será de estrutura de ferro tubular 20x30 fixado a 20 cm de altura do chão cor preta com sapatas plásticas. Todas as bordas das peças do móvel deverão ser laminadas com fitas melamínicas brancas de 1 mm de espessura. Os rodízios com 5 cm de altura de silicone. Os puxadores do tipo goleira de 128 mm cromado, todas as portas deverão ter dobradiças do tipo copo cromadas, com 35 mm de diâmetro.

3.2.2- Nicho aéreos para material de expediente:

Confeccionado em madeira MDF com as medidas 70x50x40. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo.

3.3 – Sala OBSERVAÇÃO DE PACIENTES

3.3.1- Balcão de apoio para materiais e medicamentos:

Confeccionada em MDF com as medidas conforme desenho em anexo. Gaveteiro volante

Com rodízio devem ter chaves do tipo cilindro. Ver desenho anexo. As cores devem acompanhar o padrão do projeto.

3.4 – OFICINA DE MOLDES

3.4.1 - Balcão de pia:

Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas: 2,20 cm de comprimento, 70 cm de profundidade e de 0,55 cm de altura com 2 portas de abrir, com 2 prateleiras  internas horizontais dividindo ao meio com acabamento em laca branca fosca e puxadores  metálicos. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo. Estrutura com laterais de 18 mm em BP branco fosco com portas pintadas em laca verde. O sistema de fixação será rafix ou minifix. As portas com chave de fechadura de cilindro. A base será de estrutura de ferro tubular 20x30 fixado a 20 cm de altura do chão cor preta com sapatas plásticas. Todas as bordas das peças do móvel deverão ser laminadas com fitas melamínicas brancas de 1 mm de espessura. Os rodízios com 5 cm de altura de silicone. Os puxadores do tipo goleira de 128 mm cromado, todas as portas deverão ter dobradiças do tipo copo cromadas, com 35 mm de diâmetro.

3.4.2 – Nicho Aéreo para material de expediente:

Confeccionado em madeira MDF com as medidas 70x50x40. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo.

3.5 – COPA DOS FUNCIONÁRIOS

3.5.1 - Balcão de pia:

Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas 1,10 cm de comprimento  55 cm de profundidade e 92 cm de altura com 2 portas de abrir com uma prateleira horizontal  interna dividindo ao meio, com acabamento em laca branca fosca e puxadores  metálicos. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo. Estrutura com laterais em MDF de 18 mm em BP branco fosco com portas em laca verde água. O sistema de fixação será rafix ou minifix. As portas com chave de fechadura de cilindro. A base será de estrutura de ferro tubular 20x30 fixado a 20 cm de altura do chão na cor preta com  sapatas plásticas. Todas as bordas das peças do móvel deverão ser laminadas com fitas melamínicas brancas de 1  mm de espessura. Os rodízios com 5 cm de altura de silicone. Os puxadores do tipo goleira, de 128 mm cromado, As portas deverão ter dobradiças do tipo copo cromadas com 35 mm de diâmetro.

3.5.2 – Bancada para lanche:

Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas 2,40x60, com acabamento em laca branca fosca e suportes  metálicos. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo. Estrutura com laterais em MDF de 18 mm em BP branco fosco.  Todas as bordas das peças do móvel deverão ser laminadas com fitas melamínicas brancas de 1  mm de espessura.

3.6  – Sala UTILIDADES

3.6.1 - Balcão de pia:

Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas 1,10 cm de comprimento 55 cm de profundidade e 92 cm de altura com 2 portas de abrir com uma prateleira horizontal  interna dividindo ao meio, com acabamento em laca branca fosca e puxadores  metálicos. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo. Estrutura com laterais em MDF de 18 mm em BP branco fosco com portas em laca verde água. O sistema de fixação será rafix ou minifix. As portas com chave de fechadura de cilindro. A base será de estrutura de ferro tubular 20x30 fixado a 20 cm de altura do chão na cor preta com sapatas plásticas. Todas as bordas das peças do móvel deverão ser laminadas com fitas melamínicas brancas de 1  mm de espessura. Os rodízios com 5 cm de altura de silicone. Os puxadores do tipo goleira, de 128 mm cromado, As portas deverão ter dobradiças do tipo copo cromadas com 35 mm de diâmetro.

3.6.2 - Móvel para guarda de material de higiene e limpeza:

Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas 46 x 2,40 x 50 com 1  porta de abrir com  prateleira  Interna descritas no projeto, e o acabamento e metais devem ser executadas de acordo com as características do  Projeto.

3.7  – Sala  DE GUARDA DE EQUIPAMENTOS FÍSICA MÉDICA

3.7.1 – Nicho Aéreo para material de expediente:

Confeccionado em madeira MDF com as medidas 70x50x40. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo

3.7.2 – Móvel para guarda de equipamentos: Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo.Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas 1,60x70x40 de 4 portas de abrir, e uma prateleira interna dividindo, com acabamento em laca branca fosca e  puxadores  metálicos. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo. Estrutura com laterais de 18 mm em BP branco fosco com portas em laca verde água. O sistema de fixação será rafix ou minifix. As portas com chave de fechadura de cilindro. Todas as bordas das peças do móvel deverão ser laminadas com fitas melamínicas brancas de 1 mm de espessura. Os rodízios com 5 cm de altura de silicone. Os puxadores do tipo goleira, de 128 mm cromado, todas as portas deverão ter dobradiças do tipo copo cromadas, com 35 mm de diâmetro.

3.8 – Sala de TRATAMENTO II

3.8.1 – Escrivaninha com duas gavetas com puxadores de inox e suporte para chassis:

Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas 150 x 74 com 2 gavetas e suporte para chassis de raios X. Ver descrição para acabamento e metais devem ser executadas de acordo com as características descritas no Projeto.

3.8.2 – Móvel para guarda de equipamentos do Acelerador linear:

Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas 143 x 2,40 x 50 com 2 portas de abrir com  prateleira Interna descritas no projeto, e o acabamento e metais devem ser executadas de acordo com as características do Projeto.

3.8.3 – Nicho Aéreo para material de expediente:

Confeccionado em madeira MDF com as medidas 70x50x40. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo

3.9 – Sala COMANDO DO ACELERADOR LINEAR

3.9.1 – Móvel para sistema de comando do Acelerador linear:

Mesa Confeccionada em madeira MDF com o tampo de 25 mm com as seguintes medidas 70 x 200 x 50, o canto moeda e frezado boleado na parte superior. A parte inferior deve conter um escaninho para chassis de raio x que estão descritos no projeto, e o acabamento e metais devem ser executadas de acordo com as características do Projeto.

3.9.2 – Armário de duas portas  para check-film

Móvel confeccionado em madeira MDF de 2,00 x1,10 anexo.2 portas de abrir, 3  prateleira horizontais internas dividindo cada uma em 9 nichos verticais, com acabamento em laca branca fosca e  puxadores  metálicos. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo. Estrutura com laterais de 18 mm em BP branco fosco com portas em laca verde claro. O sistema de fixação será rafix ou minifix. As portas com chave de fechadura de cilindro. Todas as bordas das peças do móvel deverão ser laminadas com fitas melamínicas brancas de 1 mm de espessura. Os puxadores do tipo goleira, de 128 mm cromado, todas as portas deverão ter dobradiças do tipo copo cromadas, com 35 mm de diâmetro.

4. – Sala para TRATAMENTO I

4.1.1– Nicho Aéreo para material de expediente:

Confeccionado em madeira MDF com as medidas 70x50x40. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo

4.1.2 – Nicho Aéreo para material de expediente RAIO X

Confeccionado em madeira MDF com as medidas 70x50x40. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo

4.1.3– Armário de duas portas  para moldes

Móvel confeccionado em madeira MDF de 2,00 x 2,00 anexo.2 portas de correr de acrílico fosco, com interior sub dividido em espera para bandejas de proteção de acrílico com vãos de acordo com o projeto. Acabamento em laca branca fosca e  puxadores  metálicos. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo. Estrutura com laterais de 18 mm em BP branco fosco. Acrilico branco fosco portas. O sistema de fixação será rafix ou minifix. As portas com chave de fechadura de cilindro. Todas as bordas das peças do móvel deverão ser laminadas com fitas melamínicas brancas de 1 mm de espessura. Os puxadores do tipo goleira, de 128 mm cromado.

5. – Sala de COMANDO TRATAMENTO I

5.1.1 – Escrivaninha com duas gavetas com puxadores de inox e suporte para chassis:

Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas 150 x 74 com 2 gavetas e suporte para chassis de raios X. Ver descrição para acabamento e metais devem ser executadas de acordo com as características descritas no Projeto

5.1.2– Nicho Aéreo para material de expediente:

Confeccionado em madeira MDF com as medidas 70x50x40. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo

5.1.3 – Nicho Aéreo para material de expediente RAIO X

Confeccionado em madeira MDF com as medidas 70x50x40. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo

5.1.4 – Armário de duas portas  para check-film

Móvel confeccionado em madeira MDF de 2,00 x1,10 anexo.2 portas de abrir, 3  prateleira horizontais internas dividindo cada uma em 9 nichos verticais, com acabamento em laca branca fosca e  puxadores  metálicos. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo. Estrutura com laterais de 18 mm em BP branco fosco com portas em laca verde claro. O sistema de fixação será rafix ou minifix. As portas com chave de fechadura de cilindro. Todas as bordas das peças do móvel deverão ser laminadas com fitas melamínicas brancas de 1 mm de espessura. Os puxadores do tipo goleira, de 128 mm cromado, todas as portas deverão ter dobradiças do tipo copo cromadas, com 35 mm de diâmetro.

6. – POSTO DE ENFERMAGEM

6.1.1 – Escrivaninha com duas gavetas com puxadores de inox e suporte para chassis:

Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas 150 x 74 com 2 gavetas e suporte para chassis de raios X. Ver descrição para acabamento e metais devem ser executadas de acordo com as características descritas no Projeto

6.1.2– Nicho Aéreo para material de expediente:

Confeccionado em madeira MDF com as medidas 70x50x40. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo

6.1.3 – Armário Aéreo para material e equipamentos

Confeccionado em madeira MDF com as medidas 160x70x40. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo

7. – SALA DE PLANEJAMENTO

7.1.1 – Escrivaninha com duas gavetas com puxadores de inox e suporte para chassis:

Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas 150 x 74 com 2 gavetas e suporte para chassis de raios X. Ver descrição para acabamento e metais devem ser executadas de acordo com as características descritas no Projeto

7.1.2– Nicho Aéreo para material de expediente:

Confeccionado em madeira MDF com as medidas 70x50x40. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo

6.1.3 – Armário Aéreo para material e equipamentos

Confeccionado em madeira MDF com as medidas 160x70x40. Conferir medidas no local. Projeto físico em anexo

.