Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. SERVIÇO: Balcão de Atendimento na Reitoria da Universidade Federal de Santa Maria.

2. LOCAL: Prédio da Reitoria, Campus Universitário, Rio Grande do Sul

3. OBJETIVOS:

  - A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de execução de um balcão para atendimento ao público no hall do prédio da Reitoria.

# 4. GENERALIDADES:

4.1

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação:

Estas especificações;

Orçamento;

Projetos;

Normas da ABNT.

5. ESPECIFICAÇÕES:

5.1-Tablado de madeira:

Estrutura (vigas) em cedrinho e piso em chapa de compensado de 20mm (vinte milímetros) de espessura. A distância entre vigas deve ser de, no máximo, 50cm (cinqüenta centímetros).

1 degrau de 15cm de altura próximo à porta, indicado em planta.A altura final do tablado (área interna ao balcão, definida em projeto) deve ser de 30cm (trinta centímetros).

5.2-Balcão:

O móvel é constituído de quatro partes em MDF 18mm, com revestimentos especificados  no projeto.

Parte 1: balcão com dimensões 2,24mx0,34m sob base recuada em 18mm na face externa e 20cm de altura. Base em BP MDF revestido de laminado de alta pressão (referência: fórmica código L121 - preto)  ou semelhante (a ser aprovada por representante da PROINFRA/UFSM).

Estrutura do móvel revestido em laminado de alta pressão (referência: fórmica -  códigoL010 – cinza Talar) ou semelhante (a ser aprovada por representante da PROINFRA/UFSM). Altura piso-tampo definida no projeto.

Gavetas: os dois tipos de gavetas tem puxadores lineares de alumínio.

-  4 gavetas pequenas de 30,5cm x 30cm e 7cm de altura, com divisórias internas em mdf 6mm conforme desenho e frente em MDF 18mm , sobre trilhos telescópicos.

- 2 gavetas grandes de 30,5cm x 30cm e 25,5cm de altura, e frente em MDF 18mm, sobre trilhos telescópicos e com chave.

Portas:

- duas portas de abrir, com dobradiça metálica de pressão e, internamente, 2 prateleiras em MDF 18mm com alturas  definidas no projeto anexo.

Tampo de granito Preto São Gabriel, dimensões definidas no projeto, espessura 2cm, com acabamento em 45° e saia externa de 5cm. Rasgo para passagem de fiação conforme projeto.

Suporte para teclado de computador em mdf 18mm sobre corrediça telescópica, nas dimensões e altura indicadas no projeto.

Parte 2: balcão curvo com raio definido em projeto, estrutura em MDF 18mm revestido em laminado de alta pressão (referência: fórmica -  códigoL010 – cinza Talar) ou semelhante (a ser aprovada por representante da PROINFRA/UFSM), sobre base recuada em BP MDF revestido de laminado de alta pressão (referência: fórmica código L121 - preto)  ou semelhante (a ser aprovada por representante da PROINFRA/UFSM).

Detalhe: MDF 6mm em curvo em padrão couro (referência: MDF Unicolor Grafite) ou semelhante (a ser aprovada por representante da PROINFRA/UFSM).

Prateleiras abertas internas em mdf 18mm em alturas definidas em projeto.

Tampo de granito São Gabriel, com 2cm de espessura e acabamento em 45°, sem saia.

Altura piso-tampo definida no projeto.

Parte 3: balcão com dimensões 0,72mx0,34m sob base recuada em 18mm na face externa e 20cm de altura. Base em BP MDF revestido de laminado de alta pressão (referência: fórmica código L121 - preto)  ou semelhante (a ser aprovada por representante da PROINFRA/UFSM). Altura piso-tampo definida no projeto.

Estrutura do móvel revestido em laminado de alta pressão (referência: fórmica -  códigoL010 – cinza Talar) ou semelhante (a ser aprovada por representante da PROINFRA/UFSM).

Suporte para teclado de computador em mdf 18mm sobre corrediça telescópica, nas dimensões e altura indicadas no projeto.

Tampo de granito São Gabriel, com 2cm de espessura, com acabamento em 45° e saia externa de 5cm. Rasgo para passagem de fiação conforme projeto.

Altura piso-tampo definida no projeto.

Parte 4: Tampo em granito apoiado lateralmente na parte 3 e em lateral em MDF18mm, com vão livre e altura de 85cm piso-tampo, para atendimento de público cadeirante.

Detalhe em granito segue 33cm no balcão parte 3, conforme vista  1 do projeto.

Fechamento entre balcão e pilar (existente) e porta de abrir e entre pilar e parede conforme projeto em MDF 18mm revestido em laminado de alta pressão (referência: fórmica -  códigoL010 – cinza Talar) ou semelhante (a ser aprovada por representante da PROINFRA/UFSM).

5.3 Painel:

Fixado na parede, como ilustra projeto, tem altura de 2,55m e largura de 1,03cm. Em MDF 18mm, com negativos conforme projeto.

Vidro 10mm fixado com espaçadores metálicos com dimensões e posicionamento conforme projeto.

- 6: INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- 6.1-Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

- 6.2-Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

- 6.3-Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

- 6.4-São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta), dias corridos.

- 6.6-Forma de pagamento: Será por fatura única quando da execução dos serviços , os quais serão  aferidos e recebidos pela fiscalização da UFSM.

- 6.7-Visita: Será  obrigatória à visita ao local onde será instalado o balcão,pelos interessados,os quais  receberão uma declaração de visita, expedida por um Técnico da Proinfra, devidamente identificado, após terem realizado a visita. Esta visita deverá ser acompanhada pela Arq. Geanine

- 6,8:Critério de julgamento: Será pelo menor preço global para execução dos itens especificados.

- 6.9-Preço estimado: O preço estimado é de R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais).

- 6.10-Os preços foram consultados Matiane Móveis, Rosalino e Rosalino, Móveis Back e Modulare Móveis