Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA :  REFORMA DO AÇOUGUE DO RU - UFSM.

Local da Obra:  Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS.

# OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os serviços necessários à reforma do açougue do Restaurante Universitário, com área total de 21,84 m2, situado no Campus – Camobi – Santa Maria - RS.

# GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

Estas especificações técnicas;

Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

Projetos;

Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada.

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), sendo pré requisito para liberação da primeira fatura.

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

  - Será permitida a subcontratação somente nos serviços de terraplenagem, fundações, impermeabilizações , divisórias leves, gesso, climatização , estruturas metálicas, ceramistas. Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima comprovada de 2 anos, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vínculo à contratada, residente no município que é executado os serviços.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18.

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18.

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra; Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

  - Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada.

  - A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão de responsabilidade da empresa contratada.

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entregá-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído.

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração.

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras para as anotações diárias (todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados). O diário deverá ser preenchido a partir da ordem de serviço, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal. O diário de obra deverá obedecer ao modelo do ANEXO 1 e deverá possuir 2 vias (1 via UFSM e 2 via Empresa). O diário de obras deverá ter tamanho A4. A Primeira via (UFSM) deve ser micro serrilhada para destacamento.

  - A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, especificações e planilha de quantitativos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização.

  - Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - O prazo máximo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos.

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

  - Os serviços deverão ser orçados considerando os quantitativos informados na planilha orçamentária fornecida pela UFSM.

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência. Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços (aditivos) do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na  última parcela.

  - O pagamento será MENSAL (exceto pagamento ordinário), conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado no ANEXO 2.  A medição dos serviços deverá ser executada no canteiro de obras, com a presença do Eng. Fiscal e do Eng Responsável pela obra.

  - A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e fatura da obra, enquanto todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento.

  - Vigilância e Segurança de Obras: Não será permitido alojamento de funcionários no local da obra, sendo que serão permitidos apenas no máximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro de funcionários da empresa.

  - VISITA TÉCNICA: Para participar do processo licitatório a empresa deverá realizar uma visita ao local onde será executado o objeto da licitação, por meio de seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da planilha orçamentária. A visita será acompanhada por Engenheiro ou Arquiteto integrante do quadro técnico da UFSM, em horário de expediente da instituição. Posteriormente a empresa receberá a "Declaração de Visita Técnica" emitida por servidor da Pró-Reitoria de Infraestrutura. Essa declaração deverá fazer parte da documentação que será apresentada para habilitação.

# ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

## Serviços Preliminares e Técnicos

### Administração Local

A Administração local da obra refere-se às despesas de manutenção das equipes técnica e administrativa e da infraestrutura necessárias para a execução da obra, como engenheiro, mestre, encarregado, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigia, equipe de medicina e segurança no trabalho etc, bem como  os equipamentos de proteção individual e coletiva de toda a obra, ferramentas manuais, alimentação e o transporte de todos os funcionários e controle de qualidade dos materiais e da obra.

A empresa deverá obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu engenheiro responsável pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro deverá permanecer no canteiro de obras no mínimo 2 horas por dia, sendo que durante este período deverá acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionários além de preencher e assinar o diário de obras, verificando orientações e observações da fiscalização da UFSM. Quanto ao mestre, este deverá permanecer durante toda jornada de trabalho, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medição deste item só será feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da obra, sendo que a parcela só será medida se os demais itens do cronograma físico financeiro do mês em questão estiverem concluídas e aceite pela fiscalização, ou seja a empresa só deverá medir este item se alcançar o valor indicado no cronograma físico financeiro do mês em questão.

### Tapumes

Deverá ser construído um tapume para isolar a área da obra com chapas de compensado 12 mm fixadas em estrutura de madeira, devendo ter toda a altura do pé-direito, de 4,0 metros, sendo que deverá resistir a todo o período da obra.

### Placa de Obra

A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO 3. A placa deverá ser construída com chapas metálicas galvanizadas n° 24 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 180x120cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

### Limpeza permanente da obra

A obra deverá permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverão ser conduzidos obrigatoriamente a caçambas metálicas de recolhimento de resíduos conforme item antecedente 2.12.

### Transporte interno e externo

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na segurança de pessoal e material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa deverá providenciar seus próprios cavaletes de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir segurança para a obra e veículos.

## Demolições

### Demolição de alvenaria de tijolos furados

Deverão ser abertas canaletas nas paredes, de forma a embutir todas as instalações, elétricas e hidrossanitárias. Ainda, deverá ser aberto na parede externa, um vão de 1,5 m x 2,0 m para a retirada e entrada de materiais, visto tratar-se de serviços no interior do prédio, em área destinada ao preparo de alimentos. Ao final da obra, este vão deverá ser fechado com alvenaria e receber os devidos revestimentos.

### Demolição de alvenaria maciça de 20 cm

Deverão ser demolidas todas as muretas, sob as bancadas de inox.

### Demolição de azulejos inclusive emboço

Os revestimentos serão demolidos, sendo que a empresa deverá observar as tubulações existentes de água, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes.

### Demolição de piso cerâmico, inclusive piso argamassado de 5 cm

O piso será demolido, sendo que a empresa deverá observar as tubulações existentes de água, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes.

### Demolição de contra piso armado de 8 cm

O contra piso será demolido, sendo que a empresa deverá observar as tubulações existentes de água, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes.

### Remoção de esquadrias

As esquadrias deverão ser removidas com todo o cuidado, sendo que deverão ser preservados os vidros (se for o caso). Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes. As esquadrias deverão ser adequadamente transportadas e entregues no setor de manutenção da UFSM.

### Remoção de tampos/cubas de inox

Deverão ser removidos todos os tampos/cubas de inox, sendo que deverão ser adequadamente transportadas e entregues no setor de manutenção da UFSM.

### Demolição de concreto armado

O concreto armado deverá ser demolido com equipamento manuais e/ou pneumáticos sempre com orientação do profissional responsável pela obra. A empresa deverá observar as tubulações existentes de água e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes.

### Transporte e remoção de entulho para aterro licenciado

Todo o resíduo gerado nos serviços deverá ser transportado até o contêiner metálico para posteriormente a empresa enviá-lo para aterro de resíduos licenciado pelos órgãos ambientais. O local do contêiner deverá ser indicado pela fiscalização de maneira que não atrapalhe o trânsito de pessoas e veículos. Caso necessário deverá ser utilizado fitas de isolamento e sinalização para a segurança de pedestres e veículos. Não será permitido o depósito e/ou acúmulo de entulho no chão.

## Alvenaria / vedação

### Alvenaria maciça de 15 cm

Para apoiar a bancada de concreto, que será revestida com o inos, serão construídas muretas de tijolos maciços de primeira qualidade, com dimensões de 0,80 x 0,80 m (comprimento x altura) considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5 cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5 cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas à estrutura através de ferros-cabelo 4,2mm colocados a cada 5 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50 cm embutidos na alvenaria ou colados posteriormente com epóxi embutido no mínimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa deverá apresentar uma amostra do tijolo para aprovação da fiscalização.

## Esquadrias

### Caixilho fixo em alumínio natural instalado, completo

Como a porta de acesso ao açougue deverá ser deslocada, a área envidraçada que divide o açougue do restante do ambiente da cozinha, algumas adequações deverão ser realizadas nas esquadrias. Estas, deverão acompanhar o modelo/padrão existente no local, tais como peitoril, dimensões e características do material Previamente deverá ser instalado um contra marco em alumínio durante os trabalhos de revestimentos para posterior colocação das janelas.

### Porta de alumínio de correr, vidro a 1,10 m, com marco e ferragens 100 x 210 cm, completa

A porta de entrada do açougue deverá ser de correr, em alumínio, executada em chapa e tubos de 20x56mm, com uma folha, de acordo com a orientação da fiscalização. Previamente deverá ser instalado um contra marco em alumínio durante os trabalhos de revestimentos para posterior colocação das portas. A mesma, deverá ter vidro a partir de 1,10 m e ser dotada de fechadura tipo bico de papagaio, padrão 815 CR 1/2 401/30 ou similar.

## Instalações Elétricas / SPDA:

Generalidades:

As instalações elétricas deverão ser embutidas, executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares de até 100A, inclusive, deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens. Os tripolares com capacidade de 300 e 500A deverão ser da classe de 25kA ou superior.

Todos os disjuntores monopolares deverão ter em série interruptores de fuga bipolares, do tipo AC, europeu, instalação sobre trilho, corrente diferencial de 30mA.

Deverão ser instalados eletrodutos flexíveis de PVC, conforme projeto. Todos embutidos na alvenaria. Bitola mínima ¾”.

Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas pré-fabricadas e caixa de passagem.

As caixas de saída deverão ser do tipo caixa de passagem de ferro esmaltado. De tamanho 4”x2” para tomadas 2P+T e interruptores. As caixas de saída para as tomadas industriais 4P+T (16A, 32A e 63A) deverão ser de alumínio de 1”.

Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex. Bitola mínima 1.5mm² e bitola máxima 10mm².

Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

Os interruptores deverão ser de tecla da linha Fortbella, com espelho de PVC, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas de ferro esmaltado de 4”x2”. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-14136.

Deverão ser instaladas Luminárias de iluminação de emergência, tipo bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora, com tomada 2P+T, caixa de ferro esmaltado embutida 4”x2”e espelho linha PVC.

As tomadas de 380V serão do tipo 4P+T.

Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL RS-812, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382

Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para lâmpadas fluorescentes 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL RE-800, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382, com caixa de ferro esmaltado 4"x4" no teto.

## Instalações Hidráulicas e Sanitárias

### Tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável 25 mm

Os tubos e conexões de água fria deverão ser de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

### Registro de gaveta metálico bruto 1 1/4"

Os registros deverão ser da marca Docol ou equivalente, com acabamento Itapema Bella..

### Tubos e conexões de água quente em CPVC soldável 15 mm

As tubulações de água quente deverão ser do tipo CPVC, sistema Aquatherm ou equivalente, com juntas soldáveis a frio.

### Registro de gaveta metálico bruto 1/2"

Os registros deverão ser da marca Docol ou equivalente, com acabamento Itapema Bella..

### Caixa sifonada com grelha e porta grelha em aço inox

### A caixa sifonada será de PVC monobloco, 150x150x50 mm, com fecho hídrico de no mínimo 50 mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um anti infiltração. As grelhas deverão ser quadrados e de aço inox com fecho giratório.

### Caixas de gordura PVC com tampa cega

### As caixas de gordura serão de PVC, 250 x 230 x 75 mm com tampa cega, saída de 75 mm, com anti infiltração, marca Tigre ou equivalente.

Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente, nos diâmetros a seguir:

### Tubos e conexões de esgoto diâmetro 50 mm

### Tubos e conexões de esgoto diâmetro 100 mm

### Grelha em aço inox para calha

Nos locais indicados, serão construídas caixas em alvenaria, com dimensões internas de 15 x 20 x 100 cm (largura x profundidade x comprimento), conforme detalhe em projeto, revestidas internamente com chapisco, emboço e reboco e, sobre estas, deverão ser instaladas grelhas de aço inox, com dimensões de 100 x 15 x 2,5 cm, inclusive berço de cantoneira, com perfil em "L", de dimensões 1/8" x 1". A partir destas, serão executados tubos de PVC de 50 mm, ligando-as à rede de esgoto sanitário.

## APARELHOS HIDROSSANITARIOS – LOUÇAS E METAIS

### Lavatório de louça com coluna

O lavatório será de louça será com coluna, de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade. O lavatório deverá ser devidamente fixado através de parafusos e buchas plásticas.O lavatório será de louça sem coluna, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade. O lavatório deverá ser devidamente fixado na parede através de parafusos e buchas plástica em local comprovadamente seguro para suportar o peso do lavatório.

### Bancada em concreto armado Fck 20 MPa alisado, espessura 8 cm

A bancada de concreto deverá ser apoiada devidamente sobre alvenaria maciça de 15 cm, com distância máxima entre os apoios de 200 cm. A bancada deverá ter espessura de 8 cm de concreto armado Fck 20Mpa. A malha usada na armação será de ferro 5.0mm colocados a cada 15 cm nas duas direções. O acabamento superior da bancada será de concreto desempenado, que poderá receber posteriormente tampo de granito ou massa acrílica com pintura epóxi. Em todas as bordas superiores que não estiverem em contato com a parede, deverão receber uma cantoneira metálica de arremate para proteção de cantos com bitola de ¾” x1/8”. Esta cantoneira deverá ser devidamente fixada no momento da concretagem através de chumbadores soldados a cada 50 cm.

### Revestimento bancadas em aço inox

As bancadas, executadas em concreto armado, conforme item anterior, serão revestidas com chapa de aço inox nº18, com espessura de 1,2 mm, com peso específico em torno de 10,0 kg/m². Este revestimento deverá subir 30 cm na parede e acompanhar a borda, conforme detalhe em projeto.

### Cuba de aço inox

As cubas serão em inox AISI 304, espessura da chapa de 1,2mm, dimensões de 60x60x40 cm com válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente.

### Torneira metálica automática de mesa

A torneira deverá possuir controlador de fluxo com fechamento automático e será de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente. O  TEMPO DE SAÍDA DE ÁGUA DEVE SER DE NO MÁXIMO 4 SEGUNDOS.

### Registro de gaveta metálico 3/4"

Todos os registros de gaveta com acabamento deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

### Registro de gaveta metálico 1"

Todos os registros de gaveta com acabamento deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

### Misturador de parede

Deverão ser instalados dois misturadores, um em cada cuba, modelo Docol Pertutti ou similar, com diâmetro de 1/2".

## Revestimentos

### Revestimento interno

### Chapisco

Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatório o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico. Em alvenaria não será necessário a aplicação de aditivo fixador.

### Massa Grossa (emboço)

Após a cura do chapisco (mínimo 2 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes externas e tetos.

### Massa Fina (reboco)

Após a cura do emboço (mínimo 7 dias), será executado o reboco (massa fina) com argamassa industrializada.

### Porcelanato revestimento parede

As paredes serão totalmente revestidas com porcelanato retificado na cor branca, classe de resistência à abrasão PEI 0, com dimensões de, no mínimo 30 x 40 cm, assentadas com argamassa colante industrializada, específica para esse fim. As juntas deverão ter no máximo 2 mm e ser preenchidas com rejunte epóxi na mesma cor do porcelanato. O padrão de referência é o Eliane Forma Slim branco ou similar. O porcelanato deverá ser submetido à aprovação da fiscalização, previamente a sua colocação.

### Revestimento externo

### Piso Polido de concreto

Deverá ser executado o piso de concreto polido com 8 cm de espessura com Fck = 30 Mpa (usinado), armado com aço 4,2mm colocados a cada 15 cm nas duas direções. A base do piso será em brita graduada compactada com espessura 10 cm e posteriormente deverá receber lona plástica antes da colocação da ferragem. Após o lançamento do concreto, a superfície do piso deverá receber polimento com equipamento adequado, ou conforme a orientação da empresa executora do revestimento que trata o item 3.13.10.  O piso deverá ser curado ininterruptamente com água durante 7 dias. A empresa deverá prever durante a colocação de formas e mestras do piso as canaletas de drenagem de lavagem de piso e caixa que deverão ser executadas nesta etapa em concreto FCK 30Mpa.. Não esquecer de chumbar as cantoneiras de apoio das grelhas no concreto do piso. As canaletas terão secção mínima de 20 x 15 cm e comprimentos de acordo com a fiscalização. Deverão ser previstos nas canaletas, um sistema de sifonamento da água de coleta através de um rebaixamento do fundo da canaleta para a colocação do cano de saída e joelho de sifonamento. As canaletas deverão ter um caimento mínimo de 5%. Em relação a custos, as canaletas de concreto estão consideradas no metro quadrado de piso, ou seja, não serão considerados a fim de pagamento de fatura os metros lineares de canaleta.

### Revestimento Uretânico UCRETE® HF 100 RT

Deverá ser aplicado sobre o concreto o revestimento uretânico de alto desempenho com excelente resistência a agentes químicos agressivos e impactos em espessuras de 4mm. Deverá ser executado por empresa especializada no ramo tendo executado obras com este material.

- 1. PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS:

⇒ Resistência à abrasão até 4 vezes superior à do concreto;

⇒ Resistência química superior a dos revestimentos epóxi e poliuretano (sangue, ácido

sulfúrico, soda cáustica, ácido cítrico, solventes entre outros);

⇒ Rápida aplicação;

⇒ Rápida liberação ao trânsito: pedestres 8 horas e empilhadeiras 12 horas (pode variar

conforme a temperatura);

⇒ Pode ser exposto a severas técnicas de limpeza, como jato e vapor de água quente;

⇒ Sistema monolítico;

⇒ Pode ser aplicado em substratos com umidade até 8%;

⇒ Resistência a altas e baixas temperaturas (– 45ºC à 100ºC) – choque-térmico;

⇒ Temperatura constante de trabalho de até 60ºC;

⇒ Não possui pinturas de acabamento, menor custo de manutenção;

⇒ Dificulta a formação de biofilmes e o crescimento microbiano.

2. CARACTERÍSTICAS E RESISTÊNCIAS:

Propriedades Método de Ensaio Ucrete HF 100 RT

Resistência à compressão ASTM C 579 50,00 MPa

Resistência à flexão ASTM C 580 12,20 MPa

Resistência à tração ASTM C 307 5,50 MPa

Módulo de elasticidade ASTM C 469 1,17 MPa

3. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS PARA APLICAÇÃO DO SISTEMA UCRETE:

3.3.1. Preparo do Substrato:

O preparo do substrato é de suma importância para o bom desempenho técnico de sistemas poliméricos. O preparo de substrato encontram-se disponível no Guia de Instalação e Ficha Técnica do Produto.

O substrato deve apresentar-se integro e dentro da faixa de umidade superficial especificada (8% no máximo). A superfície deve estar limpa e isenta de nata de cimento, graxas, óleos produtos de cura química ou selantes.

Contaminações ou revestimentos existentes devem ser removidos. Revestimentos cimentícios devem possuir como Resistência a Compressão mínimo FCK 30 e a Tração (arrancamento) 1,5 MPa. Em locais onde haja necessidade de recomposição superficial através de estucamento ou regularização de superfície.

A medição dos serviços será por metro quadrado aplicado, inclusive canaletas de recolhimneto de água que deverão receber o produto. A espessura aplicada será de 4 mm, sendo que é de inteira responsabilidade da empresa construtora o nivelamento do substrato (piso de concreto) a fim de receber o produto e evitar desnivelamentos que possam aumentar o consumo de revestimento (aumento de espessura).

3.3.2. Umidade do Substrato:

A umidade ascendente deve ser evitada através de sistemas de drenagem ou do uso de membranas impermeáveis, tipo lona plástica. Em pisos existentes onde não haja uma membrana impermeável ou onde esteja danificada é possível que haja desplacamentos localizados do produto ou o surgimento de pequenas bolhas.

3.3.3. Aplicação:

A aplicação deste sistema deverá ser feita sobre o substrato devidamente seco, descontaminado, fresado e limpo. Condições ambientais tais como temperatura ambiente, temperatura da mistura e do substrato e umidade relativa do ar, devem ser monitoradas de forma que o sistema seja aplicado dentro das melhores condições de aplicação.

3.3.4. Juntas, Ralos, Drenos, Caneletas:

Com o objetivo de prolongar a vida útil do sistema UCRETE® a empresa deverá reforçar as bordas do revestimento com UCRETE® IF ou com cantoneira metálica.

As canaletas deverão ser revestidas com o mesmo produto do piso, sendo que a empresa deverá prever o chumbamento de cantoneiras de inox para apoio de grelhas durante a concretagem do piso.

3.3.5. Liberação ao Tráfego:

A liberação para o tráfego seja feita com no mínimo 8 horas para pedestres e 12 horas para empilhadeiras, considerando temperaturas acima de 24°C. Será de responsabilidade da construtora a liberação das áreas nesse prazo.

3.3.6. Etapas Básicas de Aplicação do Sistema:

⇒ Frezamento ou jateamento com granalhas;

⇒ Criação de sulcos de ancoragens no máximo em áreas de 7 m x 7 m e em todo contorno e términos do substrato;

⇒ Limpeza com vassouras e aspirador de pó;

⇒ Imprimação;

⇒ Aplicação do revestimento na espessura de 4  mm

3.3.7. Armazenagem:

Todas as partes do sistema Ucrete deverão ser armazenadas em temperaturas de 15ºC à 23ºC.

Abrigar a Parte 3 da umidade. As Partes 1 e 2 não devem ser mantidas em temperaturas abaixo de 5ºC, de modo a evitar um possível congelamento.

### Rodapé de Porcelanato

Nos locais onde for colocado piso de porcelanato, serão instalados rodapés de porcelanato de 7 cm, feitos com o mesmo material do piso. A parte superior do rodapé deverá receber rejunte de maneira que tenha uma superfície lisa, com perfeito acabamento.

## Vidros

### Vidro liso

Os vidros serão de acordo com as orientações da fiscalização e planilha orçamentária.

## Pintura

### Massa acrílica

Na face inferior da bancada e nas muretas de apoio destas, deverá ser aplicado massa acrílica com no mínimo 2 demãos. A massa acrílica deverá ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa acrílica será Suvinil ou equivalente técnico.

### Pintura epói:

Após a aplicação da massa acrílica deverá ser aplicado no mínimo 2 demãos de pintura epóxi, da Suvinil ou equivalente. Sua aplicação deverá obedecer às recomendações do fabricante.

### RECOMENDAÇÕES GERAIS SOBRE PINTURA

Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

## Serviços Complementares

### Limpeza final da obra

A obra deverá ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condições de habitação e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), louças sanitárias e instalações elétricas (luminárias, eletrodutos, eletrocalhas) deverão estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA deverá ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste serviço. O entorno do prédio deverá ser entregue limpo e isento de entulhos.

# Relação de desenhos

## Projeto Arquitetônico;

## Projeto Hidrossanitário e PPCI;

## Projeto estrutural

## Projeto Elétrico/SPDA.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

ANEXO 1 – MODELO DIÁRIO DE OBRAS

| NOME DA CONSTRUTORA |  |  |  | FOLHA Nº............ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DATA: ........./........../.......... |  |  |
| BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: |  |  |  |  |  |  |
| Empreiteira: |  | Localidade: |  |  |  |  |
| Prazo Contratual: | Prazo Decorrido: |  |  | Prazo Restante: |  |  |
| Dia da Semana | Operário em Serviço: |  | Encarregados |  | Profissionais | Serventes |
| MANHÃ: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  | TARDE: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  |  |  |  |
| Anotações da Empreiteira |  |  |  |  |  |  |
| Anotações da Fiscalização |  |  |  |  |  |  |

| ........./........../.......... ............................. Data Empreiteira | ........./........../.......... ............................. Data Fiscalização |
| --- | --- |

ANEXO 2  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período: 01/04/10 a 30/04/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |

ANEXO 3  - MODELO DE PLACA DE OBRA