Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA / SERVIÇO: CENTRO DE CONVENÇÕES - TRATAMENTO ACÚSTICO - UFSM.

Local da Obra:  Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS.

# OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir a execução dos serviços referentes ao Tratamento Acústico e Sinalização do prédio do Centro de Convenções, com área total de 6.419,0 m2, situado no Campus – Camobi – Santa Maria - RS.

# GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

Estas especificações técnicas;

Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

Projetos;

Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada.

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), sendo pré requisito para liberação da primeira fatura.

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

  - Será permitida a subcontratação de serviços, os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima comprovada de 2 anos, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vínculo à contratada, residente no município que é executado os serviços.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18.

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18.

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada.

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra; Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

  - Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada.

  - A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão de responsabilidade da empresa contratada.

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entregá-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído.

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração.

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras para as anotações diárias (todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados). O diário deverá ser preenchido a partir da ordem de serviço, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal. O diário de obra deverá obedecer ao modelo do ANEXO 1 e deverá possuir 2 vias (1 via UFSM e 2 via Empresa). O diário de obras deverá ter tamanho A4. A Primeira via (UFSM) deve ser micro serrilhada para destacamento.

  - A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, especificações e planilha de quantitativos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização.

  - Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - O prazo máximo de execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos.

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência. Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços (aditivos) do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na  última parcela.

  - O pagamento será MENSAL (exceto pagamento ordinário), conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado no ANEXO 2.  A medição dos serviços deverá ser executada no canteiro de obras, com a presença do Eng. Fiscal e do Eng Responsável pela obra.

  - A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e fatura da obra, enquanto todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento.

  - Vigilância e Segurança de Obras: Não será permitido alojamento de funcionários no local da obra, sendo que serão permitidos apenas no máximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro de funcionários da empresa.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra, que será em horário de expediente da Instituição.  Os interessados deverão receber desta pró-reitoria, na ocasião da visita, uma declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaração deverá ser apresentada em duas vias sendo uma via será arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a outra deverá ficar com a empresa interessada para complementação da proposta financeira.

# ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

## Serviços Preliminares e Técnicos

### Administração Local:

A Administração local da obra refere-se às despesas de manutenção das equipes técnica e administrativa e da infraestrutura necessárias para a execução da obra, como engenheiro, mestre, encarregado, vigias e RH.

A empresa deverá obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu engenheiro responsável pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro deverá permanecer no canteiro de obras no mínimo 2 horas por dia, sendo que durante este período deverá acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionários além de preencher e assinar o diário de obras, verificando orientações e observações da fiscalização da UFSM. Quanto ao mestre, este deverá permanecer durante toda jornada de trabalho, sem afastamento do local de trabalho. O pagamento/medição deste item só será feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da obra, sendo que a parcela só será medida se os demais itens do cronograma físico financeiro do mês em questão estiverem concluídas e aceite pela fiscalização

### Placa de Obra:

A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO 3. A placa deverá ser construída com chapas metálicas galvanizadas n° 24 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 180x120cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

### Limpeza permanente da Obra:

A obra deverá permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverão ser conduzidos obrigatoriamente a caçambas metálicas de recolhimento de resíduos conforme item antecedente 2.13.

### Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na segurança de pessoal e material.

### Andaime metálico tipo torre:

Para a execução dos forros em gesso acartonado e do forro difusor, localizados sobre a platéia inferior, deverão ser instalados andaimes metálicos, tubulares, tipo torre, com dimensões de 1,00 x 1,50 m, com plataforma e guarda-corpos, completos, conforme especificações da NR-18 e NR-35.

## Tratamento acústico:

Forros

### Forro geral blindagem platéia:

Na área da platéia e sobre o palco, será instalado um forro com sistema de blindagem composto por placa dupla de gesso acartonado, de espessura 12,5 mm com lã de rocha com espessura de 50 mm e densidade 48Kg/m³, entre as placas. A superfície exposta, após a preparação adequada deverá receber uma demão de selador acrílico premium, marca Suvinil ou equivalente técnico e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica acetinada, cor branca, Suvinil ou equivalente (linha premium).

### Forro platéia/mezanino:

Será composto por placas de teto em madeira lisa, fabricado em mdf, acabamento laminado tipo Ipê ou equivalente. O forro será fixado à estrutura através de perfis e tirantes metálicos a serem especificados pelo  fabricante. Em caso de curvatura o forro deverá seguir rigorosamente as dimensões projetadas. Atrás dos painéis de madeira serão instalados painéis de lã de rocha, com espessura 50,0 mm e densidade de 48,0 kg/m³. (α125hz=0,13; α500hz=1,01; α2000hz=0,68). Como referência, pode ser adotado o modelo Acústica XXI / CF 0, do fornecedor AmbiBrasil ou equivalente técnico.

### Forro acústico platéia (Forro difusor):

Placas de teto fabricadas em mdf, dimensões originais de 595,0 x 595,0 x 12,0mm, encaixe em perfil oculto, com rasgos de 3 mm na face visível e taxa de perfuração de 10,05%. O acabamento deverá ser laminado tipo Ipê ou equivalente, modelo CFRF 3/0 da AmbiBrasil ou equivalente técnico.

### Forro fundo passarelas técnicas:

Abaixo das passarelas técnicas, serão instalados painéis de teto, fabricados em mdf, de dimensões 180 x 120 cm (25 placas), 110 x 120 cm (21 placas) e 110 x 80 cm (15 placas), assentados por clipagem sobre perfil de alumínio com 40,00mm. O acabamento deverá ser laminado tipo Ipê ou equivalente, e pode ser adotado como referência o modelo CF-0, fornecido pela Ambi Brasil ou equivalente.

## Pisos:

### Carpete platéia:

O carpete deverá apresentar as seguintes características:

- Forma: rolo

- Espessura total: 6,5 mm

- Espessura do pelo: 4,0 mm

- Peso total: 2.200 g/m²

- Classificação de uso: 33 – comercial – Tráfego pesado

- Método de produção: Tufado 1/10”

- Construção: Cortado

- Base primária: Polipropileno + lã

- Tipo de fio: BCF Poliamida 6.6

- Isolamento acústico: ΔLW: 25 dB

- Cor: A147 8521 ou equivalente

- Referência: Desso – Linha Torso ou equivalente

Antes da aquisição dos carpetes, o fornecedor deverá apresentar Ficha Técnica contendo as especificações do fabricante acompanhado de amostra do produto, bem como “Teste de Inflamabilidade”.

Em qualquer caso, executar a colocação de acordo com as especificações do fabricante.

### Carpete Ante-câmaras:

O carpete deverá apresentar as seguintes características:

- Forma: rolo

- Espessura total: 6,5 mm

- Espessura do pelo: 4,0 mm

- Peso total: 2.200 g/m²

- Classificação de uso: 33 – comercial – Tráfego pesado

- Método de produção: Tufado 1/10”

- Construção: Cortado

- Base primária: Polipropileno + lã

- Tipo de fio: BCF Poliamida 6.6

- Isolamento acústico: ΔLW: 25 dB

- Cor: A147 8521 ou equivalente

- Referência: Desso – Linha Torso ou equivalente

Antes da aquisição dos carpetes, o fornecedor deverá apresentar Ficha Técnica contendo as especificações do fabricante acompanhado de amostra do produto, bem como “Teste de Inflamabilidade”.

Em qualquer caso, executar a colocação de acordo com as especificações do fabricante.

### Carpete Sala de Conferências:

O carpete deverá apresentar as seguintes características:

- Forma: rolo

- Espessura total: 6,5 mm

- Espessura do pelo: 4,0 mm

- Peso total: 2.200 g/m²

- Classificação de uso: 33 – comercial – Tráfego pesado

- Método de produção: Tufado 1/10”

- Construção: Cortado

- Base primária: Polipropileno + lã

- Tipo de fio: BCF Poliamida 6.6

- Isolamento acústico: ΔLW: 25 dB

- Cor: A147 8521 ou equivalente

- Referência: Desso – Linha Torso ou equivalente

Antes da aquisição dos carpetes, o fornecedor deverá apresentar Ficha Técnica contendo as especificações do fabricante acompanhado de amostra do produto, bem como “Teste de Inflamabilidade”.

Em qualquer caso, executar a colocação de acordo com as especificações do fabricante.

## Revestimentos Platéia:

### Rebatedor acústico e boca de cena:

Painéis de parede, fabricados em mdf, em réguas com larguras de 50, 80 e 120 mm, com acabamento laminado tipo Ipê ou equivalente, com afastamento de 12 mm entre elas. Réguas assentes por clipagem sobre perfil de alumínio. O afastamento entre réguas deverá ser de 12mm na face visível. A taxa de perfuração deverá ser de 10,05% (50 mm), 10,47% (80 mm)  e 18,14% (120 mm). Como referência, podem ser adotados os modelos Linear Acoustics 50, 80 e 120 da Ambi Brasil ou equivalente.

### Revestimento balcão platéia mezanino:

Para o revestimento da frente do balcão da platéia do mezanino, serão utilizados painéis de parede, fabricados em mdf, de dimensões 85 x 175 cm e 85 x 205 cm, com acabamento laminado Ipê ou equivalente, que deverão ser assentes por clipagem sobre perfil de alumínio com 40,0 mm. Como referência, pode ser adotado o modelo CF 0, da Ambi Brasil ou equivalente.

### Revestimento lateral platéia baixa - trecho inferior (sem lã de rocha):

Conforme indicação em projeto, nas laterais da platéia geral, acima do revestimento com pedra, serão instalados painéis de parede, fabricados em mdf, de dimensões 59,5 x 59,5 cm, com acabamento laminado tipo Ipê ou equivalente, sem lã de rocha. Os painéis deverão ser assentes por clipagem sobre perfil de alumínio com 40,00mm. Os mesmos deverão possuir rasgos de 100 x 8 mm na face visível e de furos de 100 x 8 mm na face não visível. A taxa de perfuração deverá ser de 10,05%. Na face não visível do painel será colocada uma tela acústica com características ignífugas. Como referência pode ser adotado o modelo CFR 48 da Ambi Brasil ou equivalente.

### Revestimento lateral platéia baixa - trecho superior (com lã de rocha):

Conforme indicação em projeto, nas laterais da platéia geral, acima do revestimento com pedra, serão instalados painéis de parede, fabricados em mdf, de dimensões 59,5 x 59,5 cm, com acabamento laminado tipo Ipê ou equivalente, com lã de rocha. Os painéis deverão ser assentes por clipagem sobre perfil de alumínio com 40,0 mm. Os mesmos deverão possuir rasgos de 100 x 8 mm na face visível e de furos de 100 x 8 mm na face não visível. A taxa de perfuração deverá ser de 10,05%. Na face não visível do painel será colocada uma tela acústica com características ignífugas. Como referência pode ser adotado o modelo CFR 48 da Ambi Brasil ou equivalente. Atrás dos painéis será instalada a lã de rocha de espessura 50,00mm, densidade de 48,00kg/m³ (α 125 hz = 0,13; α 500 hz = 1,01; α 2000 hz = 0,68).

### Revestimento lateral e fundos platéia alta e mezanino (com lã de rocha):

Conforme indicação em projeto, nas laterais da platéia geral, acima do revestimento com pedra, serão instalados painéis de parede, fabricados em mdf, de dimensões 59,5 x 59,5 cm, com acabamento laminado tipo Ipê ou equivalente, com lã de rocha. Os painéis deverão ser assentes por clipagem sobre perfil de alumínio com 40,00mm. Os mesmos deverão possuir rasgos de 40 x 8 mm na face visível e de furos de 40 x 8 mm na face não visível. A taxa de perfuração deverá ser de 18,14%. Na face não visível do painel será colocada uma tela acústica com características ignífugas. Como referência pode ser adotado o modelo CFR 216 da Ambi Brasil ou equivalente. Atrás dos painéis será instalada a lã de rocha de espessura 50,00mm, densidade de 48,00kg/m³ (α 125 hz = 0,13; α 500 hz = 1,01; α 2000 hz = 0,68).

### Parede com lã de rocha e acabamento em véu preto:

Conforme indicação em projeto, na parede do fundo do mezanino, e no trecho superior da platéia baixa, será instalada a lã de rocha, de densidade 48,0 kg/m³, aplicada na alvenaria com acabamento em véu preto.

## Outros:

### Rebatedor acústico para fosso de orquestra:

Conforme consta no detalhe 02 da prancha 09, no fosso da orquestra, serão instalados painéis de parede, fabricados em mdf, de dimensões 59,5 x 59,5 cm, com acabamento laminado tipo Ipê ou equivalente, com lã de rocha. Os painéis deverão ser fixados em barrotes de madeira de seção 5 x 5 cm. Os mesmos deverão possuir rasgos de 100 x 8 mm na face visível e de furos de 100 x 8 mm na face não visível. A taxa de perfuração deverá ser de 10,05%. Na face não visível do painel será colocada uma tela acústica com características ignífugas. Como referência pode ser adotado o modelo CFR 48 da Ambi Brasil ou equivalente. Atrás dos painéis será instalada a lã de rocha de espessura 50,00mm, densidade de 48,00kg/m³ (α 125 hz = 0,13; α 500 hz = 1,01; α 2000 hz = 0,68).

### Blindagem acústica áreas molhadas:

Sistema de blindagem composto por placa dupla de gesso acartonado, de espessura 12,5 mm com lã de rocha com espessura de 50 mm e densidade 48Kg/m³. Este sistema será executado nas seguintes áreas do Centro de Convenções: sanitário feminino, sanitário masculino, fraldário, PNE e shaft (4° nível).

### Porta acústica de madeira com barra anti-pânico:

Porta acústica de madeira, duas folhas, de abrir, dimensões 1,65 x 2,10 m, em mdf revestido de melamina de madeira tipo Ipê, preenchida em lã de rocha e manta de chumbo, com 70,00mm de espessura, dupla vedação de borracha, trava retrátil para vedação no piso, com sistema de fechamento com barras anti-pânico, fabricadas em aço galvanizado, pintado em epóxi na cor cinza claro “RAL 7038”, acabamento das extremidades em Nylon reversíveis à direita e à esquerda, sem necessidade de reverter dispositivos, as quais deverão atender a NBR 11785, e modelo 800 HC combinado com modelo 800 v da EGK ou equivalente, para portas com duas folhas, certificadas e aceitas pelo Corpo de Bombeiros, instaladas no sentido de abertura das folhas, adesivadas com a Inscrição “empurre”.

rw=32db.

### Massa PVA:

No forro de gesso acartonado, conforme locais indicados em projeto, deverá ser aplicado massa PVA , com, no mínimo 2 demãos. A massa PVA deverá ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa PVA será Suvinil ou equivalente.

### Selador acrílico:

Após a aplicação da massa PVA, o forro de gesso acartonado receberá pintura com tinta acrílica. As superfícies deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, e em seguida aplicado 1 (uma) demão de selador acrílico da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

### Pintura acrílica:

Após a preparação adequada as superfícies deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Acrílica acetinada Suvinil ou equivalente (linha premium).

### Chassi em metalon:

O forro acústico será montado fixado em chassis de metalon 50x 75, com características e dimensões, conforme detalhados na prancha 08.

### Cabo de aço:

Os chassis serão suspensos na estrutura metálica da cobertura, através de cabos de aço, de bitola 3/8", sendo necessários quatro pontos de suspensão para cada conjunto chassi/forro acústico.

### Grampos para cabo de aço:

A fixação dos cabos de aço será através de grampos em "U", com bitola 5/8", N8, confeccionados em aço galvanizado. Para cada "laço" será necessário utilizar 03 (três) grampos, totalizando 24 (vinte e quatro) unidades para cada conjunto chassi/painel.

### Acabamento lateral:

Conforme detalhado na prancha 08, cada conjunto chassi/painel receberá, em todo o seu perímetro, acabamento com compensado laminado de 10 mm de espessura e 22 cm de altura.

### Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:

Os acabamentos laterais deverão ser lixados e limpos perfeitamente e receberão fundo preparador. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

# Relação de desenhos

## Projeto Acústico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

ANEXO 1 – MODELO DIÁRIO DE OBRAS

| NOME DA CONSTRUTORA |  |  |  | FOLHA Nº............ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DATA: ........./........../.......... |  |  |
| BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: |  |  |  |  |  |  |
| Empreiteira: |  | Localidade: |  |  |  |  |
| Prazo Contratual: | Prazo Decorrido: |  |  | Prazo Restante: |  |  |
| Dia da Semana | Operário em Serviço: |  | Encarregados |  | Profissionais | Serventes |
| MANHÃ: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  | TARDE: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  |  |  |  |
| Anotações da Empreiteira |  |  |  |  |  |  |
| Anotações da Fiscalização |  |  |  |  |  |  |

| ........./........../.......... ............................. Data Empreiteira | ........./........../.......... ............................. Data Fiscalização |
| --- | --- |

ANEXO 2  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período: 01/04/10 a 30/04/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |

ANEXO 3  - MODELO DE PLACA DE OBRA