Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: EXECUÇÃO DO TED INOVAÇÃO: ESPAÇO DINÂMICO INTERATIVO EM 4 SALAS DE AULA UFSM.

Local da Obra: Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS.

# OBJETIVOS

  - A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de criação de espaço dinâmico e interativo em quatro salas localizadas: uma no Centro de Tecnologia (CT), uma no Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH), uma na Pró-Reitoria de Extensão (PRE) e uma na Incubadora Tecnológica de Santa Maria (ITSM), com área total de 295 m2, situado no Campus – Camobi – Santa Maria – RS.

# GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

Estas especificações técnicas;

Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

Projetos;

Normas da ABNT

Normas do MTE.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada.

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), sendo pré requisito para liberação da primeira fatura.

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

  - Será permitida a subcontratação somente nos serviços de terraplenagem, fundações, impermeabilizações , divisórias leves, gesso, climatização , estruturas metálicas, ceramistas. Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima comprovada de 2 anos, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vínculo à contratada, residente no município que são executados os serviços.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18.

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18.

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra; Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente, sendo a Nota Fiscal referente ao serviço, apresentada para Administração.

  - Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada.

  - A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão de responsabilidade da empresa contratada. Tanto no caso da água como no de energia, deverão ser instalados medidores padrões em consonância com as normas vigentes das respectivas concessionárias.

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entregá-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído.

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração.

  - A empresa contratada deverá manter atualizado o diário de obras que será preenchido  diariamente pelo responsável técnico da empresa. A fiscalização fornecerá um link na internet bem como a senha de acesso para o preenchimento do diário que servirá como comunicação oficial entre a empresa e UFSM. Mensalmente a empresa contratada deverá imprimir e entregar os diários do mês transcorrido impresso e assinado para o fiscal da obra, sendo que as medições só serão realizadas com a apresentação impressa do diário.

  - A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, especificações e planilha de quantitativos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre de obras da empresa e pela Fiscalização.

  - Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - O prazo máximo de execução dos serviços é de 90 (Noventa) dias corridos.

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

  - Os serviços deverão ser orçados considerando os quantitativos informados na planilha orçamentária fornecida pela UFSM.

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência. Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços (aditivos) do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na  última parcela.

  - O pagamento será MENSAL (exceto pagamento ordinário), conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado no ANEXO 1. A medição dos serviços deverá ser executada no canteiro de obras, com a presença do Eng. Fiscal e do Eng. Responsável pela obra.

  - A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e fatura da obra, enquanto todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento.

  - Vigilância e Segurança de Obras: Não será permitido alojamento de funcionários no local da obra, sendo que serão permitidos apenas no máximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro de funcionários da empresa.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra, que será em horário de expediente da Instituição. Os interessados deverão receber desta pró-reitoria, na ocasião da visita, uma declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaração deverá ser apresentada em duas vias sendo uma via será arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a outra deverá ficar com a empresa interessada para complementação da proposta financeira. Caso a empresa opte por não participar da reunião, poderá ser feita, em substituição, uma Declaração da empresa, onde declare que conhece o local e condições de projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da planilha orçamentária, bem como as reais condições do local, a qual deverá ser apresentada para a habilitação.

  - A madeira a ser utilizada na obra deve possuir certificação florestal, devendo ser apresentado junto com a medição à Fiscalização, Nota Fiscal e Certificado referente.

# ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

## Serviços Preliminares

### Mestre de obras e Engenheiro Civil:

A Administração local da obra refere-se às despesas de manutenção das equipes técnica e administrativa e da infraestrutura necessárias para a execução da obra, como engenheiro e mestre.

A empresa deverá obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu engenheiro responsável pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro deverá permanecer no canteiro de obras no mínimo 2 horas por semana, sendo que durante este período deverá acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionários além de preencher e assinar o diário de obras, verificando orientações e observações da fiscalização da UFSM. Quanto ao mestre, este deverá permanecer durante toda jornada de trabalho, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medição deste item só será feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da obra, sendo que a parcela só será medida se os demais itens do cronograma físico-financeiro do mês em questão estiverem concluídas e aceite pela fiscalização, ou seja, a empresa só deverá medir este item se alcançar o valor indicado no cronograma físico-financeiro do mês em questão.

### Projeto “As built”:

Após a execução da obra a empresa deverá corrigir e apresentar os projetos: arquitetônico, hidrossanitário, estrutural e elétrico com as devidas correções de acordo com o executado em obra. O projeto deverá ser apresentado em arquivo digital.

### Isolamento de obra:

Deverá ser construída uma delimitação nos acessos aos locais de obra com tela plástica de 5 mm (considerado 8 m² por local), tendo altura de 2,00metros, sendo que deverá resistir a todo o período da obra.

### Barraco de obra:

Deverá ser construído galpão para almoxarifado e escritório. O piso do barraco será de concreto desempenado com 4cm de espessura, fck 15Mpa. O esgoto oriundo do local deverá ser devidamente conduzido para fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro), ou em rede existente indicada pela fiscalização. Para implantação do barraco de obras a empresa deverá apresentar um layout para a fiscalização aprovar. Após o termino da obra o barraco deve ser demolido e o local ser entregue limpo.

### Placa de Obra:

A empresa contratada deverá fornecer uma Placa de Obra por local (4 placas), conforme planta de detalhe do ANEXO 2. A placa deverá ser construída com chapas metálicas galvanizadas n° 24 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 180x120cm. A placa será colocada em local visível, fixada próximo ao local de intervenção.

### Limpeza permanente da Obra:

A obra deverá permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverão ser conduzidos obrigatoriamente a caçambas metálicas de recolhimento de resíduos. Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

## ESPAÇO PRE

## Demolições e Revestimentos:

### Demolição de parquet, inclusive contrapiso argamassado:

O piso será demolido, sendo que a empresa deverá observar as tubulações existentes de água e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes.

### Cimentado base para pavimentação colada:

Deverá ser executada uma camada de regularização em argamassa traço 1:4 com no mínimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21 dias para posterior colagem do piso.

### Piso Vinílico:

Deverá ser em placas de 30x30 cm com 3,20 mm de espessura, marca  Fademac, linha Dinamic ou Equivalente técnico,  na cor a ser definida pela fiscalização. A base para execução do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Após deverá levar uma ou mais demãos de emulsão com pasta PVA, cimento e água, aplicada com desempenadeira de aço. Após cada demão, deverá ser lixada, com lixa fina, em toda a superfície. A aplicação das placas só poderá ser iniciada após 21 dias, no mínimo, do término do piso desempenado. Antes da fixação das placas a base deverá ser devidamente limpa, utilizando aspirador de pó.  A fixação das placas será efetuada com cola especial (Flexofix ou equivalente técnico), aplicada tanto no verso da placa como na superfície da base. As placas serão batidas com macete de borracha para se obter aderência completa com a base. O excesso de cola que refluir através das juntas, será removido com solvente apropriado, bem como a limpeza final de toda a superfície. Será proibida a passagem por sobre as placas nas 48 horas seguintes à sua colocação.

### Grama sintética:

Deverá ser em rolo, espessura 10 mm, aplicada com adesivo acrílico/cola sintética, e colada sobre o piso vinílico.

### Rodapés de poliestireno:

Os rodapés serão em poliestireno, preto, H= 5cm e E=1,5 cm, a ser aprovado pela fiscalização.

### Painel Aramado:

Deverá ser executado painéis aramado em tela de aço galvanizada fio 12 bwg, malha 2”, ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata 1 ½ x ¼”, conforme dimensões de projeto. A estrutura e a tela deverão ser na cor preta.

Figura 1 - Painel aramado, conforme dimensões indicadas em projeto

Figura 2 - Painel aramado, conforme dimensões indicadas em projeto

### Forro em compensado de virola:

Deverá ser executado forro em compensado de virola, E=2cm, fixado em estrutura metálica (sistema utilizado para forro em Drywall), conforme indicações de projeto.

Figura 3 – Forro em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

Figura 4 – Forro em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

### Revestimento em compensado de virola:

Deverá ser executado um revestimento em compensado de virola, E=2cm, fixado em estrutura de barroteamento de sarrafo de madeira aparelhada 2x10 cm, conforme indicações de projeto. Deverá ser fixado junto ao revestimento um nicho, também em compensado de virola E=2 cm, nas dimensões indicadas em projeto.

Figura 5 – Revestimento e nicho em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

Figura 6 – Revestimento e nicho em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

## Pintura:

### Pintura em estruturas com tinta PVA:

As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador látex PVA de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente. Posteriormente, deverá ser aplicada pintura com tinta Latex PVA, no mínimo duas demãos, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

### Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de ferro:

Esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e receberão da fábrica uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético fosco, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

### Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:

As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e receberão fundo preparador. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte acetinado, da Suvinil ou equivalente (linha premium). As portas devem ser pintadas em todos os lados da folha (6 lados). As dobradiças não deverão ser pintadas.

## Instalações elétricas:

As obras consistem em reformas e adequações em ambientes já existentes de forma a ficar conforme desenho arquitetônico sugerido. Cada lugar com sua particularidade construtiva (CT, ITSM, PRE, CCSH, Cachoeira do Sul).

Ocupar o mesmo circuito de iluminação existente.

A iluminação será Spots LED e luminárias LED pendentes.

As Spots serão instaladas em perfilados 38x38. Cada uma alternando seu foco. Haverá um spot focando o quadro a ser instalado e outra o local da TV.

As luminárias pendentes serão instaladas com cabo PP, caso as luminárias adquiridas não tenham cabos próprios. Se o teto tiver gesso, os cabos descerão diretamente. Se mantiverem simplesmente laje, será necessário um eletroduto metálico com conduteles. Em cada condulete sairá os cabos PPs para as luminárias (ou seus próprios cabos).

Manter as tomadas sempre que possível.

Haverá no orçamento algumas horas para desmontagem de pontos desnecessários na obra. Primar pelo layout da arquitetura, respeitando cotas e a aparência final sugerida pelos arquitetos. O projeto elétrico tem o intuito de calcular a viabilidade técnica e orçamentária dessa obra. A estética e acabamento são determinados pelos desenhos arquitetônicos. Exemplo: em algumas plantas aparece a união de diferentes nichos de iluminação com eletrodutos flexíveis. Assim foi feito para dar continuidade elétrica no projeto. No entanto, na execução, primar para que esses tipos de conexões fiquem o menos aparente possível (escondido em gesso, acompanhar eletroduto, viga, etc). Cada obra TED tem sua particularidade. Razão essa que foram orçados, além dos cabos PP, cabos flexíveis e eletrocalhas, no caso de precisar desses materiais quando executar os pontos. Foi orçado a substituição de luminárias existentes por LED, caso as anteriores forem fluorescentes. Se já forem LED, o quantitativo será suprimido durante obra.

Mais detalhes no projeto.

## Serviços Complementares

### Palco

Deverá ser executado um palco móvel em módulos móveis, em níveis com tampas de acesso para armazenamento de móveis e equipamentos, nas dimensões e no formato indicado em projeto. O acabamento deverá ser em compensado de virola, E=2,5cm.

Figura 7 – Arquibancada móvel em módulos para armazenamento, conforme indicações de projeto.

Figura 8 – Arquibancada móvel em módulos para armazenamento, conforme indicações de projeto.

### Lousa

Deverá ser executada uma lousa em MDF cru (Espessura mínima 15 mm) revestido com laminado de formica branca (espessura mínima de 0,8 mm), nas dimensões indicadas em projeto.

Figura 9 – Lousa em MDF cru, revestida com laminado de fórmica branca, conforme indicações de projeto.

### Balanço

Deverão ser fixados em laje existente dois balanços em madeira (pinus), espessura 4cm,com corda de sisal (20mm), conforme projeto.

Figura 10 – Lousa em MDF cru, revestida com laminado de fórmica branca, conforme indicações de projeto.

### Banco expositor móvel

Deverão ser executados 8 unidades de banco expositor em compensado de virola, E=2cm, conforme indicações de projeto.

Figura 11 – Banco expositor conforme indicações de projeto.

### Painel/quadro móvel

Deverão ser executados 8 unidades de quadro móvel em MDF cru (espessura mínima de 15 mm) revestido com laminado de fórmica branca (espessura mínima de 0,8 mm) em todos os lados, conforme indicações de projeto.

Figura 12 – Painel móvel conforme projeto

### Limpeza final da obra:

A obra deverá ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condições de habitação e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), louças sanitárias e instalações elétricas (luminárias, eletrodutos, eletrocalhas) deverão estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA deverá ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste serviço. O entorno do prédio deverá ser entregue limpo e isento de entulhos.

## ESPAÇO ITSM

## Demolições e Revestimentos:

### Remoção de piso vinílico:

O piso vinílico deverá ser removido e conduzido ao contêiner de entulho e o substrato deverá ser corrigido e preparado para a colocação do novo piso.

### Cimentado base para pavimentação colada:

Deverá ser executada uma camada de regularização em argamassa traço 1:4 com no mínimo 2 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21 dias para posterior colagem do piso.

### Piso Vinílico:

Deverá ser em placas de 30x30 cm com 3,20 mm de espessura, marca  Fademac, linha Dinamic ou Equivalente técnico,  na cor a ser definida pela fiscalização. A base para execução do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Após deverá levar uma ou mais demãos de emulsão com pasta PVA, cimento e água, aplicada com desempenadeira de aço. Após cada demão, deverá ser lixada, com lixa fina, em toda a superfície. A aplicação das placas só poderá ser iniciada após 21 dias, no mínimo, do término do piso desempenado. Antes da fixação das placas a base deverá ser devidamente limpa, utilizando aspirador de pó.  A fixação das placas será efetuada com cola especial (Flexofix ou equivalente técnico), aplicada tanto no verso da placa como na superfície da base. As placas serão batidas com macete de borracha para se obter aderência completa com a base. O excesso de cola que refluir através das juntas, será removido com solvente apropriado, bem como a limpeza final de toda a superfície. Será proibida a passagem por sobre as placas nas 48 horas seguintes à sua colocação.

### Grama sintética:

Deverá ser em rolo, espessura 10 mm, aplicada com adesivo acrílico/cola sintética, e colada sobre o piso vinílico.

### Rodapés de poliestireno:

Os rodapés serão em poliestireno, preto, H= 5cm e E=1,5 cm, a ser aprovado pela fiscalização.

### Painel Aramado:

Deverá ser executado painéis aramado em tela de aço galvanizada fio 12 bwg, malha 2”, ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata 1 ½ x ¼”, conforme dimensões de projeto. A estrutura e a tela deverão ser na cor preta.

Figura 13 - Painel aramado, conforme dimensões indicadas em projeto

Figura 14 - Painel aramado, conforme dimensões indicadas em projeto

### Forro em compensado de virola:

Deverá ser executado forro em compensado de virola, E=2cm, fixado em estrutura metálica (sistema utilizado para forro em Drywall), conforme indicações de projeto.

Figura 15 – Forro em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

Figura 16 – Forro em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

### Revestimento em compensado de virola:

Deverá ser executado um revestimento em compensado de virola, E=2cm, fixado em estrutura de barroteamento de sarrafo de madeira aparelhada 2x10 cm, conforme indicações de projeto. Deverá ser fixado junto ao revestimento um nicho, também em compensado de virola E=2 cm, nas dimensões indicadas em projeto.

Figura 17 – Revestimento e nicho em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

Figura 18 – Revestimento e nicho em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

## Pintura:

### Pintura em estruturas com tinta PVA:

As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador látex PVA de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente. Posteriormente, deverá ser aplicada pintura com tinta Latex PVA, no mínimo duas demãos, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

### Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de ferro:

Esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e receberão da fábrica uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético fosco, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

### Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:

As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e receberão fundo preparador. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte acetinado, da Suvinil ou equivalente (linha premium). As portas devem ser pintadas em todos os lados da folha (6 lados). As dobradiças não deverão ser pintadas.

## Instalações elétricas:

As obras consistem em reformas e adequações em ambientes já existentes de forma a ficar conforme desenho arquitetônico sugerido. Cada lugar com sua particularidade construtiva (CT, ITSM, PRE, CCSH, Cachoeira do Sul).

Ocupar o mesmo circuito de iluminação existente.

A iluminação será Spots LED e luminárias LED pendentes.

As Spots serão instaladas em perfilados 38x38. Cada uma alternando seu foco. Haverá um spot focando o quadro a ser instalado e outra o local da TV.

As luminárias pendentes serão instaladas com cabo PP, caso as luminárias adquiridas não tenham cabos próprios. Se o teto tiver gesso, os cabos descerão diretamente. Se mantiverem simplesmente laje, será necessário um eletroduto metálico com conduteles. Em cada condulete sairá os cabos PPs para as luminárias (ou seus próprios cabos).

Manter as tomadas sempre que possível.

Haverá no orçamento algumas horas para desmontagem de pontos desnecessários na obra. Primar pelo layout da arquitetura, respeitando cotas e a aparência final sugerida pelos arquitetos. O projeto elétrico tem o intuito de calcular a viabilidade técnica e orçamentária dessa obra. A estética e acabamento são determinados pelos desenhos arquitetônicos. Exemplo: em algumas plantas aparece a união de diferentes nichos de iluminação com eletrodutos flexíveis. Assim foi feito para dar continuidade elétrica no projeto. No entanto, na execução, primar para que esses tipos de conexões fiquem o menos aparente possível (escondido em gesso, acompanhar eletroduto, viga, etc). Cada obra TED tem sua particularidade. Razão essa que foram orçados, além dos cabos PP, cabos flexíveis e eletrocalhas, no caso de precisar desses materiais quando executar os pontos. Foi orçado a substituição de luminárias existentes por LED, caso as anteriores forem fluorescentes. Se já forem LED, o quantitativo será suprimido durante obra.

Mais detalhes no projeto.

## Serviços Complementares

### Palco

Deverá ser executado um palco móvel em módulos móveis, em níveis com tampas de acesso para armazenamento de móveis e equipamentos, nas dimensões e no formato indicado em projeto. O acabamento deverá ser em compensado de virola, E=2,5cm.

Figura 19 – Arquibancada móvel em módulos para armazenamento, conforme indicações de projeto.

Figura 20 – Arquibancada móvel em módulos para armazenamento, conforme indicações de projeto.

### Lousa

Deverá ser executada uma lousa em MDF cru (Espessura mínima 15 mm) revestido com laminado de formica branca (espessura mínima de 0,8 mm), nas dimensões indicadas em projeto.

Figura 21 – Lousa em MDF cru, revestida com laminado de fórmica branca, conforme indicações de projeto.

### Balanço

Deverão ser fixados em laje existente dois balanços em madeira (pinus), espessura 4cm,com corda de sisal (20mm), conforme projeto.

Figura 22 – Lousa em MDF cru, revestida com laminado de fórmica branca, conforme indicações de projeto.

### Banco expositor móvel

Deverão ser executados 8 unidades de banco expositor em compensado de virola, E=2cm, conforme indicações de projeto.

Figura 23 – Banco expositor conforme indicações de projeto.

### Painel/quadro móvel

Deverão ser executados 8 unidades de quadro móvel em MDF cru (espessura mínima de 15 mm) revestido com laminado de fórmica branca (espessura mínima de 0,8 mm) em todos os lados, conforme indicações de projeto.

Figura 24 – Painel móvel conforme projeto

### Limpeza final da obra:

A obra deverá ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condições de habitação e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), louças sanitárias e instalações elétricas (luminárias, eletrodutos, eletrocalhas) deverão estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA deverá ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste serviço. O entorno do prédio deverá ser entregue limpo e isento de entulhos.

## ESPAÇO CCSH

## Demolições

### Remoção de divisória leve tipo divilux:

As divisórias serão removidas adequadamente sem comprometer o material, de maneira que possibilite seu reaproveitamento. A empresa deverá observar as tubulações existentes de água, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes. O material deverá ser transportado e entregue no setor de manutenção da UFSM, caso não seja reutilizado na obra.

## Divisórias

### Parede de gesso acartonado:

As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70 mm de largura, colocados a cada 40 cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de largura total da divisória. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações. As emendas das chapas deverão ser adequadamente unidas através de fita e massa especial. A divisória deverá possuir isolamento acústico com manta de lã de rocha com 50 mm de espessura.

## Revestimentos

### Massa PVA:

Nos locais indicados em projetos deverá ser aplicado massa PVA no mínimo 2 demãos sobre selador (reboco) ou fundo preparador (gesso acartonado). A massa PVA deverá ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa PVA será Suvinil ou equivalente.

### Grama sintética:

Deverá ser em rolo, espessura 10 mm, aplicada com adesivo acrílico/cola sintética, e colada sobre o piso vinílico.

### Painel Aramado:

Deverá ser executado painéis aramado em tela de aço galvanizada fio 12 bwg, malha 2”, ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata 1 ½ x ¼”, conforme dimensões de projeto. A estrutura e a tela deverão ser na cor preta.

Figura 25 - Painel aramado, conforme dimensões indicadas em projeto

Figura 26 - Painel aramado, conforme dimensões indicadas em projeto

### Forro em compensado de virola:

Deverá ser executado forro em compensado de virola, E=2cm, fixado em estrutura metálica (sistema utilizado para forro em Drywall), conforme indicações de projeto.

Figura 27 – Forro em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

Figura 28 – Forro em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

### Revestimento em compensado de virola:

Deverá ser executado um revestimento em compensado de virola, E=2cm, fixado em estrutura de barroteamento de sarrafo de madeira aparelhada 2x10 cm, conforme indicações de projeto. Deverá ser fixado junto ao revestimento um nicho, também em compensado de virola E=2 cm, nas dimensões indicadas em projeto.

Figura 29 – Revestimento e nicho em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

Figura 30 – Revestimento e nicho em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

## Pintura:

### Pintura em estruturas com tinta PVA:

As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador látex PVA de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente. Posteriormente, deverá ser aplicada pintura com tinta Latex PVA, no mínimo duas demãos, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

### Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de ferro:

Esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e receberão da fábrica uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético fosco, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

### Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:

As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e receberão fundo preparador. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte acetinado, da Suvinil ou equivalente (linha premium). As portas devem ser pintadas em todos os lados da folha (6 lados). As dobradiças não deverão ser pintadas.

## Esquadrias

### Porta interna semi oca:

As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelim ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de espessura e no mínimo 5,5 cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35 mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta do tipo cabo de guarda-chuva (ref. MZ340 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverão ser utilizados no mínimo 3 dobradiças cromadas de 3” x 3 1/2”por folha.

## Instalações elétricas:

As obras consistem em reformas e adequações em ambientes já existentes de forma a ficar conforme desenho arquitetônico sugerido. Cada lugar com sua particularidade construtiva (CT, ITSM, PRE, CCSH, Cachoeira do Sul).

Ocupar o mesmo circuito de iluminação existente.

A iluminação será Spots LED e luminárias LED pendentes.

As Spots serão instaladas em perfilados 38x38. Cada uma alternando seu foco. Haverá um spot focando o quadro a ser instalado e outra o local da TV.

As luminárias pendentes serão instaladas com cabo PP, caso as luminárias adquiridas não tenham cabos próprios. Se o teto tiver gesso, os cabos descerão diretamente. Se mantiverem simplesmente laje, será necessário um eletroduto metálico com conduteles. Em cada condulete sairá os cabos PPs para as luminárias (ou seus próprios cabos).

Manter as tomadas sempre que possível.

Haverá no orçamento algumas horas para desmontagem de pontos desnecessários na obra. Primar pelo layout da arquitetura, respeitando cotas e a aparência final sugerida pelos arquitetos. O projeto elétrico tem o intuito de calcular a viabilidade técnica e orçamentária dessa obra. A estética e acabamento são determinados pelos desenhos arquitetônicos. Exemplo: em algumas plantas aparece a união de diferentes nichos de iluminação com eletrodutos flexíveis. Assim foi feito para dar continuidade elétrica no projeto. No entanto, na execução, primar para que esses tipos de conexões fiquem o menos aparente possível (escondido em gesso, acompanhar eletroduto, viga, etc). Cada obra TED tem sua particularidade. Razão essa que foram orçados, além dos cabos PP, cabos flexíveis e eletrocalhas, no caso de precisar desses materiais quando executar os pontos. Foi orçado a substituição de luminárias existentes por LED, caso as anteriores forem fluorescentes. Se já forem LED, o quantitativo será suprimido durante obra.

Mais detalhes no projeto.

## Serviços Complementares

### Palco

Deverá ser executado um palco móvel em módulos móveis, em níveis com tampas de acesso para armazenamento de móveis e equipamentos, nas dimensões e no formato indicado em projeto. O acabamento deverá ser em compensado de virola, E=2,5cm.

Figura 31 – Arquibancada móvel em módulos para armazenamento, conforme indicações de projeto.

Figura 32 – Arquibancada móvel em módulos para armazenamento, conforme indicações de projeto.

### Lousa

Deverá ser executada uma lousa em MDF cru (Espessura mínima 15 mm) revestido com laminado de formica branca (espessura mínima de 0,8 mm), nas dimensões indicadas em projeto.

Figura 33 – Lousa em MDF cru, revestida com laminado de fórmica branca, conforme indicações de projeto.

### Balanço

Deverão ser fixados em laje existente dois balanços em madeira (pinus), espessura 4cm,com corda de sisal (20mm), conforme projeto.

Figura 34 – Lousa em MDF cru, revestida com laminado de fórmica branca, conforme indicações de projeto.

### Banco expositor móvel

Deverão ser executados 8 unidades de banco expositor em compensado de virola, E=2cm, conforme indicações de projeto.

Figura 35 – Banco expositor conforme indicações de projeto.

### Painel/quadro móvel

Deverão ser executados 8 unidades de quadro móvel em MDF cru (espessura mínima de 15 mm) revestido com laminado de fórmica branca (espessura mínima de 0,8 mm) em todos os lados, conforme indicações de projeto.

Figura 36 – Painel móvel conforme projeto

### Limpeza final da obra:

A obra deverá ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condições de habitação e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), louças sanitárias e instalações elétricas (luminárias, eletrodutos, eletrocalhas) deverão estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA deverá ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste serviço. O entorno do prédio deverá ser entregue limpo e isento de entulhos.

## ESPAÇO CT

## Demolições e restauro

### Demolição de divisória de gesso acartonado:

As divisórias serão demolidas, sendo que a empresa deverá observar as tubulações existentes de água, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes. Todo o resíduo deve ser conduzido ao coletor de entulho e posteriormente para aterro licenciado.

### Remoção de forro:

O forro existente e sua estrutura de fixação deverão ser removidos.

### Lixamento de tacos de madeira:

O parquet deve ser lixado com quatro graduações de lixa de maneira a se obter uma superfície perfeitamente acabada e lisa. Os cantos das salas deverão ser lixados obrigatoriamente com equipamento adequado para este fim (lixadeira manual).

### Aplicação de laca:

Após o lixamento e calafetação, o parquet deverá receber no mínimo 3 demãos de verniz poliuretano.

## Revestimentos

### Grama sintética:

Deverá ser em rolo, espessura 10 mm, aplicada com adesivo acrílico/cola sintética, e colada sobre o piso vinílico.

### Painel Aramado:

Deverá ser executado painéis aramado em tela de aço galvanizada fio 12 bwg, malha 2”, ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata 1 ½ x ¼”, conforme dimensões de projeto. A estrutura e a tela deverão ser na cor preta.

Figura 37 - Painel aramado, conforme dimensões indicadas em projeto

Figura 38 - Painel aramado, conforme dimensões indicadas em projeto

### Forro em compensado de virola:

Deverá ser executado forro em compensado de virola, E=2cm, fixado em estrutura metálica (sistema utilizado para forro em Drywall), conforme indicações de projeto.

Figura 39 – Forro em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

Figura 40 – Forro em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

### Revestimento em compensado de virola:

Deverá ser executado um revestimento em compensado de virola, E=2cm, fixado em estrutura de barroteamento de sarrafo de madeira aparelhada 2x10 cm, conforme indicações de projeto. Deverá ser fixado junto ao revestimento um nicho, também em compensado de virola E=2 cm, nas dimensões indicadas em projeto.

Figura 41 – Revestimento e nicho em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

Figura 42 – Revestimento e nicho em compensado de virola, conforme dimensões indicadas em projeto

### Forro de Gesso Acartonado:

Deverá ser executado forro de gesso do tipo “Dry wall”, completo, inclusive negativos e recortes para instalação de luminárias, em toda a área interna, conforme projeto. No local onde for instalado os balanços, deverá ser realizado um recorte e fechamento com o mesmo material até a laje existente.

### Parede de gesso acartonado:

Deverá ser executado o fechamento da esquadria a ser retirada em gesso acartonado. As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70 mm de largura, colocados a cada 40 cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de largura total da divisória. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações. As emendas das chapas deverão ser adequadamente unidas através de fita e massa especial. A divisória deverá possuir isolamento acústico com manta de lã de rocha com 50 mm de espessura.

### Massa PVA:

Nos locais indicados em projetos deverá ser aplicado massa PVA no mínimo 2 demãos sobre selador (reboco) ou fundo preparador (gesso acartonado). A massa PVA deverá ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa PVA será Suvinil ou equivalente.

## Pintura:

### Pintura em estruturas com tinta PVA:

As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador látex PVA de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente. Posteriormente, deverá ser aplicada pintura com tinta Latex PVA, no mínimo duas demãos, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

### Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de ferro:

Esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e receberão da fábrica uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético fosco, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

### Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:

As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e receberão fundo preparador. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte acetinado, da Suvinil ou equivalente (linha premium). As portas devem ser pintadas em todos os lados da folha (6 lados). As dobradiças não deverão ser pintadas.

## Instalações elétricas:

As obras consistem em reformas e adequações em ambientes já existentes de forma a ficar conforme desenho arquitetônico sugerido. Cada lugar com sua particularidade construtiva (CT, ITSM, PRE, CCSH, Cachoeira do Sul).

Ocupar o mesmo circuito de iluminação existente.

A iluminação será Spots LED e luminárias LED pendentes.

As Spots serão instaladas em perfilados 38x38. Cada uma alternando seu foco. Haverá um spot focando o quadro a ser instalado e outra o local da TV.

As luminárias pendentes serão instaladas com cabo PP, caso as luminárias adquiridas não tenham cabos próprios. Se o teto tiver gesso, os cabos descerão diretamente. Se mantiverem simplesmente laje, será necessário um eletroduto metálico com conduteles. Em cada condulete sairá os cabos PPs para as luminárias (ou seus próprios cabos).

Manter as tomadas sempre que possível.

Haverá no orçamento algumas horas para desmontagem de pontos desnecessários na obra. Primar pelo layout da arquitetura, respeitando cotas e a aparência final sugerida pelos arquitetos. O projeto elétrico tem o intuito de calcular a viabilidade técnica e orçamentária dessa obra. A estética e acabamento são determinados pelos desenhos arquitetônicos. Exemplo: em algumas plantas aparece a união de diferentes nichos de iluminação com eletrodutos flexíveis. Assim foi feito para dar continuidade elétrica no projeto. No entanto, na execução, primar para que esses tipos de conexões fiquem o menos aparente possível (escondido em gesso, acompanhar eletroduto, viga, etc). Cada obra TED tem sua particularidade. Razão essa que foram orçados, além dos cabos PP, cabos flexíveis e eletrocalhas, no caso de precisar desses materiais quando executar os pontos. Foi orçado a substituição de luminárias existentes por LED, caso as anteriores forem fluorescentes. Se já forem LED, o quantitativo será suprimido durante obra.

Mais detalhes no projeto.

## Serviços Complementares

### Palco

Deverá ser executado um palco móvel em módulos móveis, em níveis com tampas de acesso para armazenamento de móveis e equipamentos, nas dimensões e no formato indicado em projeto. O acabamento deverá ser em compensado de virola, E=2,5cm.

Figura 43 – Arquibancada móvel em módulos para armazenamento, conforme indicações de projeto.

Figura 44 – Arquibancada móvel em módulos para armazenamento, conforme indicações de projeto.

### Lousa

Deverá ser executada uma lousa em MDF cru (Espessura mínima 15 mm) revestido com laminado de formica branca (espessura mínima de 0,8 mm), nas dimensões indicadas em projeto.

Figura 45 – Lousa em MDF cru, revestida com laminado de fórmica branca, conforme indicações de projeto.

### Balanço

Deverão ser fixados em laje existente dois balanços em madeira (pinus), espessura 4cm,com corda de sisal (20mm), conforme projeto.

Figura 46 – Lousa em MDF cru, revestida com laminado de fórmica branca, conforme indicações de projeto.

### Banco expositor móvel

Deverão ser executados 8 unidades de banco expositor em compensado de virola, E=2cm, conforme indicações de projeto.

Figura 47 – Banco expositor conforme indicações de projeto.

### Painel/quadro móvel

Deverão ser executados 8 unidades de quadro móvel em MDF cru (espessura mínima de 15 mm) revestido com laminado de fórmica branca (espessura mínima de 0,8 mm) em todos os lados, conforme indicações de projeto.

Figura 48 – Painel móvel conforme projeto

### Limpeza final da obra:

A obra deverá ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condições de habitação e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), e instalações elétricas (luminárias, eletrodutos, eletrocalhas) deverão estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA deverá ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste serviço. O entorno do prédio deverá ser entregue limpo e isento de entulhos.

# Relação de desenhos

## Projeto Arquitetônico;

## Projeto Elétrico.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

ANEXO 1  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período: 01/04/17 a 30/04/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |  |  |  |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |  |  |  |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |  |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |  |  |  |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |  |  |  |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |  |  |  |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |  |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |  |  |  |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |  |  |  |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |  |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |  |  |  |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |  |  |  |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |  |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |  |  |  |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |  |  |  |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |  |  |  |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |  |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |  |  |  |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |  |  |  |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2  - MODELO DE PLACA DE OBRA